http://www.uraltourism.ru/

ДОПОГ

ЧАСТЬ 9

Требования, касающиеся конструкции транспортных средств и их допущения к перевозке

ГЛАВА 9.1

СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ ДОПУЩЕНИЯ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ К ПЕРЕВОЗКЕ

9.1.1	Сфера применения и определения

9.1.1.1	Сфера применения

Требования части 9 применяются к транспортным средствам категорий N и О, определенным в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.З)1 и предназначенным для перевозки опасных грузов.

Эти требования применяются к транспортным средствам в том, что касается, в частности, их конструкции, официального утверждения типа, допущения к перевозке в режиме ДОПОГ и ежегодного технического осмотра.

9.1.1.2	Определения

Для целей части 9:

"Транспортное средство" означает любое транспортное средство, укомплектованное, неукомплектованное или доукомплектованное, предназначенное для дорожной перевозки опасных грузов.

"Транспортное средство EX/II"или "транспортное средство ЕХ/III" означает транспортное средство, предназначенное для перевозки взрывчатых веществ и изделий (класс 1).

"Транспортное средство FL" означает:

- транспортное средство, предназначенное для перевозки жидкостей с температурой
вспышки не выше 61°С (за исключением дизельного топлива, соответствующего
стандарту EN 590:1993, газойля и печного топлива (легкого) - № ООН 1202 - с
температурой вспышки, установленной в стандарте EN 590:1993) во встроенных
цистернах или съемных цистернах вместимостью более 1 м3 или в контейнерах-
цистернах, переносных цистернах индивидуальной вместимостью более 3 м3; или

- транспортное средство, предназначенное для перевозки легковоспламеняющихся
газов во встроенных цистернах или съемных цистернах вместимостью более 1 м
или в контейнерах-цистернах, переносных цистернах или МЭГК индивидуальной
вместимостью более 3 м3; или

- транспортное средство-батарею общей вместимостью более 1 м , предназначенное
для перевозки легковоспламеняющихся газов.

"Транспортное средство ОХ" означает транспортное средство, предназначенное для перевозки стабилизированного пероксида водорода или стабилизированного водного раствора пероксида водорода, содержащего более 60% пероксида водорода (класс 5.1, № ООН 2015), во встроенных цистернах или съемных цистернах вместимостью более 1 м3 или в контейнерах-цистернах или переносных цистернах индивидуальной вместимостью более 3 м'5.

1	Документ    Европейской    экономической    комиссии    Организации    Объединенных   Наций

TRANS/WP.29/78/Rev.l с внесенными в него поправками

"Транспортное средство AT" означает:

- транспортное   средство,    кроме   транспортных   средств   FL    или   ОХ,
предназначенное для перевозки опасных грузов во встроенных цистернах
или  съемных цистернах вместимостью более   1   м3  или  в  контейнерах-
цистернах,     переносных     цистернах     или     МЭГК     индивидуальной
вместимостью более 3 м3; или

- транспортное средство-батарею общей вместимостью более 1  м3, кроме
транспортных средств FL.

"Укомплектованное транспортное средство" означает любое транспортное средство, которое не нуждается в каком-либо дальнейшем укомплектовании (например, автофургон, грузовой автомобиль, тягач, прицеп).

"Неукомплектованное транспортное средство" означает любое транспортное средство, которое еще нуждается в укомплектовании по крайней мере на еще одном этапе (например, шасси с кабиной, прицеп-шасси).

"Доукомплектованное транспортное средство" означает любое транспортное средство, которое является результатом многоэтапного процесса (например, шасси с кабиной, оснащенное кузовом).

"Транспортное средство официально утвержденного типа" означает любое транспортное средство, официально утвержденное в соответствии с Правилами № 105 ЕЭК2 или директивой 98/91/ЕС3;

"Допущение к перевозке в режиме ДОПОГ" означает подтверждение компетентным органом какой-либо Договаривающейся стороны ДОПОГ того, что отдельное транспортное средство, предназначенное для перевозки опасных грузов, удовлетворяет соответствующим техническим требованиям настоящей части как транспортное средство ЕХ/II, ЕХ/III, FL, ОХ или AT.

9.1.2	Допущение к перевозке транспортных средств ЕХ/II, ЕХ/III, FL, ОХ и AT

ПРИМЕЧАНИЕ: Для транспортных средств, за исключением транспортных средств ЕХ/II, ЕХ/III, FL, ОХ и AT, не требуется специальных свидетельств о допущении, помимо свидетельств, которые требуются согласно общим правилам безопасности, обычно применяемым к транспортным средствам в стране происхождения.

9.1.2.1	Общие положения

Транспортные средства ЕХ/II, ЕХ/III, FL, ОХ и AT должны удовлетворять соответствующим требованиям настоящей части.

Каждое укомплектованное или доукомплектованное транспортное средство должно подвергаться первому техническому осмотру компетентным органом согласно административным требованиям настоящей главы с целью проверки на соответствие применимым техническим требованиям глав 9.2-9.7.

Правила № 105 (Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, в отношении конструктивных особенностей).

Директива 98/91/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 декабря 1998 года, касающаяся автотранспортных средств и их прицепов, предназначенных для дорожной перевозки опасных грузов, и изменяющая директиву 70/156/ЕЕС, касающуюся официального утверждения типа автотранспортных средств и их прицепов (Official Journal of the European Communities No. LOU of16.01.1999, p. 0025-0036).

Соответствие транспортного средства должно подтверждаться путем выдачи свидетельства о допущении к перевозке в соответствии с разделом 9.1.3.

Если требуется, чтобы транспортные средства были оборудованы износостойкой тормозной системой, предприятие-изготовитель транспортного средства или его должным образом уполномоченный представитель должны также выдать декларацию о соответствии применимым требованиям приложения 5 к Правилам № 13 ЕЭК4. Эта декларация предъявляется при первом техническом осмотре.

9.1.2.2	Требования,   касающиеся   транспортных  средств   официально утвержденного
типа

По просьбе предприятия-изготовителя транспортного средства или его должным образом уполномоченного представителя тип транспортных средств, для которых требуется допущение к перевозке в режиме ДОПОГ в соответствии с подразделом 9.1.2.1, может быть официально утвержден компетентным органом. Соответствующие технические требования главы 9.2 считаются выполненными, если свидетельство об официальном утверждении типа было выдано компетентным органом в соответствии с Правилами № 105 ЕЭК2 или директивой 98/91/ЕС3, при условии, что технические требования указанных Правил или указанной директивы соответствуют требованиям главы 9.2 настоящей части и что никакая модификация транспортного средства не ставит под сомнение действительность свидетельства.

Такое официальное утверждение типа, предоставленное одной Договаривающейся стороной, должно признаваться другими Договаривающимися сторонами как гарантирующее соответствие транспортного средства, когда это отдельное транспортное средство предъявляется для осмотра с целью допущения к перевозке в режиме ДОПОГ.

В ходе осмотра с целью допущения к перевозке в режиме ДОПОГ доукомплектованного транспортного средства осмотру на предмет соответствия применимым требованиям главы 9.2 подвергаются только те части, которые были добавлены или модифицированы в процессе доукомплектования.

9.1.2.3	Ежегодный технический осмотр

Транспортные средства ЕХ/II, ЕХ/III, FL, ОХ и AT должны подвергаться в стране их регистрации ежегодному техническому осмотру с целью проверки того, соответствуют ли они применимым требованиям настоящей части и общим правилам безопасности (тормоза, освещение и т.д.), действующим в стране их регистрации; если эти транспортные средства являются прицепами или полуприцепами, сцепленными с тягачом, тягач должен быть подвергнут техническому осмотру с этой же целью.

Соответствие транспортного средства подтверждается либо путем продления срока действительности свидетельства о допущении, либо путем выдачи нового свидетельства о допущении в соответствии с разделом 9.1.3.

2Правила №105 (Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных
средств, предназначенных для перевозки опасных грузов, в отношении конструктивных особенностей).	3Директива 98/91/ЕС Европейского парламента и Совета от 14 декабря 1998 года,  касающаяся

автотранспортных средств и их прицепов, предназначенных для дорожной перевозки опасных грузов, и изменяющая директиву 70/156/ЕЕС, касающуюся официального утверждения типа автотранспортных средств и их прицепов (Official Journal of the European Communities No. L011 of 16.01.1999, p. 0025-0036).

Правила   №    13   ЕЭК   (Единообразные   предписания,    касающиеся    официального   утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения).

9.1.3	Свидетельство о допущении к перевозке

- Соответствие  транспортных   средств  ЕХ/II,   ЕХ/III,   FL,   ОХ   и  AT  требованиям
настоящей   части    подтверждается   свидетельством    о   допущении    к   перевозке
(свидетельство    о   допущении   к   перевозке   в   режиме   ДОПОГ),    выдаваемым
компетентным   органом   страны   регистрации   на   каждое   транспортное   средство,
успешно прошедшее технический осмотр.

- Свидетельство о допущении к перевозке, выданное компетентным органом одной
Договаривающейся   стороны   на   транспортное   средство,   зарегистрированное   на
территории   этой   Договаривающейся   стороны,   признается   в  течение   срока его
действительности компетентными органами других Договаривающихся сторон.

- Свидетельство    о    допущении    к    перевозке    должно    соответствовать    образцу,
приведенному в подразделе 9.1.3.5. Его размеры должны составлять 210 мм × 297 мм
(формат А4). Можно использовать лицевую и оборотную стороны. Свидетельство
должно быть белого цвета с розовой диагональной полосой.

Это свидетельство составляется на языке или одном из языков выдающей его страны. Если этот язык не является английским, французским или немецким языком, то название свидетельства о допущении, а также любые замечания, вносимые в графу 11, должны составляться также на английском, французском или немецком языке.

В свидетельстве о допущении к перевозке транспортного средства с вакуумной цистерной для отходов должна быть сделана следующая запись: транспортное средство с вакуумной цистерной для отходов.

9.1.3.4	Срок действительности свидетельства о допущении к перевозке истекает не позднее
чем  через один  года после даты технического осмотра транспортного средства,
предшествовавшего     выдаче     свидетельства.     При     этом      следующий     срок
действительности начинается с номинальной даты истечения предыдущего срока
действительности, если технический осмотр осуществляется в течение одного месяца
до или после этой даты.

Однако в случае цистерн, подлежащих обязательной периодической проверке, это положение не означает, что испытания на герметичность, гидравлические испытания под давлением или внутренние осмотры цистерн должны проводиться через более короткие промежутки времени, чем интервалы, предусмотренные в главах 6.8 и 6.9.

| 9.1.3.5 Образец свидетельства о допущении транспортных средств к перевозке некоторых опасных грузов |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| СВИДЕТЕЛЬСТВО О ДОПУЩЕНИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ, К ПЕРЕВОЗКЕ НЕКОТОРЫХ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ |  |  |  |
| Настоящее свидетельство удостоверяет, что указанное ниже транспортное средство отвечает условиям, предписанным Европейским соглашением о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ) |  |  |  |
| 1. Свидетельство №: | 2. Предприятие-изготовитель транспортного средства: | 3. Идентификационный номер транспортного средства: | 4. Регистрационный номер (если имеется): |
| 5. Наименование перевозчика, оператора или собственника и его адрес: |  |  |  |
| 6. Описание транспортного средства1: |  |  |  |
| 7. Обозначение(я) транспортного средства согласно подразделу 9.1.1.2. ДОПОГ2 ЕХ/II ЕХ/III FL OX AT |  |  |  |
| 8. Износостойкая тормозная система : □ Не применимо □ Эффективность согласно пункту 9.2.3.1. ДОПОГ достаточная для общей массы транспортной единицы _______т4 |  |  |  |
| 9. Описание встроенной(ых) цистерны(цистерн)/транспортного средства-батареи (если имеется): 9.1 Предприятие-изготовитель цистерны: 9.2 Номер утверждения цистерны/транспортного средства-батареи: 9.3 Серийный номер цистерны, присвоенный предприятием-изготовителем/обозначение элементов транспортного средства-батареи 9.4 Год изготовления: 9.5 Код цистерны согласно подразделам 4.3.3.1 или 4.3.4.1 ДОПОГ: 9.6 Специальные предписания согласно разделу 6.8.4 ДОПОГ (если применимо): |  |  |  |
| 10. Опасные грузы, разрешенные к перевозке: Транспортное средство отвечает условиям, предписанным для перевозки опасных грузов, отнесенных к обозначению(ям) транспортного средства, указанному(ым) в пункте 7. 10.1 В случае транспортного средства ЕХ/II или ЕХ/Ш3 □ грузы класса 1, включая группу совместимости J □ грузы класса 1, исключая группу совместимости J 10.2 В случае автоцистерны/транспортного средства-батареи3 □ могут перевозиться только вещества, разрешенные согласно коду цистерны и любым специальным предписаниям, указанным в графе 95, или □ могут перевозиться только следующие вещества (класс, номер ООН и, если требуется, группа упаковки и надлежащее отгрузочное наименование): Могут перевозиться только вещества, не способные опасно реагировать с материалами корпуса, прокладок, оборудования и защитной внутренней облицовки (если применимо). |  |  |  |
| 11. Замечания: |  |  |  |
| 12. Действительно до: Печать учреждения, выдавшего свидетельство |  |  |  |
| Место, дата, подпись |  |  |  |
| 1 Согласно определениям механических транспортных средств и прицепов категорий N и О, приведенным в приложении 7 к Сводной резолюции о конструкции транспортных средств (СР.З) или в Директиве 97/27/ЕС. 2 Ненужное вычеркнуть. 3 Отметить нужное. 4 Указать соответствующее значение. Значение, равное 44 т, не будет ограничивать "максимальную допустимую массу для регистрации/эксплуатации", указанную в регистрационном(ых) документе(ах). 5 Вещества, отнесенные к коду цистерны, указанному в пункте 9, или к другим кодам цистерн, разрешенным согласно иерархии, предусмотренной в пункте 4.3.3.1.2 или 4.3.4.1.2, и с учетом специального(ых) положения(ий), если они предусмотрены. |  |  |  |

| 13. Продление срока действительности |  |
| --- | --- |
| Срок действительности продлен до: | Печать учреждения, выдавшего свидетельство, место, дата, подпись: |
| ПРИМЕЧАНИЕ: Настоящее свидетельство должно быть возвращено выдавшему его учреждению: после прекращения эксплуатации транспортного средства; если транспортное средство перешло к другому перевозчику, оператору или владельцу, указанному в пункте 5; по истечении срока действительности свидетельства; и если существенно изменилась одна или несколько из основных характеристик транспортного средства. |  |

ГЛАВА 9.2

ТРЕБОВАНИЯ, КАСАЮЩИЕСЯ КОНСТРУКЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ

9.2.1	Транспортные средства ЕХ/II, ЕХ/III, FL, ОХ и AT должны удовлетворять требованиям

настоящей главы в соответствии с приведенной ниже таблицей.

В случае любых транспортных средств, кроме транспортных средств ЕХ/II, ЕХ/III, FL, ОХ и AT:

- требования подраздела 9.2.3.1.1 (Тормозное оборудование в соответствии с Правилами № 13 ЕЭК1 или директивой 71/320/ЕЕС2) применяются ко всем транспортным средствам, впервые зарегистрированным (или, если регистрация не является обязательной, впервые введенным в эксплуатацию) после 30 июня 1997 года;

- требования раздела 9.2.5 (Устройство ограничения скорости в соответствии с Правилами № 89 ЕЭК3 или директивой 92/6/ЕЕС) применяются ко всем автотранспортным средствам максимальной массой более 12 т, впервые зарегистрированным после 31 декабря 1987 года.

1 Правила № 13 ЕЭК (Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения).

2 Директива 71/320/ЕЕС (первоначально опубликованная в Official Journal of the European Communities No. L202 от б сентября 1971 года).

3 Правила № 89 ЕЖ: Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения:

I.   транспортных средств в отношении ограничения их максимальной скорости;

II. транспортных средств в отношении установки устройств ограничения скорости (УОС) официально утвержденного типа;

III. устройств ограничения скорости (УОС).

В качестве альтернативы могут применяться соответствующие положения директивы 92/6/ЕЕС Совета от 10 февраля 1992 года (первоначально опубликованной в Official Journal of the European Communities No. L057 от 2 марта 1992 года) и директивы 92/24/ЕЕС Совета от 31 марта 1992 года (первоначально опубликованной в Official Journal of the European Communities No. LI 29 от 14 мая 1992 года) с поправками, при условии что они были изменены в соответствии с последним измененным вариантом Правил. № 89 ЕЭК, действовавшим на момент официального утверждения транспортного средства.

|  |  | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |  |  | ЗАМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | ЕХ/II | ЕХ/III | AT | FL | OX |  |
| 9.2.2 | ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2.2 | Электропроводка |  | X | X | X | X |  |
| 9.2.2.3 | Главный переключатель аккумуляторной батареи |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2.3.1 |  |  | ха |  | ха |  | Последнее предложение пункта 9.2.2.3.1 применяется к транспортным средствам, впервые зарегистрированным (или, если регистрация не является обязательной, впервые введенным в эксплуатацию) с 1 июля 2005 года. |
| 9.2.2.3.2 |  |  | X |  | X |  |  |
| 9.2.2.3.3 |  |  |  |  | X |  |  |
| 9.2.2.3.4 |  |  | X |  | X |  |  |
| 9.2.2.4 | Аккумуляторные батареи | X | X |  | X |  |  |
| 9.2.2.5 | Постоянно находящиеся под напряжением электроцепи |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.2.5.1 |  |  |  |  | X |  |  |
| 9.2.2.5.2 |  |  | X |  |  |  |  |
| 9.2.2.6 | Электрооборудование, расположенное позади кабины водителя |  | X |  | X |  |  |

|  |  | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |  |  | ЗАМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  | ЕХ/II | ЕХ/III | AT | FL | OX |  |
| 9.2.3 | ТОРМОЗНОЕ |  |  |  |  |  |  |
|  | ОБОРУДОВАНИЕ |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3.1 | Общие положения | X | X | X | X | X |  |
|  | Антиблокировочная |  | X b'd | X b.d | X b,d | X b.d | b Применимо к транспортным средствам, впервые |
|  | тормозная система |  |  |  |  |  | зарегистрированным (или, если регистрация не |
|  |  |  |  |  |  |  | является обязательной, впервые введенным в |
|  |  |  |  |  |  |  | эксплуатацию) после 30 июня 1993 года, а именно к |
|  |  |  |  |  |  |  | автотранспортным средствам (тягачам и |
|  |  |  |  |  |  |  | транспортным средствам на жесткой раме) |
|  |  |  |  |  |  |  | максимальной массой более 16 т и прицепам (т.е. |
|  |  |  |  |  |  |  | двухосным прицепам, полуприцепам и прицепам с |
|  |  |  |  |  |  |  | центральной осью) максимальной массой более 10 т. |
|  |  |  |  |  |  |  | Применимо к автотранспортным средствам, |
|  |  |  |  |  |  |  | допущенным к буксировке прицепов максимальной |
|  |  |  |  |  |  |  | массой более 10ти впервые зарегистрированным |
|  |  |  |  |  |  |  | после 30 июня 1995 года. Применимо ко всем |
|  |  |  |  |  |  |  | транспортным средствам, впервые допущенным к |
|  |  |  |  |  |  |  | перевозке в соответствии с разделом 9.1.2 после 30 |
|  |  |  |  |  |  |  | июня 2001 года, независимо от даты, когда они |
|  |  |  |  |  |  |  | были впервые зарегистрированы. |
|  |  |  |  |  |  |  | d Соответствие требованиям обязательно для всех |
|  |  |  |  |  |  |  | транспортных средств с 1 января 2010 года. |
|  | Износостойкая тормозная |  | X c,g | X c,g | X c,g g | X b..d | c Применимо к автотранспортным средствам, впервые |
|  | система |  |  |  |  |  | зарегистрированным после 30 июня 1993 года, |
|  |  |  |  |  |  |  | имеющим максимальную массу более 16 т или |
|  |  |  |  |  |  |  | допущенным к буксировке прицепов максимальной |
|  |  |  |  |  |  |  | массой более 10 т. |
|  |  |  |  |  |  |  | g Соответствие требованиям обязательно для всех |
|  |  |  |  |  |  |  | автотранспортных средств с 1 января 2010 года. |

|  |  |  | ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА |  |  |  |  |  | ЗАМЕЧАНИЯ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ |  |  | ЕХ/II |  | ЕХ/III | AT | FL | OX |  |
| 9.2.3.2 | Аварийная тормозная система прицепов |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3.2.1 |  |  | X |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.3.2.2 |  |  |  |  | X |  |  |  |  |
| 9.2.4 | ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ ОПАСНОСТИ ВОЗНИКНОВЕНИЯ ПОЖАРА |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.4.2 | Кабина транспортного средства |  |  |  |  |  |  | X |  |
| 9.2.4.3 | Топливные баки |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 9.2.4.4 | Двигатель |  | X |  | X |  | X | X |  |
| 9.2.4.5 | Система выпуска выхлопных газов |  | X |  | X |  | X |  |  |
| 9.2.4.6 | Износостойкая тормозная система транспортного средства |  |  |  | X | X | X | X |  |
| 9.2.4.7 | Топливные обогревательные приборы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9.2.4.7.1 9.2.4.7.2 9.2.4.7.5 |  |  | Xe |  | Xe | Xe е | Xe | Xe | eПрименимо к автотранспортным средствам, оборудованным такими приборами после 30 июня 1999 года. Соответствие требованиям обязательно к 1 января 2010 года для транспортных средств, которые были оборудованы такими приборами до 1 июля 1999 года. |
| 9.2.4.7.3 9.2.4.7.4 |  |  |  |  |  |  | Xe |  | eПрименимо к автотранспортным средствам, оборудованным такими приборами после 30 июня 1999 года. Соответствие требованиям обязательно к 1 января 2010 года для транспортных средств, которые были оборудованы такими приборами до 1 июля 1999 года. |
| 9.2.4.7.6 |  |  | X |  | X |  |  |  |  |
| 9.2.5 |  | УСТРОЙСТВО ОГРАНИЧЕНИЯ СКОРОСТИ | xf f | xf |  | xf | xf f | xf | fПрименимо к автотранспортным средствам максимальной массой более 12 т, зарегистрированным после 31 декабря 1987 года. |
| 9.2.6 |  | СЦЕПНОЕ УСТРОЙСТВО ПРИЦЕПОВ | X | X |  |  |  |  |  |

9.2.2.	Электрооборудование

9.2.2.1	Общие положения

Электрооборудование в целом должно удовлетворять положениям подразделов 9.2.2.2-9.2.2.6 в соответствии с таблицей, приведенной в разделе 9.2.1.

9.2.2.2	Электропроводка

9.2.2.2.1	Диаметр проводов должен быть достаточно большим для предупреждения перегрева.
Провода должны быть хорошо изолированы. Все электроцепи должны быть защищены
плавкими предохранителями или автоматическими выключателями, за исключением
цепей, соединяющих:

аккумуляторную батарею с системой холодного запуска и остановки двигателя; аккумуляторную батарею с генератором;

генератор с блоком плавких предохранителей или выключателей; аккумуляторную батарею со стартером двигателя;

аккумуляторную батарею с корпусом системы включения износостойкой тормозной системы (см. пункт 9.2.3.1.2), если эта система является электрической или электромагнитной;

аккумуляторную батарею с электрическим механизмом для подъема оси балансира тележки.

Вышеупомянутые   незащищенные   электроцепи   должны   быть,    по   возможности, короткими.

9.2.2.2.2	Электропроводка должна быть надежно закреплена и проложена так, чтобы провода
были хорошо защищены от механических и термических воздействий.

9.2.2.3	Главный переключатель аккумуляторной батареи

- Переключатель,   служащий   для   размыкания   электрических   цепей,   должен   быть
расположен, насколько это практически возможно, ближе к аккумуляторной батарее.
Если используется однополюсный переключатель, он должен быть установлен на
проводе питания, а не заземления.

- Устройство управления переключателем должно быть установлено в кабине водителя.
Оно должно быть легко доступно для водителя и четко маркировано. Оно должно быть
защищено  от случайного  срабатывания  с  помощью  защитного  кожуха,  двойного
выключателя    или    иным    подходящим    способом.    Могут    быть    установлены
дополнительные устройства управления, если они четко маркированы и защищены от
случайного срабатывания. Если устройство(а) управления переключателем имеет(ют)
электрический привод, то цепи устройства (устройств) управления подпадают под
действие требований подраздела 9.2.2.5.

- Переключатель должен иметь кожух со степенью защиты IP65 в соответствии со
стандартом МЭК 529.

Присоединение электрических контактов к переключателю должно  иметь степень
защиты IP54. Однако этого не требуется, если данные контакты находятся в кожухе,
которым может служить ящик аккумуляторной батареи. В этом случае достаточно изолировать контакты для их защиты от короткого замыкания, например с помощью резинового колпачка.

9.2.2.4	Аккумуляторные батареи

Выводы аккумуляторных батарей должны быть электроизолированы или закрыты изолирующей крышкой аккумуляторного ящика. Если аккумуляторные батареи расположены не под капотом двигателя, то они должны устанавливаться в вентилируемом ящике.

9.2.2.5	Постоянно находящиеся под напряжением электроцепи

9.2.2.5.1	а)       Части электрооборудования, включая соединительные провода, которые должны

оставаться под напряжением при разомкнутых контактах главного переключателя аккумуляторной батареи, должны быть рассчитаны на использование в опасных зонах. Такое оборудование должно отвечать общим требованиям стандарта МЭК 60079, части 0 и 144, а также применимым дополнительным требованиям стандарта МЭК 60079, части 1, 2, 5, 6, 7, 11, 15 или 18s.

b)	Для целей применения стандарта МЭК 60079, часть 141, используется следующая
классификация:

Электрооборудование, постоянно находящееся под напряжением, включая соединительные провода, которое не подпадает под действие пунктов 9.2.2.3 и 9.2.2.4, должно отвечать требованиям, предъявляемым к электрооборудованию в зоне 1 в целом, или требованиям, предъявляемым к электрооборудованию в зоне 2, расположенному в кабине водителя. Должны выполняться требования, предъявляемые к группе взрывоопасное™ ПС, температурный класс Т6.

Однако постоянно находящееся под напряжением электрооборудование, установленное в среде, где температура, вызванная работой расположенного в этой среде неэлектрического оборудования, превышает предельную температуру класса Т6, должно по меньшей мере соответствовать температурному классу Т4.

c)	Провода        питания        постоянно        находящегося        под        напряжением
электрооборудования должны либо соответствовать требованиям стандарта МЭК
60079, часть 7 ("Повышенная безопасность"), и быть защищены предохранителем
или автоматическим прерывателем цепи, установленным как можно ближе к
источнику энергии, либо в тех случаях, когда речь идет о "принципиально
безопасном оборудовании", быть защищены защитным барьером, установленным
как можно ближе к источнику энергии.

9.2.2.5.2	Обходные    соединения    с    главным    переключателем    аккумуляторной    батареи
электрооборудования, которое должно находиться под напряжением при разомкнутых
контактах главного переключателя аккумуляторной батареи, должны быть защищены
от перегрева с помощью соответствующих средств, таких как плавкий предохранитель,
автоматический выключатель или защитный барьер (ограничитель тока).

4Требования стандарта МЭК 60079, часть 14, не превалируют над требованиями настоящей части.

5В качестве альтернативы могут применяться общие требования стандарта EN 50014 и дополнительные требования стандартов EN 50015, 50016, 50017, 50018, 50019, 50020, 50021 или 50028.

9.2.2.6	Положения,   касающиеся   части  электрооборудования,  расположенной   позади

кабины водителя

Весь этот блок должен быть сконструирован, изготовлен и защищен таким образом, чтобы при нормальных условиях эксплуатации транспортных средств в нем не возникало ни воспламенения, ни короткого замыкания и чтобы в случае удара или деформации эта опасность сводилась к минимуму. В частности:

9.2.2.6.1	Электропроводка

Электропроводка, расположенная позади кабины водителя, должна быть защищена от ударов, стирания и износа от трения при нормальных условиях эксплуатации транспортного средства. Примеры соответствующих мер защиты приводятся на рис. 1, 2, 3 и 4, ниже. Однако провода датчиков антиблокировочной тормозной системы не нуждаются в дополнительной защите.

9.2.2.6.2	Осветительные приборы

Не допускается использование ламп накаливания, имеющих резьбовые цоколи.

9.2.2.6.3	Электрические соединения

Электрические соединения между автотранспортными средствами и прицепами должны иметь степень защиты IP54 в соответствии со стандартом МЭК 529 и должны быть устроены таким образом, чтобы исключалась возможность случайного рассоединения. Примеры надлежащих соединений приводятся в стандартах ISO 12098:1994 и ISO 7638:1985.

9.2.3	Тормозное оборудование

9.2.3.1	Общие положения

- Автотранспортные средства и прицепы, предназначенные для использования в качестве
транспортных единиц для перевозки опасных грузов, должны удовлетворять всем
соответствующим  техническим  требованиям  Правил  №   13   ЕЭК1   или  директивы
71/320/ЕЕС2 с поправками, с соблюдением указанных в них сроков применения.

- Транспортные средства ЕХЛП, FL, ОХ и AT должны удовлетворять требованиям
приложения 5 к Правилам № 13 ЕЭК1.

9.2.3.2	Аварийная тормозная система

- Прицеп должен быть оснащен эффективной системой торможения или удерживания в
случае разрыва сцепки с буксирующим его автотранспортным средством.

- Прицеп   должен   быть   оснащен   эффективным   тормозным   устройством,   которое
действует на все колеса, активируется с помощью рабочего тормоза транспортного
средства-тягача и обеспечивает автоматическую остановку прицепа в случае разрыва
сцепки.

1Правила №13 ЕЭК (Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения транспортных средств категорий М, N и О в отношении торможения).

2Директива 71/320/ЕЕС (первоначально опубликованная в Official Journal of the European Communities No. L202 от 6 сентября 1971 года).

9.2.4	Предотвращение опасности возникновения пожара

9.2.4.1	Общие положения

Нижеследующие технические положения применяются в соответствии с таблицей, приведенной в разделе 9.2.1.

9.2.4.2	Кабина транспортного средства

Если кабина изготовлена не из слабогорючих материалов, позади кабины должен быть смонтирован экран из металла или другого надлежащего материала, ширина которого должна быть равна ширине цистерны. Все окна в задней стенке кабины или в экране должны быть герметично закрыты и изготовлены из огнеупорного безосколочного стекла с огнеупорными рамами. Кроме того, между цистерной и кабиной или экраном должно оставаться свободное пространство не менее 15 см.

9.2.4.3	Топливные баки

Топливные баки для подачи горючего в двигатель транспортного средства должны отвечать следующим требованиям:

- в случае любой утечки топливо должно стекать на землю, не попадая на нагретые
части транспортного средства или на груз;

- топливные     баки     с     бензином     должны     быть     оснащены     эффективной
пламеотражательной заслонкой, предохраняющей отверстие наливной горловины,
или устройством, позволяющим герметично закрывать горловину бака.

9.2.4.4	Двигатель

Двигатель, приводящий транспортное средство в движение, должен быть оборудован и расположен таким образом, чтобы груз не подвергался никакой опасности перегрева или воспламенения. В случае транспортных средств ЕХ/II и ЕХ/III в качестве двигателя должен использоваться двигатель с воспламенением от сжатия.

9.2.4.5	Система выпуска выхлопных газов

Система выпуска выхлопных газов (включая выхлопные трубы) должна быть расположена или защищена таким образом, чтобы груз не подвергался никакой опасности перегрева или воспламенения. Части выхлопной системы, расположенные непосредственно под топливным баком (дизельное топливо), должны быть удалены от него минимум на 100 мм или отделены от бака теплозащитным экраном.

9.2.4.6	Износостойкая тормозная система транспортного средства

Транспортные средства, оборудованные износостойкой тормозной системой, нагревающейся до высоких температур и расположенной за задней стенкой кабины водителя, должны быть оснащены надежно закрепленным теплозащитным экраном, установленным между этой системой и цистерной или грузом таким образом, чтобы не происходило какого бы то ни было, даже локального, нагрева стенки цистерны или груза.

Кроме того, этот теплозащитный экран должен защищать тормозную систему от любых, даже аварийных, утечек или выбросов перевозимого продукта. Удовлетворительной считается, например, защита, обеспечиваемая экраном с двойной оболочкой.

9.2.4.7	Топливные обогревательные приборы

9.2 .4.7.1	Топливные обогревательные приборы должны отвечать соответствующим техническим

требованиям директивы 2001/56/ЕС6 с соблюдением указанных в них сроков применения, а также применимым требованиям пунктов 9.2.4.7.2-9.2.4.7.6 в соответствии с таблицей раздела 9.2.1.

- Топливные обогревательные приборы и их система выпуска выхлопных газов должны
быть   сконструированы,   размещены,   защищены   или   снабжены   покрытием  таким
образом, чтобы предотвратить любую опасность перегрева или воспламенения груза.
Это требование считается выполненным, если топливный резервуар и система выпуска
выхлопных газов этого устройства удовлетворяют требованиям, аналогичным тем,
которые  установлены  для топливных  баков  и  систем  выпуска выхлопных  газов
транспортных средств в пунктах 9.2.4.3 и 9.2.4.5 соответственно.

- Отключение топливных обогревательных приборов должно происходить по крайней
мере в результате следующих действий:

- преднамеренного отключения вручную из кабины водителя;

- отключения двигателя транспортного средства; в этом случае обогревательный
прибор может быть вновь включен вручную водителем;

- включения на автотранспортном средстве питательного насоса для перевозимых
опасных грузов.

- Допускается работа топливных обогревательных приборов в режиме инерции после их
отключения. В случае действий, указанных в пунктах 9.2.4.7.3 b) и с), подача воздуха в
камеру сгорания должна быть прекращена с помощью надлежащих средств после цикла
работы в режиме инерции продолжительностью не более 40 секунд. Разрешается
использовать только те топливные обогревательные приборы, в отношении которых
представлены доказательства того, что теплообменник выдерживает сокращенный цикл
работы   в    режиме    инерции   продолжительностью   в   40   секунд   при   обычной
продолжительности эксплуатации этих приборов.

- Включение топливного обогревательного прибора должно осуществляться вручную.
Использование программирующих устройств запрещается.

- Использование топливных обогревательных приборов, работающих на газообразном
топливе, не разрешается.

9.2.5	Устройство ограничения скорости

Автотранспортные средства (транспортные средства на жесткой раме и тягачи для полуприцепов) максимальной массой более 12 т должны быть оборудованы устройством ограничения скорости в соответствии с техническими требованиями Правил № 89 ЕЭК3 с поправками. Это устройство должны быть отрегулировано таким образом, чтобы скорость не могла превышать 90 км/ч, с учетом технического допуска устройства.

9.2.6	Сцепные устройства прицепов

Сцепные устройства прицепов должны отвечать техническим требованиям Правил № 55 ЕЭК7 или директивы 94/20/ЕС8 с поправками, с соблюдением указанных в них сроков применения

6Директива 2001/56/ЕС Европейского парламента и Совета от 27 сентября 2001 года, касающаяся отопления кабины автотранспортных средств и их прицепов (первоначально опубликована в Officia lJournal of the European Communities No. L292 от 9 ноября 2001 года).

3Правила № 89 ЕЭК: Единообразные предписания, касающиеся официального утверждения:

- транспортных средств в отношении ограничения их максимальной скорости;

- транспортных средств в отношении установки устройств ограничения скорости (УОС)
официально утвержденного типа;

III.	устройств ограничения скорости (УОС).

В качестве альтернативы могут применяться соответствующие положения директивы 92/6/ЕЕС Совета от 10 февраля 1992 года (первоначально опубликованной в Official Journal of the European Communities No. L057 от 2 марта 1992 года) и директивы 92/24/ЕЕС Совета от 31 марта