http://www.uraltourism.ru/

Введение

В Российской Федерации порядок перевозки опасных грузов автомобильным транспортом регламентируется специальными правилами - Правилами перевозки опасных грузов автомобильным транспортом (далее - Правила). Правила утверждены приказом Министерства транспорта Российской Федерации от 8 августа 1995 г. № 73 (зарегистрированы в Минюсте России 18 декабря 1995 г., регистрационный номер 997).

Правилами определена область их применения, В частности, установлено, что они не распространяются на перевозки ограниченного количества опасных веществ на одном транспортном средстве, перевозку которых можно считать как перевозку неопасного груза (пункт 1.2 Правил). Однако конкретные сведения, при каких условиях допускается изъятие из общего порядка перевозки опасных грузов, отсутствуют. Имеется лишь ссылка на то, что при определении ограниченного количества опасных грузов возможно использование требований Европейского соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов - ДОПОГ (сноска к пункту 1.2 Правил).

Несмотря на кажущуюся простоту формулировки, соблюдение количественных критериев не является исчерпывающим условием для освобождения перевозки от выполнения требований Правил. Так, ДОПОГ, устанавливая такие критерии в отношении соответствующего опасного вещества или изделия (далее - вещества), кроме того, предписывает соответствующую упаковку опасного груза с учетом его физических и химических свойств. Регламентированы также вопросы совместной погрузки различных веществ в одно и то же транспортное средство.

Таким образом, область применения Правил связана не только с количеством, но и с индивидуальными свойствами груза. Причем в большинстве случаев способ упаковки является определяющим условием при решении вопроса об освобождении перевозки от выполнения требований Правил.

В настоящем сборнике рассматриваются условия перевозки каждого из указанных в ДОПОГ точно определенного вещества (например, АЦЕТОН, ЖЕЛЕЗА НИТРАТ) и каждой точно определенной группы веществ (например, АМИЛАЦЕТАТЫ, КЛЕИ, ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ), при которых они могут перевозиться автомобильным транспортом как неопасные грузы.

1. Термины и определения

В сборнике используются следующие основные термины и определения, применяемые в ДОПОГ

"Баллон" означает переносной сосуд под давлением вместимостью по воде не более 150 литров (см также "Связка баллонов")*

"Барабан" означает тару цилиндрической формы с плоским» или выпуклыми днищами, изготовленную из металла, фибрового картона, пластмассы, фанеры или других подходящих материалов. Это определение включает также тару других форм, например, в форме сужающегося или расширяющегося (в форме ведра) конуса Данное определение не охватывает деревянные бочки и канистры,

"Барабан под давлением" означает сварной переносной сосуд под давлением вместимостью по воде более 150 л, но не более 1000 л (например, цилиндрические сосуды, снабженные обручами катания, сферообразные сосуды на салазках)

"Бобина" (класс 1) означает изделие, изготовленное из пластмассы, дерева, фибрового картона, металла или другого подходящего материала и состоящее из центральной оси, которая с каждой из ее сторон снабжена или не снабжена фланцами Изделия и вещества могут наматываться на ось и удерживаться фланцами

"Бочка деревянная" означает тару, изготовленную из естественной древесины, с поперечным сечением в форме круга, с выпуклыми стенками, состоящую из скрепленных обручами клепок и днищ.

"Вкладыш" означает трубу или мешок, вложенные в тару, но не являющиеся их неотъемлемой частью, а также затворы их отверстий

"Внутренний сосуд" означает сосуд, требующий наличия наружной тары для выполнения функции удержания продукта

"Газовый баллончик" означает любую емкость одноразового использования, содержащую газ или смесь газов под давлением Он может быть оснащен выпускным устройством,

"Груз" означает любую упаковку или любые упаковки либо любую партию опасных грузов, представленные грузоотправителем для перевозки

"Группа упаковки" означает группу, к которой для целей упаковывания могут быть отнесены некоторые вещества в зависимости от степени опасности, которой они характеризуются Группы упаковки имеют следующие значения

- группа упаковки I вещества с высокой степенью опасности,

- группа упаковки II вещества со средней степенью опасности, и

- группа упаковки III вещества с низкой степенью опасности

"Емкость" (класс 1) включает ящики, бутыли, банки, барабаны, канистры и трубки, включая любые средства укупорки, используемые во внутренней или промежуточной таре

"Канистра" означает металлическую или пластмассовую тару, имеющую в поперечном сечении форму прямоугольника или многоугольника, с одним или несколькими отверстиями

"Клеть"(см "Связка баллонов"),

"Криогенный сосуд" означает переносной сосуд под давлением с теплоизоляцией для охлажденных сжиженных газов вместимостью по воде не более 1000 литров

"Лоток" (класс I) означает лист из металла, пластмассы, фибрового картона или другого подходящего материала, который помещается во внутреннюю, промежуточную или наружную тару с точной посадкой Поверхности лотка может быть придана такая форма, чтобы тара или изделия могли быть вставлены, надежно закреплены и отделены друг от друга

"Максимальная вместимость" означает максимальный внутренний объем сосудов или тары, выраженный в кубических метрах или литрах

"Максимальная масса нетто" означает максимальную массу нетто содержимого в одиночной таре или максимальную совокупную массу внутренней тары и ее содержимого, выраженную в килограммах

"Масса упаковки" означает массу брутто упаковки, если не указано иное

"Мешок" означает мягкую тару, изготовленную из бумаги, полимерной пленки, текстиля, тканого материала или других подходящих материалов

"Номинальная вместимость сосуда" означает номинальный объем содержащегося в сосуде опасного вещества, выраженный в литрах В случае баллонов для сжатого газа номинальной вместимостью баллона является его вместимость по воде

"Обрешетка" означает наружную тару с несплошными поверхностями

"Пакет" (транспортный) означает оболочку, используемую одним грузоотправителем для объединения одной или нескольких упаковок в отдельную единицу с целью облегчения погрузочно-разгрузочных операций и укладки во время перевозки. Примерами пакета являются:

-	приспособления для пакетной загрузки, как, например, поддон, на который
помещаются или на котором штабелируются несколько упаковок, закрепляемых при
помощи пластмассовой ленты, термоусадочного материала, растягивающейся пленки или
других подходящих средств; или

-	защитная наружная тара, например ящик или обрешетка.

"Перевозка" означает изменение местонахождения опасных грузов, включая остановки, требующиеся в соответствии с условиями перевозки, и любое время нахождения опасных грузов в транспортных средствах, требующееся в соответствии с условиями перевозки до, во время и после изменения их местонахождения.

"Промежуточная тара" означает тару, помещенную между внутренней тарой или изделиями и наружной тарой.

"Связка баллонов (клеть)" означает комплект баллонов, прочно скрепленных между собой и соединенных коллектором и перевозимых как единое целое Общая вместимость связки не должна превышать 3000 л по воде, тогда как вместимость связок, предназначенных для перевозки токсичных газов класса 2, ограничивается 1000 л по воде.

"Сосуд" означает емкость для помещения и удержания в ней веществ или изделий, включая любые средства укупорки (см также "Криогенный сосуд", "Внутренний сосуд", "Сосуд под давлением" и "Газовый баллончик").

"Сосуд под давлением" означает общий термин, охватывающий баллоны, трубки, барабаны под давлением, закрытые криогенные сосуды и связки баллонов.

"Тара" означает сосуд (емкость) и любые другие компоненты или материалы, необходимые для выполнения сосудом функции удержания продукта (см также "Тара комбинированная", "Тара внутренняя", "Тара легкая металлическая", "Тара наружная" и "Тара плотная ").

"Тара внутренняя" означает тару, которая при перевозке укладывается в наружную тару.

"Тара комбинированная" означает тару, состоящую из наружной (транспортной) тары и вложенных в нее одной или нескольких единиц внутренней тары.

ПРИМЕЧАНИЕ: "Внутренние составляющие" "комбинированной тары" всегда определяются как "внутренняя тара", а не "внутренние сосуды" Одним из примеров такой "внутренней тары" является стеклянная бутыль.

"Тара легкая металлическая" означает тару с круглым, эллиптическим, прямоугольным или многоугольным (также коническим) поперечным сечением, а также сужающуюся или расширяющуюся (в форме ведра) тару  изготовленную из металла, с толщиной стенки менее 0,5 мм (например, из листового олова), с плоским или выпуклым днищем, с одним или несколькими отверстиями, которая не охватывается определениями барабанов или канистр.

"Тара наружная" означает внешнюю защиту составной или комбинированной тары с любым абсорбирующим и прокладочным материалом и любыми другими компонентами, необходимыми для удержания и защиты внутренних сосудов и внутренней тары.

"Тара плотная" означает тару, непроницаемую для сухих веществ, включая твердые материалы, измельчающиеся во время перевозки.

"Транспортная единица" означает автотранспортное средство, к которому не прицеплен прицеп, или состав, состоящий из автотранспортного средства и сцепленного с ним прицепа.

"Трубка" (класс 2) означает бесшовный переносной сосуд под давлением вместимостью по воде более 150 литров, но не более 3000 литров.

"Упаковка" означает завершенный продукт операции упаковывания, состоящий из тары и ее содержимого, подготовленный для отправки. Этот термин включает сосуды для газов.

"Ящик" означает тару со сплошными прямоугольными или многоугольными стенками, изготовленную из металла, древесины, фанеры, древесного материала, фибрового картона, пластмассы или других подходящих материалов. Наличие небольших отверстий, предназначенных для удобства обработки или открытия либо необходимых в связи с классификационными предписаниями, допускается в том случае, если эти отверстия не влияют на целостность тары во время перевозки.

2. Условия, при соблюдении которых опасные вещества перевозятся как

неопасный груз

Различают две группы условий, при соблюдении которых перевозка опасных веществ освобождается от выполнения требований Правил:

1)	освобождение по признаку упаковки в ограниченных количествах;

2)	освобождение по признаку ограниченного количества упакованных веществ на одной транспортной единице.

2.1. Освобождение по признаку упаковки в ограниченных количествах

Независимо от общего количества опасных веществ на транспортной единице, Правила не применяются, если соблюдены следующие условия:

2.1.1.	Вещество перевозится в комбинированной таре или нехрупкой или
труднопробиваемой металлической или пластмассой внутренней таре, помещенной в
лотки, обернутые в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку.

В комбинированной таре разрешается использовать следующую наружную тару

- стальные или алюминиевые барабаны со съемным днищем;

- стальные или алюминиевые канистры со съемным днищем;

- фанерные или фибровые барабаны;

- пластмассовые барабаны или канистры со съемным днищем;

5)	ящики из естественной древесины, фанеры, древесных материалов, фибрового
картона, пластмассы, стали или алюминия.

Используемая тара должна соответствовать положениям пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4-4.1.1.8 ДОПОГ.

2.1.2.	На каждую упаковку нанесена четкая и долговечная маркировка
Маркировка должна содержать номер ООН груза, находящегося в упаковке.

Эта маркировка проставляется внутри ромба, размеры которого составляют не менее 100 х 100 мм. Ширина линии, образующей ромб, должна составлять не менее 2 мм, а высота номера - не менее 6 мм. Если в упаковке содержится несколько веществ, отнесенных к различным номерам ООН, ромб должен иметь достаточно большие размеры, чтобы в нем можно было указать каждый соответствующий номер ООН. Эти размеры могут быть уменьшены при условии, что маркировка останется четко различимой

2.1.3.	Не превышены указанные ниже максимальные количества на внутреннюю тару
и упаковку

| Цифровой код | Комбинированная тара |  | Внутренняя тара, помешенная в лотки, обернутые в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Внутренняя тара Максимальное количество содержимого | Упаковка Максимальная масса-брутто (кг) / максимальное количество содержимого (л) | Внутренняя тара Максимальное количество содержимого | Упаковка Максимальная масса-брутто (кг) / максимальное количество содержимого (л) |
| 1 | 120 мл | 30 кг | 120 мл | 20 кг |
| 2 | 1 л | 30 кг | 1л | 20 кг |
| 3 | 500 мл | 1 л | не разрешается |  |
| 4 | 3 л | 12 л | 1 л | 12 л и 20 кг |
| 5 | 5 л | — -0--- | 1л | 20 кг |
| 6 | 5 л | 20 л | 1 л | 20 л и 20 кг |
| 7 | 5 л | 45 л | 5 л | 20 кг |
| 8 | З кг | 12 кг | 500 г | 12 кг |
| 9 | 6 кг | 24 кг | З кг | 20 кг |
| 10 | 500 мл | 30 кг | 500 мл | 20 кг |
| 11 | 500 мл | 30 кг | 500 г | 20 кг |
| 12 | 1 кг | 30 кг | 1 кг | 20 кг |
| 13 | 1 л | 30 кг | 1 л | 20 кг |
| 14 | 25 мл | 30 кг | 25 мл | 20 кг |
| 15 | 100 г | 30 кг | 100 г | 20 кг |
| 16 | 125 мл | 30 кг | 125 мл | 20 кг |
| 17 | 500 мл | 2 л | 100 мл | 2 л |
| 18 | 1 кг | 4 кг | 500 г | 4 кг |
| 19 | 3 л | 12 л | 1 л | 12 л и 20 кг |
| 20 | 100 мл | 400 мл | не разрешается |  |
| 21 | 500 г | 2 кг | не разрешается |  |
| 22 | 1 л | 4 л | 500 мл | 4 л и 20 кг |
| 23 | 3 кг | 12 кг | 1 кг | 12 кг |
| 24 | 6 кг | 24 кг | 2 кг | 20 кг |
| 25 | 1 кг | 4 кг | 1 кг | 20 кг |
| 26 | 6 кг | 24 кг | 6 кг | 20 кг |
| 27 | 3 л | 12 л | 3 л | 12 л и 20 кг |
| 28 | 500 мл (на прибор), если он упакован в герметичную тару и соответствует только пункту 4.2.2 | 2 л, если груз упакован в герметичную тару и соответствует только пункту 4.2.2 | не разрешается |  |

2.2. Освобождение по признаку ограниченного количества упакованных веществ на одной транспортной единице

Правила не применяются к перевозке опасных веществ, если соблюдены следующие условия:

2.2.1. Вещества перевозятся в упаковке, предписанной соответствующими инструкциями.

Общие и специальные положения, а также инструкции по упаковке содержатся в разделе «4. Положения по упаковке» ДОПОГ.

2.2.2.	На каждую упаковку нанесена разборчивая и долговечная маркировка, а также соответствующие знаки опасности.

Маркировка должна содержать номер ООН вещества, содержащегося в упаковке. Маркировочные надписи на упаковке должны быть ясно видимыми и разборчивыми, а также способны выдерживать воздействие любых погодных условий без существенного снижения их качества.

На упаковки с веществами класса 1 должно, кроме того, наноситься надлежащее отгрузочное наименование.

Знаки опасности на упаковках должны быть размещены:

- на одной и той же поверхности упаковки; на упаковках с веществами класса 1 они должны быть размещены рядом с надлежащим отгрузочным наименованием.

- таким образом, чтобы никакая часть или компонент тары и никакой другой знак или другая маркировка не закрывали и не загораживали их;

- рядом друг с другом, если требуется более одного знака

Если упаковка имеет неправильную форму или малые размеры, которые не позволяют разместить на ней знак опасности, то в этом случае знак может быть нанесен на упаковку с помощью прочно прикрепленной этикетки или иным подходящим способом

Знаки опасности должны иметь форму квадрата, повернутого под углом 45° (в форме ромба), с минимальными размерами 100 × 100 мм. В зависимости от размеров упаковки размеры знаков могут быть уменьшены при условии, что они по-прежнему будут четко видимыми.

Знаки опасности должны быть способны выдерживать воздействие любых погодных условий без существенного ухудшения их качества

Надписи и символы на знаках опасности должны быть четко видимыми и нестираемыми Высота цифр и букв группы совместимости для класса 1 должна быть не менее 25 мм и толщиной 5 мм.

2.2.3. Соблюдены требования в отношении совместной погрузки в одно и то же транспортное средство различных опасных веществ.

Совместная погрузка разрешается в зависимости от знаков опасности, нанесенных на упаковках.

Упаковки, содержащие вещества класса 1 и имеющие знаки опасности образца № 1, 1.4, 1.5 или 1.6, относящиеся к различным группам совместимости, могут грузиться совместно в одно и то же транспортное средство только в том случае, если совместная погрузка упаковок разрешается.

| # Таблица совместимости веществ различных классов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №№ знаков опасности | 1 | 1.4 | 2.1, 2.2, 2.3 | 3 | 4.1 | 4.1 +1 | 4.2 | 4.3 | 5.1 | 6.1 | 6.2 | 8 | 9 |
| 1 | b |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  | а | а | а |  | а | а | а | а | а | а | а |
| 2.1,2.2,2.3 |  | a | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 3 |  | а | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1 |  | а | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.1 + 1 |  |  |  |  |  | X |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.2 |  | а | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 4.3 |  | а | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 5.1 |  | а | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.1 |  | а | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 6.2 |  | а | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 8 |  | а | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |
| 9 |  | а | X | X | X |  | X | X | X | X | X | X | X |

X - совместная погрузка разрешена

а - разрешается совместная погрузка с веществами группы совместимости S и имеющих знак опасности № 1.4 на упаковках.

b- в отношении веществ класса 1 см. отдельную таблицу.

## Таблица совместимости веществ класса 1

| Группа совместимости | В | C | D | Е | F | G | H | S |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| В | X |  |  |  |  |  |  | X |
| С |  | X | X | X |  | X |  | X |
| D |  | X | X | X |  | X |  | X |
| Е |  | X | X | X |  | X |  | X |
| F |  |  |  |  | X |  |  | X |
| G |  | X | X | X |  | X |  | X |
| Н |  |  |  |  |  |  | X | X |
| S | X | X | X | X | X | X | X | X |

X - совместная погрузка разрешена

2.2.4. Не превышено максимальное общее количество опасных веществ на одну транспортную единицу.

Для определения максимального общего количества на одну транспортную единицу опасные вещества с учетом их свойств отнесены к пяти транспортным категориям: «О», «1», «2», «3» или «4».

Вещества, отнесенные к транспортной категории «О», от выполнения требований Правил по рассматриваемому признаку не освобождаются.

Для других веществ, когда они относятся к одной и той же транспортной категории («1», «2», «3» или «4») и перевозятся на одной транспортной единице, максимальное общее количество на транспортную единицу составляет:

- 20 (для № ООН 1005 и 1017 - 50) - для веществ, отнесенных к транспортной категории «1»;

- 333 -для веществ, отнесенных к транспортной категории «2»;

- 1000 - для веществ, отнесенных к транспортной категории «3»,

- не ограничено - для веществ, отнесенных к транспортной категории «4» «Максимальное общее количество на транспортную единицу» означает:

- для изделий - массу брутто в килограммах (для изделий класса 1 - массу нетто взрывчатого вещества в килограммах);

- для твердых веществ, сжиженных газов, охлажденных сжиженных газов и
растворенных газов - массу нетто в килограммах;

- для жидкостей и сжатых газов - номинальную вместимость сосудов в литрах.

### Пример 1

Вопрос: Какое максимальное количество баллонов со сжатым кислородом можно перевозить на одном автомобиле без соблюдения Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, если каждый из баллонов имеет емкость 50 литров?

Решение:

КИСЛОРОД СЖАТЫЙ (№ ООН 1072) отнесен к транспортной категории «3». Следовательно, его максимальное, общее количество на транспортную единицу не должно превышать 1000 литров. Для определения количество баллонов максимальное общее количество делится на емкость одного баллона:

1000 л : 50 л = 20 баллонов

#### Пример 2

Вопрос: Освобождается ли от выполнения требований Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом перевозка 300 литров бензина, находящегося в двух бочках, емкость каждой из которых составляет 200 литров?

Решение:

БЕНЗИН МОТОРНЫЙ (№ ООН 1203) отнесен к транспортной категории «2». Следовательно, номинальная вместимость сосудов, в которые он помещен, не должна превышать 333 литров.

«Номинальная вместимость сосуда» означает номинальный объем содержащегося в сосуде опасного вещества, выраженный в литрах. С учетом этого определения максимальное количество бензина также не должно превышать 333 литров, независимо от суммарной величины используемых емкостей.

Таким образом, перевозка 300 литров бензина освобождается от выполнения требований Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом.

В случае перевозки на одной транспортной единице опасных веществ, относящихся к различным транспортным категориям, сумма:

- количества веществ N транспортной категории «1» в кг(л), помноженного на «50» (для № ООН 1005 и 1017 - помноженного на «20»);

- количества веществ N транспортной категории «2» в кг(л), помноженного на «3»;

-	количества веществ N транспортной категории «3» в кг(л), помноженного на «1»

не должна превышать «1000»:

(NТК «1» × 50 + NТК «2» ×3 + NТК «3») ≤ 1000

##### Пример 3

Вопрос: Подпадает ли перевозка под требования Правил перевозки опасных грузов автомобильным транспортом, если на одном автомобиле находятся 3 баллона ацетилена, в каждом из которых по 50 килограмм сжиженного газа, и 500 литров масляной кислоты?

Решение:

АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ (№ ООН 1001) отнесен к транспортной категории «2». Общее количество ацетилена составляет 150 кг (3 баллона × 50 кг =150 кг).

КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ (№ ООН 2820) отнесена с транспортной категории «3».

При определении суммы общее количество ацетилена, помноженного на «3», складывается с количеством масляной кислоты:

150 × 3 + 500 = 950

Полученный результат (950) не превышает «1000», следовательно, указанная перевозка под требования Правил не подпадает.

Порожняя неочищенная тара, содержавшая вещества, отнесенные к транспортной категории «0», также относится к транспортной категории «0». Порожняя неочищенная тара, содержавшая вещества, отнесенные к другим транспортным категориям, относится к транспортной категории «4».

При решении вопроса об освобождении перевозки от выполнения требований Правил по признаку ограниченного количества на одной транспортной единице вещества, перевозимые, как неопасный груз по признаку упаковки в ограниченных количествах, не учитываются.

3. Алфавитный указатель веществ

Для определения условий, при которых перевозка может быть освобождена от выполнения требований Правил, вещества и их группы, включены в алфавитный указатель.

Алфавитный указатель представляет собой таблицу, состоящую из семи граф. Как правило, каждая строка таблицы содержит информацию по конкретному веществу, отнесенному к отдельному номеру ООН. В том случае, когда вещества обладают различными физическими или химическими свойствами или для них определены различные условия перевозки, могут использоваться несколько последовательно расположенных строк.

В первых двух графах содержится информация, идентифицирующая вещество.

В графе «Наименование веществ» прописными буквами указано надлежащее отгрузочное наименование вещества, за которым в необходимых случаях следует выполненное строчными буквами уточняющее описание Для отдельных веществ в конце строки римскими цифрами, заключенными в скобки, указана группа упаковки.

В графе «№ ООН» указан номер, присвоенный соответствующему веществу.

В последующих графах содержатся сведения, необходимые для определения условий, при которых перевозки опасных веществ могут быть освобождены от выполнения требований Правил.

В графе «ОК» (ограниченные количества) указан цифровой код, означающий, что положения Правил не применяются по признаку упаковки в ограниченных количествах, если выполнены условия, указанные в разделе «2.1 Освобождения по признаку упаковки в ограниченных количествах» настоящего сборника. Запись «0» означает, что для данного вещества освобождения от положений Правил по указанному признаку не применяются.

В графах «Инструкции», «ТК» (транспортная категория), «Знаки» и «ГС» (группа совместимости) указаны коды, означающие условия, при которых Правила не применяются по признаку ограниченного количества упакованных опасных веществ на одной транспортной единице.

Графа «Инструкции» содержит буквенно-цифровые коды соответствующих инструкций по упаковке. Запись «—» означает, что данное вещество не освобождается от выполнения требований Правил по указанному признаку

В том случае, если для вещества указано несколько буквенно-цифровых кодов, возможно применение одного из указанных способов упаковки.

###### Пример 4

Для СКИПИДАРа, отнесенного к номеру ООН 1299, указаны коды P001 и R001. Код Р001 обозначает инструкцию по упаковке, применяемую для жидких веществ, а код R001, указывает на возможность использования, кроме того, легкой металлической тары.

Знак «*» в буквенно-цифровом коде указывает на наличие специальных положений по упаковке, приведенных в соответствующей инструкции.

При выборе разрешенного способа упаковки должно учитываться состояние вещества.

Пример 5

Для ДИНИТРОФЕНОЛа, отнесенный к номеру ООН 0076, указаны коды Р112а, Р112b и P112с, так как данное вещество может предъявляться к перевозке в увлажненном, сухом твердом или сухом порошкообразном состоянии. Каждому из этих состояний соответствует определенный способ упаковки:

для увлажненного вещества применяется  инструкция Р112а;

для сухого твердого, за исключением порошкообразных - P112b;

для сухого порошкообразного - Р112с.

В графе «ТК» указаны цифры, обозначающие транспортные категории веществ.

В графе «Знаки» указаны номера образцов знаков опасности, размещаемых на упаковках.

В графе «ГС» для веществ 1 класса прописными буквами латинского алфавита указаны группы совместимости.

В алфавитном указателе отсутствуют вещества, перевозка которых ни при каких условиях не освобождается от выполнения требований Правил (их наименования приведены в отдельной таблице в конце настоящего раздела), а также вещества, способ упаковки которых определяется в специальном порядке.

| Наименование веществ | №ООН | ОК | Инструкции | TK | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АДИПОНИТРИЛ | 2205 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| АЗОДИКАРБОНАМИД | 3242 | 0 | Р409 | 2 | 4.1 |  |
| АЗОТ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1977 | 1 | Р203* | 3 | 2.2 |  |
| АЗОТ СЖАТЫЙ | 1066 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| АЗОТА ГЕМИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2201 | 0 | Р203* | 3 | 2.2+5.1 |  |
| АЗОТА ГЕМИОКСИД | 1070 | 0 | Р200 | 3 | 2.2+5.1 |  |
| АЗОТА ОКСИДА И ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИДА СМЕСЬ (АЗОТА ОКСИДА И АЗОТА ДИОКСИДА СМЕСЬ) | 1975 | 0 | Р200* | 1 | 2.3+5.1+8 |  |
| АЗОТА (II) ОКСИД СЖАТЫЙ | 1660 | 0 | Р200* | 1 | 2.3+5.1+8 |  |
| АЗОТА ТРИФТОРИД | 2451 | 0 | Р200 | 3 | 2.2+5.1 |  |
| АКРИДИН | 2713 | 9 | Р002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| АКРИЛАМИД | 2074 | 9 | Р002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| АКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1093 | 0 | Р001 | 1 | 3+6.1 |  |
| АКРОЛЕИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1092 | 0 | Р601 | 1 | 6.1+3 |  |
| АКРОЛЕИНА ДИМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2607 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 2584 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ЖИДКИЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 2586 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие более 5% свободной серной кислоты | 2583 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| АЛКИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ или АРИЛСУЛЬФОКИСЛОТЫ ТВЕРДЫЕ, содержащие не более 5% свободной серной кислоты | 2585 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| АЛЛИЛАМИН | 2334 | 0 | P602 | 1 | 6.1 |  |
| АЛЛИЛАЦЕТАТ | 2333 | 0 | P001 | 2 | 3 |  |
| АЛЛИЛБРОМИД | 1099 | 0 | P001 | 1 | 3+6.1 |  |
| АЛЛИЛИЗОТИОЦИАНАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1545 | 17 | P001 | 2 | 6.1+3 |  |
| АЛЛИЛИОДИД | 1723 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| АЛЛИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1724 | 22 | P001 | 2 | 8+3 |  |
| АЛЛИЛФОРМИАТ | 2336 | 0 | P001 | 1 | 3 |  |
| АЛЛИЛХЛОРИД | 1100 | 0 | P001 | 1 | 3+6.1 |  |
| АЛЛИЛХЛОРФОРМИАТ | 1722 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3+8 |  |

| Наименование веществ | №ООН | ОК | Инструкции | TK | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АЛЬДЕГИД МЕТАКРИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2396 | 0 | Р001 | 2 | 3 |  |
| АЛЬДЕГИДЫ ОКТИЛОВЫЕ | 1191 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3 |  |
| АЛЬДОЛЬ | 2839 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| АЛЮМИНИЯ КРЕМНИСТЫЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ | 1398 | 12 | P4I0, R001 | 3 | 4.3 |  |
| АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ (II) | 1396 | 12 | P410* | 2 | 4.3 |  |
| АЛЮМИНИЙ ПОРОШОК НЕПОКРЫТЫЙ (III) | 1396 | 12 | Р410, R001 | 3 | 4.3 |  |
| АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ (II) | 1309 | 8 | Р002* | 2 | 4.1 |  |
| АЛЮМИНИЙ - ПОРОШОК ПОКРЫТЫЙ (III) | 1309 | 9 | Р002*, R001 | 3 | 4.1 |  |
| АЛЮМИНИЙ ФЕРРОСИЛИЦИЙ ПОРОШОК | 1395 | 11 | Р410* | 2 | 4.3+6.1 |  |
| АЛЮМИНИЯ БРОМИД БЕЗВОДНЫЙ | 1725 | 23 | Р002 | 2 | 8 |  |
| АЛЮМИНИЯ БРОМИДА РАСТВОР | 2580 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| АЛЮМИНИЯ ГИДРИД | 2463 | 0 | Р403 | I | 4.3 |  |
| АЛЮМИНИЯ КАРБИД | 1394 | 11 | Р410 | 2 | 4.3 |  |
| АЛЮМИНИЯ НИТРАТ | 1438 | 12 | Р002, R00I | 3 | 5.1 |  |
| АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ (II) | 3170 | 11 | Р410 | 2 | 4.3 |  |
| АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЛАВКИ или АЛЮМИНИЯ ПОБОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ ПЕРЕПЛАВКИ (III) | 3170 | 12 | Р002, R001 | 3 | 4.3 |  |
| АЛЮМИНИЯ РЕЗИНАТ | 2715 | 9 | Р002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 1397 | 0 | P403 | 1 | 4.3+6.1 |  |
| АЛЮМИНИЯ ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 1726 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| АЛЮМИНИЯ ХЛОРИДА РАСТВОР | 2581 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1392 | 0 | P402, P403 | 1 | 4.3 |  |
| АМАЛЬГАМА ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1389 | 0 | P402, P403 | 1 | 4.3 |  |
| АМИДЫ ЩЕЛОЧНЫХ МЕТАЛЛОВ | 1390 | 11 | — | 0 | 4.3 |  |
| АМИЛАМИН | 1106 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| AMИЛАМИН | 1106 | 7 | P001, R001 | 3 | 3+8 |  |
| АМИЛАЦЕТАТЫ | 1104 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| АМИЛБУТИРАТЫ | 2620 | 7 | P001.R001 | 3 | 3 |  |
| АМИЛМЕРКАПТАН | 1111 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| н-АМИЛМЕТИЛКЕТОН | 1110 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| АМИЛНИТРАТ | 1112 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| АМИЛНИТРИТ | 1113 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| АМИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1728 | 22 | P00l | 2 | 8 |  |
| АМИЛФОРМИАТЫ | 1109 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| АМИЛФОСФАТ | 2819 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| АМИЛХЛОРИД | 1107 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| 2-АМИНО-4,6-ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 3317 | 0 | P406* | 1 | 4 1 |  |
| 2-АМИНО-5-ДИЭТИЛАМИНОПЕНТАН | 2946 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| АМИНОПИРИДИНЫ (о-, м-, n-) | 2671 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| АМИНОФЕНОЛЫ (о-, м-, n-) | 2512 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| 2-АМИНО-4-ХЛОРФЕНОЛ | 2673 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| N-АМИНОЭТИЛПИПЕРАЗИН | 2815 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| 2(2-АМИНОЭТОКСИ)- ЭТАНОЛ | 3055 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| АММИАК БЕЗВОДНЫЙ | 1005 | 0 | P200 | 1 | 2.3+8 |  |

| Наименование веществ | №ООН | ОК | Инструкции | TK | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°С, содержащий более 50% аммиака | 3318 | 0 | Р200 | 1 | 2.3+8 |  |
| АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью менее 0,880 при температуре 15°С, содержащий более 35%, но не более 50% аммиака | 2073 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| АММИАКА РАСТВОР в воде с относительной плотностью от 0,880 до 0,957 при температуре 15°С, содержащий более 10%, но не более 35% аммиака | 2672 | 19 | Р001, R001 | 3 | 8 |  |
| АММОНИЯ АРСЕНАТ | 1546 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| АМОНИЯ ГИДРОДИФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 1727 | 23 | Р002 | 2 | 8 |  |
| АММОНИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 2506 | 23 | Р002 | 2 | 8 |  |
| АММОНИЯ ГИДРОФТОРИДА РАСТВОР (II) | 2817 | 22 | Р001 | 2 | 8+6.1 |  |
| АММОНИЯ ГИДРОФТОРИДА РАСТВОР (Ш) | 2817 | 19 | P001, R001 | 3 | 8+6.1 |  |
| АММОНИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ | 1843 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| АММОНИЯ ДИХРОМАТ | 1439 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| АММОНИЯ МЕТАВАНАДАТ | 2859 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий не более 0,2% всех горючих материалов (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 1942 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| АММОНИЯ НИТРАТ, содержащий более 0,2% горючих веществ (включая любое органическое вещество, рассчитанное по углероду), исключая примеси любого другого вещества | 0222 | 0 | Р112b*,Р112с | 1 | 1 | D |
| АММОНИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 1444 | 12 | Р002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ (класс 1) | 0402 | 0 | Р112b,Р112с | 1 | 1 | D |
| АММОНИЯ ПЕРХЛОРАТ (класс 5.1) | 1442 | 10 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| АММОНИЯ ПИКРАТ сухой или с массовой долей воды менее 10 % | 0004 | 0 | Р112а*,Р112b*, Р112с* | 1 | 1 | D |
| АММОНИЯ ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 1310 | 0 | Р406* | 1 | 4.1 |  |
| АММОНИЯ ПОЛИВАНАДАТ | 2861 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| АММОНИЯ ПОЛИСУЛЪФИДА РАСТВОР (II) | 2818 | 22 | Р001 | 2 | 8+6.1 |  |
| АММОНИЯ ПОЛИСУЛЬФИДА РАСТВОР (III) | 2818 | 19 | P001, R001 | 3 | 8+6.1 |  |
| АММОНИЯ СУЛЬФИДА РАСТВОР | 2683 | 22 | Р001 | 2 | 8+3+6.1 |  |
| АММОНИЯ ФТОРИД | 2505 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| АММОНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 2854 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫИ | 2215 | 24 | Р002, R001 | 3 | 8 |  |
| АНГИДРИД МАСЛЯНЫЙ | 2739 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| АНГИДРИД ПРОПИОНОВЫЙ | 2496 | 19 | P00I,R001 | 3 | 8 |  |
| АНГИДРИД УКСУСНЫЙ | 1715 | 22 | P001 | 2 | 8+3 |  |
| АНГИДРИД ФТАЛЕВЫЙ, содержащий более 0,05% малеинового ангидрида | 2214 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| АНГИДРИДЫ ТЕТРАГИДРОФТАЛЕВЫЕ, содержащие более 0,05% малеинового ангидрида | 2698 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| АНИЗИДИНЫ | 2431 | 19 | P001, R00l | 2 | 6.1 |  |
| АНИЗОИЛХЛОРИД | 1729 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| АНИЗОЛ | 2222 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| АНИЛИН | 1547 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| АНИЛИНА ГИДРОХЛОРИД | 1548 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа, но не более 175 кПа) (II) | 1306 | 6 | P001 | 2 | 3 |  |

| Наименование веществ | №ООН | ОК | Инструкции | TK | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) (II) | 1306 | 6 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| АНТИСЕПТИКИ ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ЖИДКИЕ (III) | 1306 | 7 | P001s R001 | 3 | 3 |  |
| АРГОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1951 | 1 | Р203* | 3 | 2.2 |  |
| АРГОН СЖАТЫЙ | 1006 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| АРСИН | 2188 | 0 | Р200* | l | 2.3+2.1 |  |
| АСБЕСТ БЕЛЫЙ (хризотил, актинолит, антофиллит, тремолит) | 2590 | 26 | P002*, R001 | 3 | 9 |  |
| АСБЕСТ ГОЛУБОЙ (кроцидолит) или АСБЕСТ КОРИЧНЕВЫЙ (амозит, мизорит) | 2212 | 25 | Р002* | 2 | 9 |  |
| АЦЕТАЛЬ | 1088 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| АЦЕТАЛЬДЕГИД | 1089 | 3 | Р001 | 1 | 3 |  |
| АЦЕТАЛЬДЕГИДАММИАК | 1841 | 26 | P002, R001 | 3 | 9 |  |
| АЦЕТАЛЬДОКСИМ | 2332 | 7 | P001.R001 | 3 | 3 |  |
| АЦЕТИЛБРОМИД | 1716 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| АЦЕТИЛЕН РАСТВОРЕННЫЙ | 1001 | 0 | P200* | 2 | 2.1 |  |
| АЦЕТИЛЕН НЕРАСТВОРЕННЫЙ | 3374 | 0 | P200* | 2 | 2.1 |  |
| АЦЕТИЛИОДИД | 1898 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| АЦЕТИЛМЕТИЛКАРБИНОЛ | 2621 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| АЦЕТИЛХЛОРИД | 1717 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| АЦЕТОН | 1090 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| АЦЕТОНИТРИЛ | 1648 | 4 | P001, R00I | 2 | 3 |  |
| АЦЕТОНЦИАНГИДРИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1541 | 0 | P602 | 1 | 6.1 |  |
| АЭРОЗОЛИ, коррозионные | 1950 | 1 | P204* | 1 | 2.2+81 |  |
| АЭРОЗОЛИ, коррозионные, окисляющие | 1950 | 1 | P204* | 1 | 2.2+5 1+8 |  |
| АЭРОЗОЛИ, токсичные | 1950 | 1 | P204* | 1 | 2.3 |  |
| АЭРОЗОЛИ, токсичные, коррозионные | 1950 | 1 | P204* | 1 | 2.3+8 |  |
| АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся | 1950 | 1 | P204* | 1 | 2.3+2.1 |  |
| АЭРОЗОЛИ, токсичные, легковоспламеняющиеся, коррозионные | 1950 | 1 | P204* | 1 | 2.3+5.1+8 |  |
| АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие | 1950 | 1 | P204* | I | 2.3+5.1 |  |
| АЭРОЗОЛИ, токсичные, окисляющие, коррозионные | 1950 | 1 | P204* | 1 | 2.3+5.1+8 |  |
| АЭРОЗОЛИ легковоспламеняющиеся | 1950 | 2 | P204* | 2 | 2.1 |  |
| АЭРОЗОЛИ легковоспламеняющиеся, коррозионные | 1950 | 2 | P204* | 1 | 2.1+8 |  |
| АЭРОЗОЛИ, окисляющие | 1950 | 2 | P204* | 3 | 2.2+5.1 |  |
| АЭРОЗОЛИ, удушающие | 1950 | 2 | P204* | 3 | 3 |  |
| БАРИЙ | 1400 | 11 | P410 | 2 | 4.3 |  |
| БАРИЯ АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 50% | 1571 | 0 | P406 | 1 | 4.1+6.1 |  |
| БАРИЯ БРОМАТ | 2719 | 11 | P002 | 2 | 5.1+6.1 |  |
| БАРИЯ ГИПОХЛОРИТ. содержащий более 22% активного хлора | 2741 | 11 | P002 | 2 | 5.1+6.1 |  |
| БАРИЯ НИТРАТ | 1446 | 11 | P002 | 2 | 5.1+6.1 |  |
| БАРИЯ ОКСИД | 1884 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| БАРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 1448 | 11 | P002 | 2 | 5.1+6.1 |  |
| БАРИЯ ПЕРОКСИД | 1449 | 11 | P002 | 2 | 5.1+6.1 |  |
| БАРИЯ ПЕРХЛОРАТ | 1447 | 11 | P002 | 2 | 5.1+6 1 |  |
| БАРИЯ ХЛОРАТ | 1445 | 11 | P002 | 2 | 5.1+6.1 |  |
| БАРИЯ ЦИАНИД | 1565 | 0 | P002 | 1 | 6 1 |  |

| Наименование веществ | №ООН | ОК | Инструкции | TK | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ КИСЛОТНЫЕ электрические аккумуляторные | 2794 | 0 | Р801, Р801а | 3 | 8 |  |
| БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ НЕПРОЛИВАЮЩИЕСЯ электрические аккумуляторные | 2800 | 0 | Р003*, Р801а | 3 | 8 |  |
| БАТАРЕИ ЖИДКОСТНЫЕ ЩЕЛОЧНЫЕ электрические аккумуляторные | 2795 | 0 | Р801, Р801а | 3 | 8 |  |
| БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ | 3090 | 0 | Р903, Р903а | 2 | 9 |  |
| БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ В ОБОРУДОВАНИИ или БАТАРЕИ ЛИТИЕВЫЕ, УПАКОВАННЫЕ С ОБОРУДОВАНИЕМ | 3091 | 0 | Р903, Р903а | 2 | 9 |  |
| БАТАРЕИ СУХИЕ, СОДЕРЖАЩИЕ КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ, электрические аккумуляторные | 3028 | 0 | Р801, Р801а | 3 | 8 |  |
| БЕНЗАЛЬДЕГИД | 1990 | 27 | P001, R001 | 3 | 9 |  |
| БЕНЗИДИН | 1885 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| БЕНЗИЛБРОМИД | 1737 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+8 |  |
| НЕНЗИЛИНДЕНХЛОРИД | 1886 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| БЕНЗИЛИОДИД | 2653 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| БЕНЗИЛХЛОРИД | 1738 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+8 |  |
| БЕНЗИЛХЛОРФОРМИАТ | 1739 | 20 | Р001 | 1 | 8 |  |
| БЕНЗИН МОТОРНЫЙ или ГАЗОЛИН или ПЕТРОЛ | 1203 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| БЕНЗОИЛХЛОРИД | 1736 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| БЕНЗОЛ | 1114 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| БЕНЗОЛСУЛЬФОНИЛХЛОРИД | 2225 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| БЕНЗОНИТРИЛ | 2224 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| БЕНЗОТРИФТОРИД | 2338 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| БЕНЗОТРИХЛОРИД | 2226 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| БЕНЗОХИНОН | 2587 | 18 | P002 | 2 | 6,1 |  |
| БЕРИЛЛИЙ - ПОРОШОК | 1567 | 18 | P002 | 2 | 6.1+4.1 |  |
| БЕРИЛЛИЯ НИТРАТ | 2464 | 11 | P002 | 2 | 5.1+6.1 |  |
| БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР (11) | 2837 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| БИСУЛЬФАТОВ ВОДНЫЙ РАСТВОР (Ш) | 2837 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| БИЦИКЛО[2,2,1 ]ГЕПТА-2,5-ДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ (2,5-НОРБОРНАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ) | 2251 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным или вышибным зарядом | 0370 | 0 | P130* | 2 | 1.4 | D |
|  | 0371 | 0 | P130 | 2 | 1.4 | F |
| БОЕГОЛОВКИ РАКЕТ с разрывным зарядом | 0286 | 0 | P130* | 1 | 1 | D |
|  | 0287 | 0 | P130* | 1 | 1 | D |
|  | 0369 | 0 | P130 | 1 | 1 | F |
| БОЕГОЛОВКИ ТОРПЕД с разрывным зарядом | 0221 | 0 | P130* | 1 | 1 | D |
| БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0015 | 0 | P130* | 1 | 1+8 | G |
|  | 0016 | 0 | P130* | 1 | 1+8 | G |
|  | 0303 | 0 | P130* | 2 | 1.4+8 | G |
| БОЕПРИПАСЫ ДЫМОВЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибкым или метательным зарядом | 0245 | 0 | P130* | 1 | 1 | H |
|  | 0246 | 0 | P130* | 1 | 1 | H |
| БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ С БЕЛЫМ ФОСФОРОМ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0243 | 0 | P130* | 1 | 1 | H |
|  | 0244 | 0 | P130* | 1 | 1 | H |
| БОЕПРИПАСЫ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ, снаряженные нли не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0009 | 0 | P130* | 1 | 1 | G |
|  | 0010 | 0 | P130* | 1 | 1 | G |
|  | 0300 | 0 | P130* | 2 | 1.4 | G |

| # Наименование веществ | №ООН | ОК | Инструкции | TK | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БОЕПРИПАСЫ ИСПЫТАТЕЛЬНЫЕ | 0363 | 0 | Р130* | 2 | 1.4 | G |
| БОЕПРИПАСЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным вышибным или метательным зарядом | 0171 | 0 | P130* | 1 | 1 | G |
|  | 0254 | 0 | Р130* | 1 | 1 | G |
|  | 0297 | 0 | Р130* | 2 | 1.4 | G |
| БОЕПРИПАСЫ ПРАКТИЧРХКИЕ | 0362 | 0 | Р130* | 2 | 1.4 | G |
|  | 0488 | 0 | Р130* | 1 | 1 | G |
| БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ, снаряженные или не снаряженные разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0018 | 0 | Р130* | 1 | 1+6.1+8 ¦ | G |
|  | 0019 | 0 | Р130* | 1 | 1+6.1+8 | G |
| БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0301 | 0 | Р130* | 2 | 1.4+6.1+8 | G |
| БОЕПРИПАСЫ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | 2017 | 0 | Р600 | 2* | 6.1+8 |  |
| БОЕПРИПАСЫ С ОТРАВЛЯЮЩИМИ ВЕЩЕСТВАМИ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без разрывного или вышибного заряда и взрывателя | 2016 | 0 | Р600 | 2 | 6.1 |  |
| БОМБЫ с разрывным зарядом | 0033 | 0 | Р130 | 1 | 1 | F |
|  | 0034 | 0 | Р130* | 1 | 1 | D |
|  | 0035 | 0 | Р130* | 1 | 1 | D |
|  | 0291 | 0 | Р130 | 1 | 1 | F |
| БОМБЫ ГЛУБИННЫЕ | 0056 | 0 | Р130* | 1 | 1 | D |
| БОМБЫ ДЫМОВЫЕ НЕВЗРЫВЧАТЫЕ без инициирующего устройства, содержащие едкие жидкости | 2028 | 0 | Р8ОЗ | 2 | 8 |  |
| БОРА ТРИБРОМИД | 2692 | 20 | Р602 | 1 | 8 |  |
| БОРА ТРИФТОРИД | 1008 | 0 | Р200 | 1 | 2.3+8 |  |
| БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ -КОМПЛЕКС | 1743 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| БОРА ТРИФТОРИД И КИСЛОТА УКСУСНАЯ -КОМПЛЕКС | 1742 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| БОРА ТРИФТОРИДА ДИГИДРАТ | 2851 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| БОРА ТРИХЛОРИД | 1741 | 0 | Р200 | 1 | 2..3+8 |  |
| БОРНЕОЛ | 1312 | 9 | Р002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| БРОМ или БРОМА РАСТВОР | 1744 | 0 | Р601 | I | 8+6.1 |  |
| БРОМА ХЛОРИД | 2901 | 0 | Р200 | 1 | 2.3+5.1+8 |  |
| БРОМАЦЕТИЛБРОМИД | 2513 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| БРОМАЦЕТОН | 1569 | 17 | Р602 | 2 | 6.1+3 |  |
| БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ЖИДКИЕ | 1694 | 0 | Р001 | I | 6.1 |  |
| БРОМБЕНЗИЛЦИАНИДЫ ТВЕРДЫЕ | 1694 | 0 | Р002 | 1 | 6.1 |  |
| БРОМ БЕНЗОЛ | 2514 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3 |  |
| 1-БРОМБУТАН | 1126 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| 2-БРОМБУТАН | 2339 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| 1 -БРОМ-3-МЕТИЛБУТАН | 2341 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| БРОММЕТИЛПРОПАНЫ | 2342 | 4 | Р001, R001 | 2 | 3 |  |
| 2-БРОМ-2-НИТРОПРОПАНДИОЛ-1,3 | 3241 | 0 | P520 | 3 | 4.1 |  |
| БРОМОФОРМ | 2515 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| 2-БРОМПЕНТАН | 2343 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| БРОМПРОПАНЫ(И) | 2344 | 4 | P001, R00l | 2 | 3 |  |
| БРОМПРОПАНЫ(Ш) | 2344 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| 3-БРОМПРОПИН | 2345 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| БРОМТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R13B1) | 1009 | 1 | P200 | 3 | 3+6.1 | i |
| БРОМТРИФТОРЭТИЛЕН | 2419 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |

| ## Наименование веществ | № ООН | ## ОК | ### Инструкция | ## ТК | #### Знаки | ##### ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| БРОМХЛОРМЕТАН | 1887 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| 1-БРОМ-З-ХЛОРПРОПАН | 2688 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| БРУЦИН | 1570 | 0 | Р002 | 1 | 6.1 |  |
| БУМАГА, ОБРАБОТАННАЯ НЕНАСЫЩЕННЫМИ МАСЛАМИ, не полностью высушенная (включая бумагу копировальную) | 1379 | 0 | Р410, R001 | 3 | 4.2 |  |
| 1,2-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или 1,3-БУТАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или 1,3-БУТАДИЕНА И УГЛЕВОДОРОДОВ СМЕСИ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ, имеющие при 70°С давление паров, не превышающее 1,1 МПа (11 бар), и имеющие при 50°С плотность не менее 0,525 кг/л | 1010 | 0 | Р200 | 2 | 2.1 |  |
| БУТАН | 1011 | 0 | Р200 | 2 | 2.1 |  |
| БУТАНДИОН | 2346 | 4 | Р001, R001 | 2 | 3 |  |
| БУТАНОЛЫ (II) | 1120 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| БУТАНОЛЫ (Ш) | 1120 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| БУТИЛАКРИЛАТЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 2348 | 7 | P001, R00l | 3 | 3 |  |
| н-БУТИЛАМИН | 1125 | 4 | Р001 | 2 | 3+8 |  |
| N-БУТИЛАНИЛИН | 2738 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| БУТИЛАЦЕТАТЫ (II) | 1123 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| БУТИЛАЦЕТАТЫ (Ш) | 1123 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| БУТИЛБЕНЗОЛЫ | 2709 | 1 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| БУТИЛЕНОВ СМЕСЬ или 1-БУТИЛЕН или ЦИС-2-БУТИЛЕН или ТРАНС-2-БУТИЛЕН | 1012 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| 1,2-БУТИЛЕНОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3022 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| н-БУТИЛИЗОЦИАНАТ | 2485 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3 |  |
| трет-БУТИЛИЗОЦИАНАТ | 2484 | О | P001 | 1 | 6.1+3 |  |
| N, h-БУТИЛИМИДАЗОЛ | 2690 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| БУТИЛМЕРКАПТАН | 2347 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| н-БУТШШЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2227 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| БУТИЛНИТРИТЫ (И) | 2351 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| БУТИЛНИТРИТЫ (III) | 2351 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| БУТИЛПРОПИОНАТЫ | 1914 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| БУТИЛТОЛУОЛЫ | 2667 | 19 | P00I, R001 | 2 | 6.1 |  |
| 5-трет-БУТИЛ-2,4,6-ТРИНИТРО-м-КСИЛОЛ (КСИЛОЛ МУСКУСНЫЙ) | 2956 | 0 | P409 | 3 | 4.1 |  |
| БУТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1747 | 22 | P001 | 2 | 8+3 |  |
| н-БУТИЛФОРМИАТ | 1128 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| н-БУТИЛ ХЛОРФОРМ И AT | 2743 | 17 | P001 | 2 | 6.1+3+8 |  |
| трет-БУТИЛЦИКЛОГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ | 2747 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| БУТИНДНОЛ-1,4 | 2716 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| БУТИРАЛЬДЕГИД | 1129 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| БУТИРАЛЬДОКСИМ | 2840 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| БУТИРИЛХЛОРИД | 2353 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| БУТИРОНИТРИЛ | 2411 | 0 | P001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ВАЛЕРАЛЬДЕГИД | 2058 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ВАЛЕРИЛХЛОРИД | 2502 | 22 | P001 | 2 | 8+3 |  |
| ВАНАДИЛСУЛЬФАТ | 2931 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| ВАНАДИЯ ОКСИТРИХЛОРИД | 2443 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ВАНАДИЯ ПЕНТАОКСИД неплавленный | 2862 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ВАНАДИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 2444 | 20 | P802 | 1 | 8 |  |

| Наименование веществ | №ООН | ОК | Инструкции | TK | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ВАНАДИЯ ТРИХЛОРИД | 2475 | 24 | Р002, R001 | 3 | 8 |  |
| ВЗРЫВATEЛЬ НЕДЕТОНИРУЮЩИЙ | 0101 | 0 | Р140* | 1 | 1 | G |
| ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ЖИДКОЕ | 0495 | 0 | Р115* | 1 | 1 | С |
|  | 0497 | 0 | Р115* | 1 | 1 | С |
| ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО МЕТАТЕЛЬНОЕ ТВЕРДОЕ | 0498 | 0 | Р114b | 1 | I | C |
|  | 0499 | 0 | Р114b | 1 | 1 | C |
|  | 0501 | 0 | Р114b | 2 | 1.4 | C |
| ВИНИЛАЦЕТАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1301 | 4 | Р001, R001 | 2 | 3 |  |
| ВИН ИЛ БРОМИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1085 | 0 | Р200 | 2 | 2.1 |  |
| ВИНИЛБУТИРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2838 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ВИНИЛИДЕНХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1303 | 3 | Р001 | 1 | 3 |  |
| ВИНИЛПИРИДИНЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 3073 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+3+8 |  |
| ВИНИЛТОЛУОЛЫ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЕ | 2618 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ВИНИЛТРИХЛОРСИЛАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1305 | 3 | Р001 | 1 | 3+8 |  |
| ВИНИЛФТОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1860 | 0 | Р200 | 2 | 2.1 |  |
| ВИНИЛХЛОРАЦЕТАТ | 2589 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ВИНИЛХЛОРИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1086 | 0 | Р200 | 2 | 2.1 |  |
| ВОДОРОД БРОМИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 1048 | 0 | Р200 | 1 | 2.3+8 |  |
| ВОДОРОД ЙОДИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 2197 | 0 | Р200 | 1 | 2.3+8 |  |
| ВОДОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1966 | 0 | Р203* | 2 | 2.1 |  |
| ВОДОРОД СЖАТЫЙ | 1049 | 0 | Р200 | 2 | 2.1 |  |
| ВОДОРОД ФТОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 1052 | 0 | Р200* | 1 | 8+6.1 |  |
| ВОДОРОД ХЛОРИСТЫЙ БЕЗВОДНЫЙ | 1050 | 0 | Р200 | 1 | 2.3+8. |  |
| ВОДОРОДА И МЕТАНА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 2034 | 0 | Р200 | 2 | 2.1 |  |
| ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий более 60% пероксида водорода | 2015 | 0 | Р501 | 1 | 5.1+8 |  |
| ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 20%, но не более 60% пероксида водорода (стабилизированный, если необходимо) | 2014 | 10 | Р504* | 2 | 5.1+8 |  |
| ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не менее 8%, но менее 20% пероксида водорода (стабилизированный, если необходимо) | 2984 | 13 | P504*, R00l | 3 | 5.1 |  |
| ВОДОРОДА ПЕРОКСИДА И КИСЛОТЫ НАДУКСУСНОЙ СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ с кислотой(кислотами), водой и не более 5% надуксусной кислоты | 3149 | 10 | P504 | 2 | 5.1+8 |  |
| ВОДОРОДА СЕЛЕНИД БЕЗВОДНЫЙ | 2202 | 0 | P200* | 1 | 2.3+2.1 |  |
| ВОЗДУХ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1003 | 0 | P203* | 3 | 2.2+5.1 |  |
| ВОЗДУХ СЖАТЫЙ | 1002 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ВОЛЬФРАМА ГЕКСАФТОРИД | 2196 | 0 | P200* | 1 | 2.3+8 |  |
| ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 0121 | 0 | P142 | 1 | 1 | G |
|  | 0314 | 0 | P142 | 1 | 1 | G |
|  | 0315 | 0 | P142 | 1 | 1 | G |
|  | 0325 | 0 | P142 | 2 | 1.4 | G |
|  | 0454 | 0 | P142 | 4 | 1.4 | S |
| ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ ОГНЕПРОВОДНОГО ШНУРА | 0131 | 0 | P142 | 4 | 1.4 | S |
| ВТУЛКИ КАПСЮЛЬНЫЕ | 0319 | 0 | P133 | 1 | 1 | G |
|  | 0320 | 0 | P133 | 2 | 1.4 | G |
|  | 0376 | 0 | P133 | 4 | 1.4 | S |

| Наименование веществ | №ООН | ОК | Инструкции | TK | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГАЗ КАМЕНОУГОЛЬНЫЙ СЖАТЫЙ | 1023 | 0 | Р200 | 1 | 2.3+2.1 |  |
| ГАЗ НЕФТЯНОЙ СЖАТЫЙ | 1071 | 0 | Р200 | 1 | 2.3+2.1 |  |
| ГАЗОНАПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСТРОЙСТВА НАДУВНЫХ ПОДУШЕК, или МОДУЛИ НАДУВНЫХ ПОДУШЕК, или УСТРОЙСТВА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО НАТЯЖЕНИЯ РЕМНЕЙ БЕЗОПАСНОСТИ (класс 1) | 0503 | 0 | Р135 | 2 | 1.4 | G |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 404A (Пентафторэтана, 1,1,1 -трифторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 44% пентафторэтана и 52% 1,1,1 -трифторэтана) | 3337 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407A (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтаяа зеотропная смесь с приблизительно 20% дифторметана и 40% пентафторэтана) | 3338 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407B (Дифторметана, пентафторэтана и 1, 1 ,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 10% дифторметана и 70% пентафторэтана) | 3339 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 407C (Дифторметана, пентафторэтана и 1,1,1,2-тетрафторэтана зеотропная смесь с приблизительно 23% дифторметана и 25% пентафторэ-зна) | 3340 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| ГАЗОВ РЕДКИХ И АЗОТА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 1981 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| ГАЗОВ РЕДКИХ И КИСЛОРОДА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 1980 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| ГАЗОВ РЕДКИХ СМЕСЬ СЖАТАЯ | 1979 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| ГАЗОЙЛЬ или ТОПЛИВО ДИЗЕЛЬНОЕ или ТОПЛИВО ПЕЧНОЕ ЛЕГКОЕ | 1202 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3 |  |
| ГАЗЫ НЕФТЯНЫЕ СЖИЖЕННЫЕ | 1075 | 0 | Р200 | 2 | 2.1 |  |
| ГАЗЫ СЖИЖЕННЫЕ невоспламеняющиеся, содержащие азот, углерода диоксид или воздух | 1058 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| ГАЛЛИЙ | 2803 | 24 | Р800* | 3 | 8 |  |
| ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ (II) | 2545 | 0 | Р410 | 2 | 4.2 |  |
| ГАФНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ (Ш) | 2545 | 0 | Р002, R001 | 3 | 4.2 |  |
| ГАФНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 1326 | 8 | Р410* | 2 | 4.1 |  |
| ГЕКСАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1781 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| ГЕКСАДИЕНЫ | 2458 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ГЕКСАЛЬДЕГИД | 1207 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИН ТВЕРДЫЙ | 2280 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР (II) | 1783 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| ГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР (Ш) | 1783 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| ГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 2281 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ГЕКСАМЕТИЛЕНИМИН | 2493 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| ГЕКСАМЕТИЛЕНТЕТРАМИН | 1328 | 9 | P002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| ГЕКСАНИТРОДИФЕНИЛАМИН (ДИПИКРИЛАМИН, ГЕКСИЛ) | 0079 | 0 | P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕН | 0392 | 0 | P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| ГЕКСАНОЛЫ | 2282 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ГЕКСАНЫ | 1208 | 4 | P00l, R001 | 2 | 3 |  |
| ГЕКСАТОНАЛ | 0393 | 0 | P112b | 1 | 1 | D |
| ГЕКСАФТОРАЦЕТОН | 2420 | 0 | P200 | 1 | 2.3+8 |  |
| ГЕКСАФТОРАЦЕТОНГИДРАТ | 2552 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ГЕКСАФТОРПРОПИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1216) | 1858 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ГЕКСАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 116) | 2193 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |

| Наименование веществ | №ООН | ОК | Инструкции | TK | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГЕКСАХЛОРАЦЕТОН | 2661 | 19 | Р001, R001 | 2 | 6 1 |  |
| ГЕКСАХЛОРБЕНЗОЛ | 2729 | 9 | Р002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ГЕКСАХЛОРБУТАДИЕН | 2279 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ГЕКСАХЛОРОФЕН | 2875 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ГЕКСАХЛОРЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 2646 | 0 | Р001 | 1 | 6.1 |  |
| ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТ | 1611 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ГЕКСАЭТИЛТЕТРАФОСФАТА И ГАЗА СЖАТОГО СМЕСЬ | 1612 | 0 | Р200 | 1 | 2.3 |  |
| ГЕКСЕН-! | 2370 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1784 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| ГЕКСОЛИТ (ГЕКСОТОЛ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 0118 | 0 | Р112а, Р112b, Р112с | 1 | 1 | D |
| ГЕЛИЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1963 | 1 | Р203* | 3 | 2.2 |  |
| ГЕЛИЙ СЖАТЫЙ | 1046 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| ГЕНЕРАТОР КИСЛОРОДА ХИМИЧЕСКИЙ | 3356 | 0 | Р500 | 2 | 5.1 |  |
| ГЕНЕТИЧЕСКИ ИЗМЕНЕННЫЕ МИКРООРГАНИЗМЫ | 3245 | 0 | Р904 | 2 | 9 |  |
| н-ГЕПТАЛЬДЕГИД | 3056 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ГЕПТАНЫ | 1206 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ГЕПТАФТОРПРОНАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 227) | 3296 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| н-ГЕПТЕН | 2278 | 4 | Р001, R001 | 2 | 3 |  |
| ГЕРМАН | 2192 | 0 | Р200 | 1 | 2.3+2.1 |  |
| ГИДРАЗИН БЕЗВОДНЫЙ | 2029 | 20 | Р001 | 1 | 8+3+6.1 |  |
| ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина не более 37% | 3293 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина более 37% (I) | 2030 | 20 | P001 | 1 | 8+6.1 |  |
| ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина более 37% (II) | 2030 | 22 | P001 | 2 | 8+6.1. |  |
| ГИДРАЗИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей гидразина более 37% (III) | 2030 | 19 | P001, R001 | 3 | 8+6.1 |  |
| ГИДРОКСИЛАМИНА СУЛЬФАТ | 2865 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| ГИДРОХИНОН | 2662 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ГИЛЬЗЫ ПАТРОННЫЕ ПУСТЫЕ С КАПСЮЛЯМИ | 0055 | 0 | P136 | 4 | 1.4 | S |
|  | 0379 | 0 | P136 | 2 | 1.4 | С |
| ГИЛЬЗЫ СГОРАЕМЫЕ ПУСТЫЕ БЕЗ КАПСЮЛЯ | 0446 | 0 | P136 | 2 | 1.4 | С |
|  | 0447 | 0 | P136 | 1 | 1 | С |
| ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР (II) | 1791 | 22 | P001* | 2 | 8 |  |
| ГИПОХЛОРИТА РАСТВОР (Ш) | 1791 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| ГЛИЦЕРИНА альфа-ХЛОРГИДРИН | 2689 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ГЛИЦИДАЛЬДЕГИД | 2622 | 0 | P001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ГРАНАТЫ ручные или ружейные с разрывным зарядом | 0284 | 0 | P141 | 1 | 1 | D |
|  | 0285 | 0 | P141 | I | 1 | D |
|  | 0292 | 0 | P141 | 1 | 1 | F |
|  | 0293 | 0 | P141 | 1 | 1 | F |
| ГРАНАТЫ ПРАКТИЧЕСКИ ручные или ружейные | 0110 | 0 | P141 | 4 | 1.4 | S |
|  | 0318 | 0 | P141 | 1 | 1 | G |
|  | 0372 | 0 | P141 | 1 | 1 | G |
|  | 0452 | 0 | P141 | 2 | 1.4 | G |
| ГУАНИДИНА НИТРАТ | 1467 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50°С более 110 кПа, но не более 175 кПа) (II) | 1999 | 6 | Р001 | 2 | 3 |  |
| ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (давление паров при 50°С не более 110 кПа) (II) | 1999 | 6 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ГУДРОНЫ ЖИДКИЕ, включая дорожный асфальт и масла, битум и разбавленные нефтепродукты (III) | 1999 | 7 | P0015R001 | 3 | 3 |  |
| ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ | 0186 | 0 | Р130* | 1 | 1 | С |
|  | 0280 | 0 | P130* | 1 | 1 | С |
|  | 0281 | 0 | Р130* | 1 | 1 | С |
| ДЕЙТЕРИЙ СЖАТЫЙ | 1957 | 0 | Р200 | 2 | 2.1 |  |
| ДЕКАБОРАН | 1868 | 0 | Р002 | 2 | 4.1+6.1 |  |
| ДЕКАГИДРОНАФТАЛИН | 1147 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3 |  |
| н-ДЕКАН | 2247 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ДЕТОНАТОРОВ СБОРКИ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 0360 | 0 | P131 | 1 | 1 | В |
|  | 0361 | 0 | P131 | 2 | 1.4 | В |
|  | 0500 | 0 | P131 | 4 | 1.4 | S |
| ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ без первичного детонатора | 0042 | 0 | P132a, P132b | 1 | 1 | D |
|  | 0283 | 0 | P132a, P132b | 1 | 1 | D |
| ДЕТОНАТОРЫ ВТОРИЧНЫЕ С ПЕРВИЧНЫМ ДЕТОНАТОРОМ | 0225 | 0 | P133* | 1 | 1 | В |
|  | 0268 | 0 | P133* | I | 1 | В |
| ДЕТОНАТОРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 0073 | 0 | P133 | 1 | 1 | В |
|  | 0364 | 0 | P133 | 1 | 1 | В |
|  | 0365 | 0 | P133 | 2 | 1.4 | В |
|  | 0366 | 0 | P133 | 4 | 1.4 | S |
| ДЕТОНАТОРЫ НЕЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 0029 | 0 | P131* | 1 | I | ## B |
|  | 0267 | 0 | P131* | 2 | 1.4 | ## B |
|  | 0455 | 0 | Р131* | 4 | 1.4 | S |
| ДЕТОНАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ для взрывных работ | 0030 | 0 | P131 | I | 1 | B |
|  | 0255 | 0 | P131 | 2 | 1.4 | B |
|  | 0456 | 0 | P131 | 4 | 1.4 | S |
| ДИАЗОТА ТЕТРАОКСИД (АЗОТА ДИОКСИД) | 1067 | 0 | P200* | 1 | 2.3+5.1+8 |  |
| ДИАЛЛИЛАМИН | 2359 | 0 | P001 | 2 | 3+6.1+8 |  |
| ДИ-н-АМИЛАМИН | 2841 | 7 | P001, R001 | 3 | 3+6.1 |  |
| 4,4-ДИАМИНОДИФЕН ИЛМЕТАН | 2651 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ДИБЕНЗИЛДИХЛОРСИЛАН | 2434 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ДИБОРАН | 1911 | 0 | P200* | 1 | 2.3+2.1 |  |
| 1,2-ДИБРОМБУТАНОН-З | 2648 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ДИБРОМДИФТОРМЕТАН | 1941 | 27 | P001, R001 | 3 | 9 |  |
| ДИБРОММЕТАН | 2664 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ (II) | 2872 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ДИБРОМХЛОРПРОПАНЫ (III) | 2872 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ДИ-н-БУТИЛАМИН | 2248 | 22 | P001 | 2 | 8+3 |  |
| ДИБУТИЛАМИНОЭТАНОЛ | 2873 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| 2,3-ДИГИДРОПИРАН | 2376 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ДИДИМА НИТРАТ | 1465 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| 1,2-ДИ-(ДИМЕТИЛАМИНО)-ЭТАН | 2372 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ДИИЗОБУТИЛАМИН | 2361 | 7 | P001, R001 | 3 | 3+8 |  |
| ДИИЗОБУТИЛЕН - СМЕСИ ИЗОМЕРОВ | 2050 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИИЗОБУТИЛКЕТОН | 1157 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3 |  |
| ДИИЗОПРОПИЛАМИИ | 1158 | 4 | Р001 | 2 | 3+8 |  |
| ДИКЕТЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2521 | 0 | Р001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ДИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 1032 | 0 | Р200 | 2 | 2.1 |  |
| ДИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 1160 | 4 | Р001 | 2 | 3+8 |  |
| 2-ДИМЕТИЛАМИНОАЦЕТОНИТРИЛ | 2378 | 0 | Р001 | 2 | 3+6.1 |  |
| 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТАНОЛ | 2051 | 22 | Р001 | 2 | 8+3 |  |
| 2-ДИМЕТИЛАМИНОЭТИЛАКРИЛАТ | 3302 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| 2 ДИМЕТИЛАМИНОЗТИЛМЕТАКРИЛАТ | 2522 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| N.N-ДИМЕТИЛАНИЛИН | 2253 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ДИМЕТИЛБЕНЗИЛАМИН | 2619 | 22 | Р001 | 2 | 8+3 |  |
| 2,3 ДИМЕТИЛБУТАН | 2457 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| 1,3-ДИМЕТИЛБУТИЛАМИН | 2379 | 4 | Р001 | 2 | 3+8 |  |
| ДИМЕТИЛГИДРАЗИИ НЕСИММЕТРИЧНЫЙ | 1163 | 0 | Р602 | 1 | 6.1+3+8 |  |
| ДИМЕТИЛГИДРАЗИН СИММЕТРИЧНЫЙ | 2382 | 0 | Р001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ (II) | 2707 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ДИМЕТИЛДИОКСАНЫ (III) | 2707 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ДИМЕТИЛДИСУЛЬФИД | 2381 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ДИМЕТИЛДИХЛОРСИЛАН | 1162 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| ДИМЕТИЛДИЭТОКСИСИ ЛАН | 2380 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ДИМЕТИЛКАРБАМИЛХЛОРИД | 2262 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ДИМЕТИЛКАРБОНАТ | 1161 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| 2,2-ДИМЕТИЛПРОПАН | 2044 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| ДИМЕТИЛ-N-ПРОПИЛАМИН | 2266 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| ДИМЕТИЛСУЛЬФАТ | 1595 | 0 | P602 | 1 | 6.1+8 |  |
| ДИМЕТИЛСУЛЬФИД | 1164 | 4 | P001 | 2 | 3 |  |
| ДИМЕТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД | 2267 | 17 | P001 | 2 | 6.1+8- |  |
| N,N-ДИМЕТИЛФОРМАМИД | 2265 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ДИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНЫ | 2263 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| N,N-ДИMETИЛЦИKЛOГEKCИЛAMИH | 2264 | 22 | P001 | 2 | 8+3 |  |
| 1,1-ДИМЕТОКСИЭТАН | 2377 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| 1,2-ДИМЕТОКСИЭТАН | 2252 | 4 | P001, R001 | 2 | 5 |  |
| ДИН ИТЮ АНИЛИНЫ | 1596 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 1597 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 1597 | 18 | P002 | 2 | 6 1 |  |
| ДИНИТРОГЛИКОЛЬУРИЛ (ДИНГУ) | 0489 | 0 | P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| ДИНИТРОБЕНЗОЛ | 0406 | 0 | P114b | 1 | 1 | С |
| ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛ | 1598 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| ДИНИТРОРЕЗОРЦИН сухой или увлажненный с массовой долей роды менее 15% | 0078 | 0 | P112a*, P112b* P112c* | 1 | 1 | D |
| ДИНИТРОРЕЗОРЦИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 1322 | 0 | P406* | 1 | 4.1 |  |
| ДИНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 2038 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ДИНИТРО1ОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 2038 | 18 | P002 | 2 | 6 1 |  |
| ДИНИТРОФЕНОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 0076 | 0 | P112a*, P112b* P112c* | 1 | 1+6.1 | D |
| ДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 1320 | 0 | P406* | 1 | 4.1+6 1 |  |
| ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР (II) | 1599 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | ### Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ДИНИТРОФЕНОЛА РАСТВОР (III) | 1599 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ щелочных металлов сухие или увлажненные с массовой долей воды менее 15% | 0077 | 0 | Р114а*, Р114Ь* | 1 | 1+6.1 | С |
| ДИНИТРОФЕНОЛЯТЫ УВЛАЖНЕННЫЕ с массовой долей воды не менее 15% | 1321 | 0 | Р406* | 1 | 4.1+6.1 |  |
| ДИОКСАН | 1165 | 4 | P001,R00i | 2 | 3 |  |
| ДИОКСОЛАН | 1166 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ДИПЕНТЕН | 2052 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ДИПИКРИЛСУЛЬФИД сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 10% | 0401 | 0 | P112a, P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| ДИПИКРИЛСУЛЬФИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 10% | 2852 | 0 | P406* | 1 | 4.1 |  |
| ДИПРОПИЛАМИН | 2383 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| ДИПРОПИЛКЕТОН | 2710 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ДИСТИЛЯТЫ КАМЕНОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ (II) | 1136 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ДИСТИЛЯТЫ КАМЕНОУГОЛЬНОЙ СМОЛЫ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЕСЯ (Ш) | 1136 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ДИФЕНИЛАМИНОХЛОРАРСИН | 1698 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |
| ДИФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | 1769 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ДИФЕНИЛМЕТИЛБРОМИД | 1770 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ЖИДКИЙ | 1699 | 0 | P001 | 1 | 6.1 |  |
| ДИФЕНИЛХЛОРАРСИН ТВЕРДЫЙ | 1699 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |
| ДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 32) | 3252 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| 1,1-ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 152а) | 1030 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| 1,1-ДИФТОРЭТИЛЕН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R1132а) | 1959 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| ДИХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ | 1590 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ДИХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ | 1590 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| ДИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 1765 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| 1,3-ДИХЛОРАЦЕТОН | 2649 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| о-ДИХЛОРБЕНЗОЛ | 1591 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ДИХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R12) | 1028 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА И 1,1-ДИФТОРЭТАНА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 74% дихлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R500) | 2602 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ДИХЛОРМЕТАН | 1593 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| 1,1-ДИХЛОР-1-НИТРОЭТАН | 2650 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ДИХЛОРПЕНТАНЫ | 1152 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| 1,2-ДИХЛОРПРОПАН | 1279 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| 1,3-ДИХЛОРПРОПАНОЛ-2 | 2750 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ДИХЛОРПРОПЕНЫ (II) | 2047 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ДИХЛОРПРОПЕНЫ(Ш) | 2047 | 7 | P001, R00I | 3 | 3 |  |
| ДИХЛОРСИЛАН | 2189 | 0 | P200 | 1 | 2.3+2.1+8 |  |
| 1,2-ДИХЛОР-1,1,2.2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 114) | 1958 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ДИХЛОРФЕНИЛИЗОЦИОНАТЫ | 2250 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| ДИХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1766 | 0 | P001 | 2 | 8 |  |
| ДИХЛОРФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 21) | 1029 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| 1,1-ДИХЛОРЭТАН | 2362 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,2-ДИХЛОРЭТИЛЕН | 1150 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ДИЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 2565 | 19 | Р001, R001 | 3 | 8 |  |
| ДИЦИКЛОГЕКСИЛАММОНИЯ НИТРИТ | 2687 | 9 | Р002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| ДИЦИКЛОПЕНТАДИЕН | 2048 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ДИЭТИЛАМИН | 1154 | 4 | Р001 | 2 | 3 |  |
| 3-ДИЭТИЛАМИНОПРОПИЛАМИН | 2684 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3+8 |  |
| NN-ДИЭТИЛАНИЛИН | 2432 | 19 | Р001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ДИЭТИЛБЕНЗОЛ | 2049 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ДИЭТИЛДИХЛОРСИЛАН | 1767 | 22 | Р001 | 2 | 8+3 |  |
| ДИЭТИЛЕНГЛИКОЛЬДИНИТРАТ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 25% | 0075 | 0 | P115* | 1 | 1 | D |
| ДИЭТИЛЕНТРИАМИН | 2079 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| ДИЭТИЛКАРБОНАТ | 2366 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ДИЭТИЛКЕТОН | 1156 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ДИЭТИЛСУЛЬФАТ | 1594 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ДИЭТИЛСУЛЬФИД | 2375 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ДИЭТИЛТИОФОСФОРИЛХЛОРИД | 2751 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| 2-ДИЭТИЛЭТАНОЛАМИН | 2686 | 22 | P001 | 2 | 8+3 |  |
| N,N-ДИЭТИЛЭТИЛЕНДИАМИН | 2685 | 22 | P001 | 2 | 8+3 |  |
| ДИЭТОКСИМЕГАН | 2373 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| 3,3-ДИЭТОКСИПРОПЕН | 2374 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ДОДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1771 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования, содержащие токсичный газ | 2037 | 1 | P204 | 1 | 2.3 |  |
| ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования, содержащие токсичный коррозионный газ | 2037 | 1 | P204 | 1 | 2.3+8 |  |
| ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования, содержащие токсичный легковоспламеняющийся га* | 2037 | 1 | P204 | 1 | 2.3+2.1 |  |
| ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования, содержащие токсичный легковоспламеняющийся коррозионный газ | 2037 | 1 | P204 | 1 | 2.3+2.1+8 |  |
| ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования, содержащие токсичный окисляющий газ | 2037 | 1 | P204 | 1 | 2.3+5.1 |  |
| ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования, содержащие токсичный окисляющий коррозионный газ | 2037 | 1 | P204 | 1 | 2.3+5.1+8 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования, содержащие легковоспламеняющийся газ | 2037 | 2 | Р204 | 2 | 2.1 |  |
| ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования, содержащие окисляющий газ | 2037 | 2 | Р204 | 3 | 2.2+5 1 |  |
| ЕМКОСТИ МАЛЫЕ, СОДЕРЖАЩИЕ ГАЗ (ГАЗОВЫЕ БАЛЛОНЧИКИ), не снабженные выпускным устройством, непригодные для повторного использования, содержащие удушающий газ | 2037 | 2 | Р204 | 3 | 2.2 |  |
| ЖЕЛЕЗА (II) АРСЕНАТ | 1608 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ЖЕЛЕЗА (Ш) АРСЕНAT | 1606 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ЖЕЛЕЗА (Ш) АРСЕНИТ | 1607 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ЖЕЛЕЗА НИТРАТ | 1466 | 12 | Р002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| ЖЕЛЕЗА ОКСИД ОТРАБОТАННЫЙ или ЖЕЛЕЗО ГУБЧАТОЕ — ОТХОДЫ, полученные при очистке каменноугольного газа | 1376 | 0 | P002, R001 | 3 | 4.2 |  |
| ЖЕЛЕЗА ПЕНТАКАРБОНИЛ | 1994 | 0 | Р601 | 1 | 6.1+3 |  |
| ЖЕЛЕЗА (Ш) ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 1773 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| ЖЕЛЕЗА (III) ХЛОРИДА РАСТВОР | 2582 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ ЩЕЛОЧНАЯ | 2797 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ЖИДКОСТЬ ДЛЯ ЗАРЯДКИ ОГНЕТУШИТЕЛЕЙ коррозионная | 1774 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ЖМЫХ с массовой долей масла более 1,5% и влаги не более 11% | 1386 | 0 | P003*, R001 | 3 | 4.2 |  |
| ЖМЫХ с массовой долей растительного масла не более 1,5% и влаги не более 11% | 2217 | 0 | P002*, R001 | 3 | 4.2 |  |
| ЗАЖИГАЛКИ или БАЛЛОНЧИКИ ДЛЯ ЗАПРАВКИ ЗАЖИГАЛОК, содержащие легковоспламеняющийся газ | 1057 | 0 | P205 | 2 | 2.1 |  |
| ЗАЖИГАТЕЛЬНОЕ ПРИСПОСОБЛЕНИЕ ТВЕРДОЕ, содержащее легковоспламеняющуюся жидкость | 2623 | 9 | P002, R001 | 4 | 4.1 |  |
| ЗАКЛЕПКИ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 0174 | 0 | P134 | 4 | 1.4 | S |
| ЗАПАЛ трубчатый в металлической оболочке | 0103 | 0 | P140 | 2 | 1.4 | G |
| ЗАРЯДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ ПРОМЫШЛЕННЫЕ без детонатора | 0442 | 0 | P137 | 1 | 1 | D |
|  | 0443 | 0 | P137 | 1 | 1 | D |
|  | 0444 | 0 | P137 | 2 | 1.4 | D |
|  | 0445 | 0 | P137 | 4 | 1.4 | S |
| ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ взрывчатые | 0043 | 0 | P133* | 1 | 1 | D |
| ЗАРЯДЫ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 0060 | 0 | P132a, P132b | 1 | 1 | D |
| ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ без детонатора | 0059 | 0 | P137* | 1 | 1 | D |
|  | 0439 | 0 | P137* | 1 | 1 | D |
|  | 0440 | 0 | P137* | 2 | 1.4 | D |
|  | 0441 | 0 | P137* | 4 | 1.4 | S |
| ЗАРЯДЫ КУМУЛЯТИВНЫЕ ГИБКИЕ УДЛИНЕННЫЕ | 0237 | 0 | P138 | 2 | 1.4 | D |
|  | 0288 | 0 | P138 | 1 | 1 | D |
| ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ | 0271 | 0 | P143* | 1 | 1 | С |
|  | 0272 | 0 | P143* | 1 | 1 | С |
|  | 0415 | 0 | P143* | 1 | 1 | С |
|  | 0491 | 0 | P143* | 2 | 1.4 | С |
| ЗАРЯДЫ МЕТАТЕЛЬНЫЕ ДЛЯ ОРУДИЙ | 0242 | 0 | P130 | 1 | 1 | С |
|  | 0279 | 0 | P130 | 1 | 1 | С |
|  | 0414 | 0 | Р130 | 1 | 1 | С |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЗАРЯДЫ ПОДРЫВНЫЕ | 0048 | 0 | Р130* | 1 | 1 | D |
| ЗАРЯДЫ РАЗРЫВНЫЕ ПЛАСТИФИЦИРОВАННЫЕ | 0457 | 0 | Р130 | 1 | 1 | D |
|  | 0458 | 0 | Р130 | 1 | 1 | D |
|  | 0459 | 0 | Р130 | 2 | 1.4 | D |
|  | 0460 | 0 | Р130 | 4 | 1.4 | S |
| ИЗВЕСТЬ НАТРОННАЯ, содержащая более 4% натрия гидроксида | 1907 | 24 | Р002, R001 | 3 | 8 |  |
| ИЗДЕЛИЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ для технических целей | 0428 | 0 | Р135 | 1 | 1 | G |
|  | 0429 | 0 | Р135 | 1 | 1 | G |
|  | 0430 | 0 | Р135 | 1 | 1 | G |
|  | 0431 | 0 | Р135 | 2 | 1.4 | G |
|  | 0432 | 0 | Р135 | 4 | 1.4 | S |
| ИЗДЕЛИЯ ПОД ПНЕВМАТИЧЕСКИМ или ГИДРАВЛИЧЕСКИМ ДАВЛЕНИЕМ (содержащие невоспламеняющийся газ) | 3164 | 0 | Р00З | 3 | 2.2 |  |
| ИЗОБУТАН | 1969 | 0 | Р200 | 2 | 2.1 |  |
| ИЗОБУТАНОЛ (СПИРТ ИЗОБУТИЛОВЫЙ) | 1212 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ИЗОБУТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2527 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3 |  |
| ИЗОБУТИЛАМИН | 1214 | 4 | Р001 | 2 | 3+8 |  |
| ИЗОБУТИЛАЦЕТАТ | 1213 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ИЗОБУТИЛЕН | 1055 | 0 | Р200 | 2 | 2.1 |  |
| ИЗОБУТИЛИЗОБУТИРАТ | 2528 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ИЗОБУТИЛИЗОЦИАНАТ | 2486 | 0 | Р001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ИЗОБУТИЛМЕТАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2283 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ИЗОБУТИЛПРОПИОНАТ | 2394 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ИЗОБУТИЛФОРМИАТ | 2393 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ИЗОБУТИРАЛЬДЕГИД (АЛЬДЕГИД ИЗОМАСЛЯНЫЙ) | 2045 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ИЗОБУТИРИЛХЛОРИД | 2395 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| ИЗОБУТИРОНИТРИЛ | 2284 | 0 | P001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ИЗОГЕКСЕН | 2288 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ИЗОГЕПТЕН | 2287 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ИЗООКТЕН | 1216 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ИЗОПЕНТЕНЫ | 2371 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| ИЗОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1218 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| ИЗОПРОПАНОЛ (СПИРТ ИЗОПРОПИЛОВЫЙ) | 1219 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ИЗОПРОПЕНИЛАЦЕТАТ | 2403 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ИЗОПРОПЕНИЛБЕНЗОЛ | 2303 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛАМИН | 1221 | 3 | P001 | 1 | 3+8 |  |
| ИЗОПРОПИЛАЦЕТАТ | 1220 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛБЕНЗОЛ | 1918 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛБУТИРАТ | 2405 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛИЗОБУТИРАТ | 2406 | 4 | P001, R0OI | 2 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛИЗОЦИАНАТ | 2483 | 0 | P001 | 1 | 3+6.1 |  |
| ИЗОПРОППЛНИТРАТ | 1222 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛПРОПИОНАТ | 2409 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛХЛОР АЦЕТАТ | 2947 | 7 | P00l, R001 | 3 | 3 |  |
| ИЗОПРОПИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 2934 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ИЗОПРОПИЛХЛОРФОРМИAT | 2407 | 0 | Р602 | 1 | 6.1+3+8 |  |
| ИЗОСОРБИДДИНИТРАТА СМЕСЬ, содержащая не менее 60% лактозы, маниозы, крахмала или гидрофосфата кальция | 2907 | 8 | Р406* | 2 | 4.1 |  |
| ИЗОСОРБИД-5-МОНОНИТРАТ | 3251 | 0 | Р409 | 3 | 4.1 |  |
| ИЗОФОРОНДИАМИН | 2289 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| ИЗОФОРОНДИИЗОЦИАНАТ | 2290 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ИЗОЦИАНАТОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ | 2285 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+3 |  |
| 3,3-ИМИНОДИПРОПИЛАМИН | 2269 | 19 | Р001, R001 | 3 | 8 |  |
| ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (группа опасности 2) | 2900 | 0 | P620 | 2 | 6.2 |  |
| ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (группа опасности 2) | 2814 | 0 | P620 | 2 | 6.2 |  |
| ЙОДА МОНОХЛОРИД | 1792 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| 2-ЙОДБУТАН | 2390 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЙОДПРОПАНЫ | 2392 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЙОДМЕТИЛПРОПАНЫ | 2391 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ (I) | 2570 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |
| КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ (II) | 2570 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| КАДМИЯ СОЕДИНЕНИЕ (III) | 2570 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| КАЛИЙ | 2257 | 0 | P403 | 1 | 4.3 |  |
| КАЛИЯ АРСЕНАТ | 1677 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ АРСЕНИТ | 1678 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ БОРГИДРИД | 1870 | 0 | P403 | 1 | 4.3 |  |
| КАЛИЯ БРОМАТ | 1484 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ ГИДРОДИФТОРИД | 1811 | 23 | P002 | 2 | 8+6.1 |  |
| КАЛИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | 1813 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР (II) | 1814 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| КАЛИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР (III) | 1814 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФАТ | 2509 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| КАЛИЯ ДИТИОНИТ (КАЛИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 1929" | 0 | P410 | 2 | 4.2 |  |
| КАЛИЯ МЕТАВАНАДАТ | 2864 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ СПЛАВЫ | 1420 | 0 | P403 | 1 | 4.3 |  |
| КАЛИЯ МОНООКСИД | 2033 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| КАЛИЯ - НАТРИЯ СПЛАВЫ | 1422 | 0 | P403 | 1 | 4.3 |  |
| КАЛИЯ НИТРАТ | 1486 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ НИТРАТА И НАТРИЯ НИТРИТА СМЕСЬ | 1487 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ НИТРИТ | 1488 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 1490 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ ПЕРОКСИД | 1491 | 0 | P503 | 1 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 1492 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ ПЕРХЛОРАТ | 1489 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или КАЛИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% | 1382 | 0 | P410 | 2 | 4.2 |  |
| КАЛИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды | 1847 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| КАЛИЯ СУПЕРОКСИД | 2466 | 0 | P503 | 1 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ ТЕТРАЦИАНОКУПРАТ | 1679 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ ФОСФИД | 2012 | 0 | P403 | 1 | 4.3+6.1 |  |
| КАЛИЯ ФТОРАЦЕТАТ | 2628 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАЛИЯ ФТОРИД | 1812 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 2655 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| КАЛИЯ ХЛОРАТ | 1485 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР (И) | 2427 | 10 | Р504 | 2 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР (Ш) | 2427 | 13 | Р504, R001 | 3 | 5.1 |  |
| КАЛИЯ ЦИАНИД | 1680 | 0 | Р002 | 1 | 6.1 |  |
| КАЛЬЦИЙ | 1401 | 11 | Р410 | 2 | 4.3 |  |
| КАЛЬЦИЙ АРСЕН AT | 1573 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ АРСЕНАТА И КАЛЬЦИЯ АРСЕНИТА СМЕСЬ ТВЕРДАЯ | 1574 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ГИДРИД | 1404 | 0 | Р403 |  | 4.3 |  |
| КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ ГИДРАТИРОВАННЫИ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА ГИДРАТИРОВАННАЯ СМЕСЬ, содержащая не менее 5,5%, но не более 16% воды | 2880 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 39% активного хлора (8,8% активного кислорода) | 1748 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ СУХАЯ, содержащая более 10%, но не более 39% активного хлора | 2208 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ДИТИОНИТ (КАЛЬЦИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 1923 | 0 | Р410 | 2 | 4.2 |  |
| КАЛЬЦИЯ КАРБИД (I) | 1402 | 0 | Р403 | 1 | 4.3 |  |
| КАЛЬЦИЯ КАРБИД (II) | 1402 | 11 | Р410 | 1 | 4.3 |  |
| КАЛЬЦИЯ - МАРГАНЦА СИЛИКАТ | 2844 | 12 | Р410, R001 | 3 | 4.3 |  |
| КАЛЬЦИЯ НИТРАТ | 1454 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 1456 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ПЕРОКСИД | 1457 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ПЕРХЛОРАТ | 1455 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ | 1313 | 9 | P002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ РЕЗИНАТ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 1314 | 9 | P002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД (II) | 1405 | 11 | P410 | 2 | 4.3 |  |
| КАЛЬЦИЯ СИЛИЦИД (III) | 1405 | 12 | P410, R001 | 3 | 4.3 |  |
| КАЛЬЦИЯ ФОСФИД | 1360 | 0 | P403 | 1 | 4.3+6.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТ | 1452 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР (II) | 2429 | 10 | P504, R001 | 2 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР (III) | 2429 | 13 | P504 | 3 | 5,1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ХЛОРИТ | 1453 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| КАЛЬЦИЯ ЦИАНАМИД с массовой долей карбида кальция более 0,1% | 1403 | 12 | — | 0 | 4.3 |  |
| КАЛЬЦИЯ ЦИАНИД | 1575 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |
| КАМФАРА синтетическая | 2717 | 9 | P002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| КАПСЮЛИ-ВОСПЛАМЕНИТЕЛИ | 0044 | 0 | P133 | 4 | 1.4 | S |
|  | 0377 | 0 | P133 | 1 | 1 | В |
|  | 0378 | 0 | P133 | 2 | 1.4 | B |
| КАРБАМИДА И ВОДОРОДА ПЕРЕКСИДА КОМПЛЕКС | 1511 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1+8 |  |
| КАРБАМИДА НИТРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 1357 | 0 | P406 | 1 | 4 1 |  |
| КАРБОНИЛСУЛЬФИД | 2204 | 0 | P200 | 1 | 2.3+2 1 |  |
| КАРБОНИЛФТОРИД | 2417 | 0 | P200 | 1 | 2.3+8 |  |
| КАСТОРОВЫЕ БОБЫ или КАСТОРОВАЯ МУКА или КАСТОРОВЫЙ ЖМЫХ или КАСТОРОВЫЕ ХЛОПЬЯ | 2969 | 25 | P002* | 2 | 9 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ (II) | 2881 | 0 | Р410 | 2 | 4.2 |  |
| КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ (III) | 2881 | 0 | Р002, R001 | 3 | 4.2 |  |
| КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ УВЛАЖНЕННЫЙ с видимым избытком жидкости | 1378 | 0 | Р410* | 2 | 4.2 |  |
| КАУЧУК В ОТХОДАХ или КАУЧУК РЕГЕНЕРИРОВАННЫЙ - порошок или гранулы | 1345 | 8 | Р002 | 4 | 4.1 |  |
| КАУЧУКА РАСТВОР (1) | 1287 | 3 | Р001 | 1 | 3 |  |
| КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50°С более 110 кПа, но не более 175 кПа) (II) | 1287 | 6 | Р001 | 2 | 3 |  |
| КАУЧУКА РАСТВОР (давление паров при 50°С не более110кПа(П) | 1287 | 6 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| КАУЧУКА РАСТВОР (III) | 1287 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| КЕРОСИН | 1223 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| КИНО- И ФОТОПЛЕНКА НА НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНОЙ ОСНОВЕ, покрытая желатином, исключая отходы | 1324 | 9 | Р002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| КИСЛОРОД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1073 | 0 | Р203* | 3 | 2.2+5.1 |  |
| КИСЛОРОД СЖАТЫЙ | 1072 | 0 | Р200* | 3 | 2.1+5.1 |  |
| КИСЛОРОДА ДИФТОРИД СЖАТЫЙ | 2190 | 0 | Р200* | 1 | 2.3+5.1+8 |  |
| КИСЛОТА АЗОТНАЯ КРАСНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 2032 | 20 | Р602 | 1 | 8+5.1+6.1 |  |
| КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты более 70% | 2031 | 20 | Р001* | 1 | 8+5.1 |  |
| КИСЛОТА АЗОТНАЯ, кроме красной дымящей, с содержанием азотной кислоты не более 70% | 2031 | 22 | P001* | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА АКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 2218 | 22 | P001 | 2 | 8+3 |  |
| КИСЛОТА БОРФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 1775 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ (II) | 1788 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА БРОМИСТОВОДОРОДНАЯ (Ш) | 1788 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА БРОМУКСУСНАЯ | 1938 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА БУТИЛФОСФОРНАЯ | 1718 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА ГЕКСАФТОРОФОСФОРНАЯ | 1782 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА ДИИЗООКТИЛФОСФОРНАЯ | 1902 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА ДИФТОРФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ | 1768 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ или КИСЛОТЫ ДИХЛОРИЗОЦИАНУРОВОЙ СОЛИ | 2465 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| КИСЛОТА ДИХЛОРУКСУСНАЯ | 1764 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА ИЗОМАСЛЯНАЯ | 2529 | 7 | P001, R001 | 3 | 3+8 |  |
| КИСЛОТА ИЗОПРОПИЛФОСФОРНАЯ | 1793 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА ИОДИСТОВОДОРОДНАЯ (II) | 1787 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА ИОДИСТОВОДОРОДНАЯ (III) | 1787 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА КАКОДИЛОВАЯ | 1572 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| КИСЛОТА КАПРОНОВАЯ | 2829 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА КРЕЗИЛОВАЯ | 2022 | 17 | P001 | 2 | 6.1+8 |  |
| КИСЛОТА КРЕМНЕФТОРИСТОВОДОРОДНАЯ | 1778 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА КРОТОНОВАЯ | 2823 | 24 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА МАСЛЯНАЯ | 2820 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА 5-МЕРКАПТОТЕТРАЗОЛ-1 -УКСУСНАЯ | 0448 | 0 | P114b | 2 | 1.4 | С |
| КИСЛОТА МЕТАКРИЛОВАЯ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 2531 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА МОНОФТОРОФОСФОРНАЯ БЕЗВОДНАЯ | 1776 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА МУРАВЬИНАЯ | 1779 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ЖИДКАЯ | 1553 | 0 | P001 | 1 | 6.1 |  |
| КИСЛОТА МЫШЬЯКОВАЯ ТВЕРДАЯ | 1554 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |

| ## Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КИСЛОТА НИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ | 2305 | 23 | Р002 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ЖИДКАЯ | 2308 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА НИТРОЗИЛСЕРНАЯ ТВЕРДАЯ | 2308 | 23 | Р002 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА ПРОПИОНОВАЯ | 1848 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА СЕЛЕНОВАЯ | 1905 | 21 | Р002 | 1 | 8 |  |
| КИСЛОТА СЕРНАЯ ДЫМЯЩАЯ | 1831 | 20 | Р602 | 1 | 8+6.1 |  |
| КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая более 51% кислоты | 1830 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА СЕРНАЯ, содержащая не более 51% кислоты, или ЖИДКОСТЬ АККУМУЛЯТОРНАЯ КИСЛОТНАЯ | 2796 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА СЕРНАЯ ОТРАБОВАННАЯ | 1832 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА СЕРНАЯ, РЕГЕНИРИРОВАННАЯ ИЗ КИСЛОГО ГУДРОНА | 1906 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА СЕРНИСТАЯ | 1833 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА СУЛЬФАМИНОВАЯ | 2967 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА ТЕТРАЗОЛ-1-УКСУСНАЯ | 0407 | 0 | P114b | 2 | 1.4 | С |
| КИСЛОТА ТИОГЛИКОЛЕВАЯ | 1940 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА ТИОМОЛОЧНАЯ | 2936 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| КИСЛОТА ТИОУКСУСНАЯ | 2436 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ сухая или увлажненная с массовой долей воды менее 30% | 0215 | 0 | P112a, P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ увлажненная с массовой долей воды не менее 10% | 3368 | 0 | P406* | 1 | 4.1 |  |
| КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЙНАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 30% | 1355 | 0 | P406 | 1 | 4.1 |  |
| КИСЛОТА ТРИНИТРОБЕНЗОЛСУЛЬФОНОВАЯ | 0386 | 0 | P112b*, P112c* | 1 | 1 | D |
| КИСЛОТА ТРИФТОРУКСУСНАЯ | 2699 | 20 | P001 | 1 | 8 |  |
| КИСЛОТА ТРИХЛОРИЗОЦИАНУРОВАЯ СУХАЯ | 2468 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| КИСЛОТА ТРИХЛОРУКСУСНАЯ | 1839 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА УКСУСНАЯ ЛЕДЯНАЯ или КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 80% | 2789 | 22 | P001 | 2 | 8+3 |  |
| КИСЛОТА ФОСФОРИСТАЯ | 2834 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ЖИДКАЯ | 1805 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА ФОСФОРНАЯ ТВЕРДАЯ | 1805 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА ФТОРСУЛЬФОНОВАЯ | 1777 | 20 | P001 | 1 | 8 |  |
| КИСЛОТА ФТОРУКСУСНАЯ | 2642 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |
| КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ (II) | 1789 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТА ХЛОРИСТОВОДОРОДНАЯ (Ш) | 1789 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты более 50%, но не более 72% | 1873 | 0 | P502* | 1 | 5.1+8 |  |
| КИСЛОТА ХЛОРНАЯ с массовой долей кислоты не более 50% | 1802 | 22 | P001 | 2 | 8+5.1 |  |
| КИСЛОТА ХЛОРПЛАТИНОВАЯ ТВЕРДАЯ | 2507 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА 2-ХЛОРПРОПИОНОВАЯ | 2511 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТА ХЛОРСУЛЬФОНОВАЯ с серным ангидридом или без него | 1754 | 20 | P001 | 1 | 8 |  |
| КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ ТВЕРДАЯ | 1751 | 18 | P002 | 2 | 6.1+8 |  |
| КИСЛОТА ХРОМСЕРНАЯ | 2240 | 20 | P001 | 1 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ АЛКИЛСЕРНЫЕ | 2571 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР (II) | 2564 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |

| ## Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КИСЛОТЫ ТРИХЛОРУКСУСНОИ РАСТВОР (III) | 2564 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ РАСТВОР с массовой долей кислоты не менее 50%, но не более 80% | 2790 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ УСКУСНОИ РАСТВОР с массовой долей кислоты более 10% и менее 50% | 2790 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ И КИСЛОТЫ СЕРНОЙ СМЕСЬ | 1786 | 20 | Р001 | 1 | 8+6.1 |  |
| КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 85% | 1790 | 0 | Р802* | 1 | 8+6.1 |  |
| КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты более 60%, но не более 85% | 1790 | 20 | Р001* | 1 | 8+6.1 |  |
| КИСЛОТЫ ФТОРИСТОВОДОРОДНОЙ раствор с содержанием фтористоводородной кислоты не более 60% | 1790 | 22 | Р001 | 2 | 8+6.1 |  |
| КИСЛОТЫ ХЛОРНОВАТОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР, содержащий не более 10% хлорноватой кислоты | 2626 | 10 | Р504 | 2 | 5.1 |  |
| КИСЛОТЫ 2-ХЛОРПРОПИОНОВОЙ РАСТВОР | 2511 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ ХЛОРУКСУСНОЙ РАСТВОР | 1750 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+8 |  |
| КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР (II) | 1755 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| КИСЛОТЫ ХРОМОВОЙ РАСТВОР (III) | 1755 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КЛЕИ содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (I) | 1133 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| КЛЕИ содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50°С более 110 кПа, но не более 175 кПа) (II) | 1133 | 6 | P001* | 2 | 3 |  |
| КЛЕИ содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (давление паров при 50°С не более 110 кПа) (II) | 1133 | 6 | P001*, R001 | 2 | 3 |  |
| КЛЕИ содержащие легковоспламеняющуюся жидкость (III) | 1133 | 7 | P001*, R001 | 3 | 3 |  |
| КОБАЛЬТА НАФТЕНАТЫ - ПОРОШОК | 2001 | 9 | P002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| КОБАЛЬТА РЕЗИНАТ ОСАЖДЕННЫЙ | 1318 | 9 | P002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (II) | 3316 | 0 | P901 | 2 | 9 |  |
| КОМПЛЕКТ ХИМИЧЕСКИХ ВЕЩЕСТВ или КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ (III) | 3316 | 0 | P901 | 3 | 9 |  |
| КОПРА | 1363 | 0 | P003*, R001 | 3 | 4.2 |  |
| КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (класс 3) (I) | 1263 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50°С более 110 кПа, но не более 115 кПа) (класс 3) (II) | 1263 | 6 | P001* | 2 | 3 |  |
| КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (давление паров при 50°С не более 110кПа)(классЗ)(II) | 1263 | 6 | P001*, R001 | 2 | 3 |  |
| КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая разбавитель или растворитель краски) (класс 3) (Ш) | 1263 | 7 | P001*, R001 | 3 | 3 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | ### Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) (класс 8) (II) | 3066 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| КРАСКА (включая краску, лак, эмаль, краситель, шеллак, олифу, политуру, жидкий наполнитель и жидкую лаковую основу) или МАТЕРИАЛ ЛАКОКРАСОЧНЫЙ (включая растворитель или разбавитель краски) (класс 8) (Ш) | 3066 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (I) | 1210 | 3 | Р001 | 1 | 3 |  |
| КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С более 110 кПа, но не более 175 кПа) (II) | 1210 | 6 | Р001* | 2 | 3 |  |
| КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С не более 110кПа(II) | 1210 | 6 | P00I*, R001 | 2 | 3 |  |
| КРАСКА ТИПОГРАФСКАЯ легковоспламеняющаяся или МАТЕРИАЛ, ИСПОЛЬЗУЕМЫЙ С ТИПОГРАФСКОЙ КРАСКОЙ (включая разбавитель или растворитель типографской краски), легковоспламеняющийся (III) | 1210 | 7 | Р001*, R001 | 3 | 3 |  |
| КРЕЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 2076 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+8 |  |
| КРЕЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 2076 | 18 | P002 | 2 | 6.1+8 |  |
| КРЕМНИЙ - ПОРОШОК АМОРФНЫЙ | 1346 | 9 | P002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| КРЕМНИЯ ТЕТРАФТОРИД | 1859 | 0 | P200 | 1 | 2.3+8 |  |
| КРЕМНИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 1818 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| КРИПТОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1970 | 1 | P203* | 3 | 2.2 |  |
| КРИПТОН СЖАТЫЙ | 1056 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| КРОТОНАЛЬДЕГИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1143 | 0 | P001 | 1 | 6.1+З |  |
| КРОТОНИЛЕН | 1144 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| КСАНТОГЕНАТЫ (II) | 3342 | 0 | P002 | 2 | 4.2 |  |
| КСАНТОГЕНАТЫ (III) | 3342 | 0 | P002, R001 | 3 | 4.2 |  |
| КСЕНОН | 2036 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| КСЕНОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2591 | 1 | P203* | 3 | 2.2 |  |
| КСИЛЕНОЛЫ жидкие | 2261 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| КСИЛЕНОЛЫ твердые | 2261 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| КСИЛИДИНЫ ЖИДКИЕ | 1711 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| КСИЛИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 1711 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| КСИЛИЛБРОМИД | 1701 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| КСИЛОЛЫ (II) | 1307 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| КСИЛОЛЫ (III) | 1307 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЛИТИЙ | 1415 | 0 | P403 | 1 | 4.3 |  |
| ЛИТИЙ-ФЕРРОСИЛИЦИЙ | 2830 | 11 | P410 | 2 | 4.3 |  |
| ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД | 1410 | 0 | P403 | 1 | 4.3 |  |
| ЛИТИЯ АЛЮМОГИДРИД В ЭФИРЕ | 1411 | 0 | P402 | 1 | 4.3+3 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | #### Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЛИТИЯ БОРГИДРИД | 1413 | 0 | Р403 | 1 | 4.3 |  |
| ЛИТИЯ ГИДРИД | 1414 | 0 | Р403 | 1 | 4.3 |  |
| ЛИТИЯ ГИДРИД - ПЛАВ ТВЕРДЫЙ | 2805 | 11 | Р410* | 2 | 4.3 |  |
| ЛИТИЯ ГИДРОКСИД | 2680 | 23 | Р002 | 2 | 8 |  |
| ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР (II) | 2679 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| ЛИТИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР (III) | 2679 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТ СУХОЙ или ЛИТИЯ ГИПОХЛОРИТА СМЕСЬ | 1471 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| ЛИТИЯ НИТРАТ | 2722 | 12 | Р002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| ЛИТИЯ НИТРИД | 2806 | 0 | Р403 | 1 | 4.3 |  |
| ЛИТИЯ ПЕРОКСИД | 1472 | И | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| ЛИТИЙ КРЕМНИСТЫЙ | 1417 | 11 | Р410 | 2 | 4.3 |  |
| МАГНИЙ или МАГНИЯ СПЛАВЫ, содержащие более 50% магния (гранулы, стружки или ленты) | 1869 | 9 | P002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| МАГНИИ В ГРАНУЛАХ ПОКРЫТЫХ, размер частиц не менее 149 микрон | 2950 | 12 | Р410, R001 | 3 | 4.3 |  |
| МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК (I) | 1418 | 0 | Р403 | 1 | 4.3+4.2 |  |
| МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК (II) | 1418 | 11 | Р410 | 2 | 4.3+4.2 |  |
| МАГНИЙ - ПОРОШОК или МАГНИЯ СПЛАВЫ - ПОРОШОК (III) | 1418 | 12 | P410, R001 | 3 | 4.3+4.2 |  |
| МАГНИЙДИАМИД | 2004 | 0 | Р410 | 2 | 4.2 |  |
| МАГНИЯ-АЛЮМИНИЯ ФОСФИД | 1419 | 0 | Р403 | 1 | 4.3+6.1 |  |
| МАГНИЯ АРСЕНАТ | 1622 | 18 | Р002 | 2 | 61 |  |
| МАГНИЯ БРОМАТ | 1473 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| МАГНИЯ ГИДРИД | 2010 | 0 | Р403 | 1 | 4.3 |  |
| МАГНИЯ НИТРАТ | 1474 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| МАГНИЯ ПЕРОКСИД | 1476 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| МАГНИЯ ПЕРХЛОРАТ | 1475 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| МАГНИЯ СИЛИЦИД | 2624 | 11 | Р410 | 2 | 4.3 |  |
| МАГНИЯ ФОСФИД | 2011 | 0 | Р403 | 1 | 4.3+6.1 |  |
| МАГНИЯ ФТОРОСИЛИКАТ | 2853 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| МАГНИЯ ХЛОРАТ | 2723 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| МАЛОНОНИТРИЛ | 2647 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| МАНЕБ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ, содержащий не менее 60% манеба | 2210 | 0 | P002, R001 | 3 | 4.2+4.3 |  |
| МАНЕБ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ или МАНЕБА ПРЕПАРАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ против самонагревания | 2968 | 12 | — | 0 | 4.3 |  |
| МАННИТГЕКСАНИТРАТ (НИТРОМАННИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и волы не менее 40% | 0133 | 0 | P112a | 1 | 1 | D |
| МАРГАНЦА (II) НИТРАТ | 2724 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| МАРГАНЦА РЕЗИНАТ | 1330 | 9 | P002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| МАСЛА АЦЕТОНОВЫЕ | 1091 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МАСЛО КАМФОРНОЕ | 11З0 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| МАСЛО СИВУШНОЕ (II) | 1201 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МАСЛО СИВУШНОЕ (Ш) | 1201 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ (II) | 1288 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МАСЛО СЛАНЦЕВОЕ (III) | 1288 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| МАСЛО СМОЛЯНОЕ (I) | 1286 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |

| ##### Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50˚ С более 110 кПа, но не более 175 кПа) (II) | 1286 | 6 | Р001 | 2 | 3 |  |
| МАСЛО СМОЛЯНОЕ (давление паров при 50°С не более 110кПа)(II) | 1286 | 6 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МАСЛО СМОЛЯНОЕ (III) | 1286 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| МАСЛО ХВОЙНОЕ | 1272 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| МЕДИ АРСЕНИТ | 1586 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| МЕДИ АЦЕТОАРСЕНИТ | 1585 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| МЕДИ (III) ХЛОРАТ | 2721 | 11 | Р002 | 2 | 5 1 |  |
| МЕДИ ХЛОРИД | 2802 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| МЕДИ ЦИАНИД | 1587 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| МЕДЬЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР (II) | 1761 | 22 | Р001 | 2 | 8+6.1 |  |
| МЕДЬЭТИЛЕНДИАМИНА РАСТВОР (III) | 1761 | 19 | P001, R001 | 3 | 8+6.1 |  |
| МЕЗИТИЛОКСИД | 1229 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| МЕТАКРИЛОНИТРИЛ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 3079 | 0 | Р001 | 1 | 3+6.1 |  |
| МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ или МЕТАЛЛ ЩЕЛОЧНОЗЕМЕЛЬНЫЙ ДИСПЕРГИРОВАННЫЙ | 1391 | 0 | Р402 | 1 | 4.3 |  |
| МЕТАЛЬДЕГИД | 1332 | 9 | Р002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| МЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ с высоким содержанием метана | 1972 | 0 | Р203* | 2 | 2.1 |  |
| МЕТАНОЛ | 1230 | 0 | Р001 | 2 | 3+6.1 |  |
| МЕТАН СЖАТЫЙ или ГАЗ ПРИРОДНЫЙ СЖАТЫЙ с высоким содержанием метана | 1971 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| МЕТАНСУЛЬФОНИЛХЛОРИД | 3246 | 0 | P001 | 1 | 6.1+8 |  |
| МЕТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1919 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МЕТИЛАЛЛИЛХЛОРИД | 2554 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МЕТИЛАЛЬ | 1234 | 4 | P001 | 2 | 3 |  |
| МЕТИЛАМИЛАЦЕТАТ | 1233 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| МЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 1061 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| МЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР | 1235 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| N-МЕТИЛАНИЛИН | 2294 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| МЕТИЛАЦЕТАТ | 1231 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МЕТИЛАЦЕТИЛЕНА И ПРОПАДИЕНА СМЕСЬ СТАБИЛИЗИРОВАННАЯ | 1060 | 0 | P200 | 2 | 2 1 |  |
| МЕТИЛБРОМАЦЕТАТ | 2643 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| МЕТИЛБРОМИД, содержащий не более 2% хлорпикрина | 1062 | 0 | P200 | 1 | 2.3 |  |
| МЕТИЛБРОМИДА И ЭТИЛЕНДИБРОМИДА СМЕСЬ ЖИДКАЯ | 1647 | 0 | P602 | 1 | 6.1 |  |
| 2-МЕТИЛБУТАНАЛ | 3371 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| З-МЕТИЛБУТАНОН-2 | 2397 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| 2-МЕТИЛБУТЕН-1 | 2459 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| 2-МЕТИЛБУТЕН-2 | 2460 | 4 | P001 | 2 | 3 |  |
| 3-МЕТИЛБУТЕН-1 | 2561 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| N-МЕТИЛБУТИЛАМИН | 2945 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| МЕТИЛБУТИРАТ | 1237 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| альфа-МЕТИЛВАЛЕРАЛЬДЕГИД | 2367 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МЕТИЛВИНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1251 | 0 | P601 | 1 | 6.1+3+8 |  |
| 5-МЕТИЛГЕКСАНОН-2 | 2302 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| 2-МЕТИЛ-2-ГЕПТАНТИОЛ | 3023 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МЕТИЛГИДРАЗИН | 1244 | 0 | Р602 | 1 | 6.1+3+8 |  |
| МЕТИЛДИХЛОРАЦЕТАТ | 2299 | 19 | P001, R001 | 2 | 61 |  |
| МЕТИЛИЗОБУТИЛКАРБИНОЛ | 2053 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| МЕТИЛИЗОБУТИЛКЕТОН | 1245 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МЕТИЛИЗОВАЛЕРАТ | 2400 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МЕТИЛИЗОПРОПЕНИЛКЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1246 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МЕТИЛИЗОТИОЦИАНАТ | 2477 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3 |  |
| МЕТИЛИЗОЦИАНАТ | 2480 | 0 | P601 | 1 | 6.1+3 |  |
| МЕТИЛИОДИД | 2644 | 0 | P001 | 1 | 6.1 |  |
| МЕТИЛМЕРКАПТАН | 1064 | 0 | P200 | 1 | 2.3+2 1 |  |
| МЕТИЛМЕТАКРИЛАТ, МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1247 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| 4-МЕТИЛМОРФОЛИН (N-МЕТИЛМОРФОЛИН) | 2535 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| МЕТИЛОРТОСИЛИКАТ | 2606 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3 |  |
| МЕТИЛПЕНТАДИЕН | 2461 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| 2-МЕТИЛПЕНТАНОЛ-2 | 2560 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| 1-МЕТЛПИПЕРИДИН | 2399 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| МЕТИЛПРОПИЛКЕТОН | 1249 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МЕТИЛПРОПИОНАТ | 1248 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МЕТИЛТЕТРАГИДРОФУРАН | 2536 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МЕТИЛТРИХЛОРАЦЕТАТ | 2533 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| МЕТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1250 | 3 | P001 | 1 | 3+8 |  |
| МЕТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | 2437 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| МЕТИЛФОРМИАТ | 1243 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| МЕТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 41) | 2454 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| 2-МЕТИЛФУРАН | 2301 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МЕТИЛХЛОРАЦЕТАТ | 2295 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3 |  |
| МЕТИЛХЛОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 40) | 1063 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| МЕТИЛХЛОРИДА И МЕТИЛЕНХЛОРИДА СМЕСЬ | 1912 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| МЕТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 2933 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| МЕТИЛХЛОРСИЛАН | 2534 | 0 | P200 | 1 | 2.3+2.1+8 |  |
| МЕТИЛХЛОРФОРМИАТ | 1238 | 0 | P602 | 1 | 6.1+3+8 |  |
| МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАН | 2296 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОЛЫ легковоспламеняющиеся | 2617 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| МЕТИЛЦИКЛОГЕКСАНОН | 2297 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| МЕТИЛЦИКЛОПЕНТАН | 2298 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| 2-МЕТИЛ-5-ЭТИЛПИРИДИН | 2300 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| МЕТОКСИМЕТИЛИЗОЦИАНАТ | 2605 | 0 | P001 | 1 | 3+6.1 |  |
| 4-МЕТОКСИ-4-МЕТИЛПЕНТАНОН-2 | 2293 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| 1 -МЕТОКСИ-2-ПРОПАНОЛ | 3092 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| МИНЫ с разрывным зарядом | 0136 | 0 | P130 | 1 | 1 | F |
|  | 0137 | 0 | P130* | 1 | 1 | D |
|  | 0138 | 0 | P130* | 1 | 1 | D |
|  | 0294 | 0 | P130 | 1 | 1 | F |
| МОЛИБДЕНА ПЕНТАХЛОРИД | 2508 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| МОРФОЛИН | 2054 | 20 | P001 | 1 | 8+3 |  |
| МОЧЕВИНЫ НИТРАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 0220 | 0 | P112a, P112b, P112c | 1 | 1 | D |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | ## Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| МОЧЕВИНЫ НИТРАТ увлажненный с массовой долей воды не менее 10% | 3370 | 0 | Р406* | 1 | 4.1 |  |
| МУКА РЫБНАЯ (РЫБНЫЕ ОТХОДЫ) НЕСТАБИЛИЗИРОВАНАЯ | 1374 | 0 | Р410 | 2 | 4.2 |  |
| МЫШЬЯК | 1558 | 18 | Р002 | 2 | 6 1 |  |
| МЫШЬЯКА БРОМИД | 1555 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| МЫШЬЯКА ПЕНТАОКСИД | 1559 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| МЫШЬЯКА ТРИОКСИД | 1561 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| МЫШЬЯКА ТРИХЛОРИД | 1560 | 0 | Р602 | 1 | 6.1 |  |
| МЫШЬЯКОВАЯ ПЫЛЬ | 1562 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 70% спирта по объему | 3065 | 5 | P001*, R001 | 2 | 3 |  |
| НАПИТКИ АЛКОГОЛЬНЫЕ, содержащие более 24%, но не более 70% спирта по объему | 3065 | 7 | P001*, R001 | 3 | 3 |  |
| НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ (II) | 1293 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| НАСТОЙКИ МЕДИЦИНСКИЕ (III) | 1293 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| НАТРИЙ | 1428 | 0 | P403 | 1 | 4.3 |  |
| НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ БАТАРЕИ или НАТРИЙСОДЕРЖАЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ | 3292 | 0 | P408* | 2 | 4.3 |  |
| НАТРИЯ АЗИД | 1687 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР (II) | 1819 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| НАТРИЯ АЛЮМИНАТА РАСТВОР (III) | 1819 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| НАТРИЯ АЛЮМОГИДРИД | 2835 | 11 | P410 | 2 | 4.3 |  |
| НАТРИЯ -АММОНИЯ ВАНАДАТ | 2863 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ АРСАНИЛАТ | 2473 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ АРСЕНАТ | 1685 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ АРСЕНИТ ТВЕРДЫЙ | 2027 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР (II) | 1686 | 17 | P001 | 2 | 6.1. |  |
| НАТРИЯ АРСЕНИТА ВОДНЫЙ РАСТВОР (III) | 1686 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ БОРГИДРИД | 1426 | 0 | P403 | 1 | 4.3 |  |
| НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и гидроксида натрия не более 40% (II) | 3320 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| НАТРИЯ БОРГИДРИДА И НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР с массовой долей боргидрида натрия не более 12% и гидроксида натрия не более 40% (III) | 3320 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| НАТРИЯ БРОМАТ | 1494 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ГИДРИД | 1427 | 0 | P403 | 1 | 4.3 |  |
| НАТРИЯ ГИДРОДИФТОРИД | 2439 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| НАТРИЯ ГИДРОКСИД ТВЕРДЫЙ | 1823 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР (II) | 1824 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| НАТРИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР (III) | 1824 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИД, содержащий не менее 25% кристаллизационной воды | 2949 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| НАТРИЯ ГИДРОСУДЬФИД, содержащий менее 25% кристаллизационной воды | 2318 | 0 | P410 | 2 | 4.2 |  |
| НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 0234 | 0 | P114a*, P114b | 1 | 1 | С |
| НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ увлажненный с массовой долей воды не менее 10% | 3369 | 0 | P406* | 1 | 4.1+6.1 |  |
| НАТРИЯ ДИНИТРО-о-КРЕЗОЛЯТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 1348 | 0 | P406* | 1 | 4.1+6.1 |  |
| НАТРИЯ ДИТИОНИТ (НАТРИЯ ГИДРОСУЛЬФИТ) | 1384 | 0 | P410 | 2 | 4.2 |  |
| НАТРИЯ КАКОДИЛАТ | 1688 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | ## Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НАТРИЯ КУПРОЦИАНИД ТВЕРДЫЙ | 2316 | 0 | Р002 | 1 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ КУПРОЦИАНИДА РАСТВОР | 2317 | 0 | Р001 | 1 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ МЕТИЛАТ | 1431 | 0 | Р410 | 2 | 4.2+8 |  |
| НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте (II) | 1289 | 4 | Р001 | 2 | 3+8 |  |
| НАТРИЯ МЕТИЛАТА РАСТВОР в спирте (III) | 1289 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3+8 |  |
| НАТРИЯ НИТРАТ | 1498 | 12 | Р002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ НИТРАТА И КАЛИЯ НИТРАТА СМЕСЬ | 1499 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ НИТРИТ | 1500 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1+6.1 |  |
| НАТРИЯ ОКСИД | 1825 | 23 | Р002 | 2 | 8 |  |
| НАТРИЯ ПЕНТАХЛОРФЕНОЛЯТ | 2567 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ ПЕРМАНГАНАТ | 1503 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ПЕРОКСИД | 1504 | 0 | Р503 | 1 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ПЕРОКСОБОРАТ БЕЗВОДНЫЙ | 3247 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ПЕРСУЛЬФАТ | 1505 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ПЕРХЛОРАТ | 1502 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 0235 | 0 | Р114а*, Р114b* | 1 | 1 | С |
| НАТРИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 1349 | 0 | Р406* | 1 | 4.1 |  |
| НАТРИЯ СУЛЬФИД БЕЗВОДНЫЙ или НАТРИЯ СУЛЬФИД с долей кристаллизационной воды менее 30% | 1385 | 0 | Р410 | 2 | 4.2 |  |
| НАТРИЯ СУЛЬФИДА КРИСТАЛЛОГИДРАТ, содержащий не менее 30% кристаллизационной воды | 1849 | 23 | Р002 | 2 | 8 |  |
| НАТРИЯ СУПЕРОКСИД | 2547 | 0 | Р5ОЗ | 1 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ТРИОКСОСИЛИКАТ | 3253 | 24 | Р002, R001 | 3 | 8 |  |
| НАТРИЯ ФОСФИД | 1432 | 0 | P403 | 1 | 4.3+6.1 |  |
| НАТРИЯ ФТОРАЦЕТАТ | 2629 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ ФТОРИД | 1690 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ ФТОРСИЛИКАТ | 2674 | 9 | P002, R00l | 2 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ ХЛОРАТ | 1495 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР (II) | 2428 | 10 | P504 | 2 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ХЛОРАТА ВОДНЫЙ РАСТВОР (III) | 2428 | 13 | P504, R001 | 3 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ХЛОРАЦЕТАТ | 2659 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| НАТРИЯ ХЛОРИТ | 1496 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| НАТРИЯ ЦИАНИД | 1689 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |
| НАФТАЛИН СЫРОЙ или НАФТАЛИН ОЧИЩЕННЫЙ | 1334 | 9 | P002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| альфа-НАФТИЛАМИН | 2077 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| бета-НАФТИЛАМИН | 1650 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| НАФТИЛМОЧЕВИНА | 1652 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| НАФТИЛТИОМОЧЕВИНА | 1651 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| НЕОН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1913 | 1 | P203* | 3 | 2.2 |  |
| НЕОН СЖАТЫЙ | 1065 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| НЕФТЬ СЫРАЯ (I) | 1267 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50°С более 110 кПа, но не более 175 кПа) (II) | 1267 | 4 | P001 | 2 | 3 |  |
| НЕФТЬ СЫРАЯ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) (II) | 1267 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| НЕФТЬ СЫРАЯ (III) | 1267 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| НИКЕЛЯ КАРБОНИЛ | 1259 | 0 | P601 | 1 | 6.1+3 |  |
| НИКЕЛЯ (II) НИТРАТ | 2725 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| НИКЕЛЯ (II) НИТРИТ | 2726 | 12 | Р002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| НИКЕЛЯ ЦИАНИД | 1653 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| НИКОТИН | 1654 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД жидкий или НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИДА РАСТВОР | 1656 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА ГИДРОХЛОРИД твердый | 1656 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА САЛИЦИЛАТ | 1657 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА СУЛЬФАТА РАСТВОР | 1658 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА СУЛЬФАТ ТВЕРДЫЙ | 1658 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| НИКОТИНА ТАРТРАТ | 1659 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОАНИЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 2730 | 19 | P001, R00l | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОАНИЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 2730 | 9 | Р002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОАНИЛИНЫ (о-,м-,n) | 1661 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОБЕНЗОЛ | 1662 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| 5-НИТРОБЕНЗОТРИАЗОЛ | 0385 | 0 | P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ жидкие | 2306 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОБЕНЗОТРИФТОРИДЫ твердые | 2306 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 2732 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОБРОМБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 2732 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОГЛИЦЕРИН ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей нелетучего и нерастворимого в воде флегматизатора не менее 40% | 0143 | 0 | P115* | 1 | 1+6.1 | D |
| НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с массовой долей нитроглицерина более 1%, но не более 10% | 0144 | 0 | P115* | 1 | 1 | D |
| НИТРОГЛИЦЕРИНА СПИРТОВОЙ РАСТВОР с долей нитроглицерина не более 1 % | 1204 | 0 | P001* | 2 | 3 |  |
| НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 0282 | 0 | P112a, P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| НИТРОГУАНИДИН (ПИКРИТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 1336 | 0 | P406 | 1 | 4.1 |  |
| НИТРОЗИЛХЛОРИД | 1069 | 0 | P200* | 1 | 2.3+8 |  |
| n-НИТРОЗОДИМЕТИЛАНИЛИН | 1369 | 0 | P410 | 2 | 4.2 |  |
| НИТРОКРАХМАЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 0146 | 0 | P112a, P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| НИТРОКРАХМАЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 1337 | 0 | P406 | 1 | 4.1 |  |
| НИТРОКРЕЗОЛЫ жидкие | 2446 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОКРЕЗОЛЫ твердые | 2446 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОКСИЛОЛЫ ЖИДКИЕ | 1665 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОКСИЛОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 1665 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОМЕТАН | 1261 | 4 | P001*, R001* | 2 | 3 |  |
| НИТРОМОЧЕВИНА | 0i47 | 0 | P112b | 1 | 1 | D |
| НИТРОНАФТАЛИН | 2538 | 9 | P002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| НИТРОПРОПАНЫ | 2608 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| НИТРОТОЛУИДИНЫ (МОНО-) | 2660 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 1664 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 1664 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОТРИАЗОЛОН | 0490 | 0 | P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| 4-НИТРОФЕНИЛГИДРАЗИН с массовой долей воды не менее 30% | 3376 | 0 | P406 | 1 | 4.1 |  |
| НИТРОФЕНОЛЫ (o-,м-,n-) | 1663 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | ## Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| З-НИТРО-4-ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИД | 2307 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА немодифицированная или пластифицированная с массовой долей пластификатора менее 18% | 0341 | 0 | Р112b | 1 | 1 | D |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА сухая или увлажненная с массовой долей воды {или спирта) менее 25% | 0340 | 0 | Р112а, Р112b | 1 | 1 | D |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА ПЛАСТИФИЦИРОВАННАЯ с массовой долей пластификатора не менее 18% | 0343 | 0 | Р111 | 1 | 1 | С |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА ПРОПИТАННАЯ с массовой долей спирта не менее 25% | 0342 | 0 | Р114а* | 1 | 1 | С |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА с массовой долей азота не более 12,6% на сухую массу — СМЕСЬ С или БЕЗ ПЛАСТИФИЦИРУЮЩЕГО ВЕЩЕСТВА или СМЕСЬ С или БЕЗ ПИГМЕНТА | 2557 | 0 | Р406 | 2 | 4.1 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ ВОДУ (с массовой долей воды не менее 25%) | 2555 | 0 | Р406 | 2 | 4.1 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗА, СОДЕРЖАЩАЯ СПИРТ (с массовой долей спирта не менее 25% и не более 12,6% азота на сухую массу) | 2556 | 0 | Р406 | 2 | 4.1 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (I) | 2059 | 3 | Р001 | 1 | 3 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50˚C более 110 кПа, но не более 175 кПа) (II) | 2059 | 4 | Р001 | 2 | 3 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (давление паров при 50°С не более 110 кПа) (II) | 2059 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗЫ РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ, содержащий не более 12,6% азота (на сухую массу) и не более 55% нитроцеллюлозы (III) | 2059 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| НИТРОЭТАН | 2842 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| НОНАНЫ | 1920 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| НОНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1799 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| ОГНЕТУШИТЕЛИ, содержащие сжатый или сжиженный газ | 1044 | 0 | P003 | 3 | 2.2 |  |
| ОКТАДЕЦИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1800 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ОКТАДИЕН | 2309 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ОКТАНЫ | 1262 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ОКТАФТОРБУТЕН-2 (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 1318) | 2422 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ОКТАФТОРПРОПАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 218) | 2424 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ОКТАФТОРЦИКЛОБУТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ RC 318) | 1976 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ОКТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1801 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ОКТОЛИТ (ОКТОЛ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 0266 | 0 | P112a, P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| ОКТОНАЛ | 0496 | 0 | P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 1827 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ОЛОВА ТЕТРАХЛОРИДА ПЕНТАГИДРАТ | 2440 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| ОЛОВА ФОСФИДЫ | 1433 | 0 | P403 | 1 | 4.3+6.1 |  |
| ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ (II) | 3313 | 0 | P002 | 2 | 4.2 |  |

| ### Наименование веществ | № ООН | ОК | ## Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ОРГАНИЧЕСКИЕ ПИГМЕНТЫ САМОНАГРЕВАЮЩИЕСЯ (III) | 3313 | 0 | P002, R001 | 3 | 4.2 |  |
| ОСМИЯ ТЕТРАОКСИД | 2471 | 0 | Р002* | 1 | 6.1 |  |
| ПАРАЛЬДЕГИД | 1264 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ПАРАФОРМАЛЬДЕГИД | 2213 | 9 | P002*, R001 | 3 | 4.1 |  |
| ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ содержащие легковоспламеняющиеся растворители (I) | 1266 | 3 | Р001 | 1 | 3 |  |
| ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50°С более110 кПа, но не более 175 кПа) (II) | 1266 | 6 | P001 | 2 | 3 |  |
| ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (давление паров при 50°С не более 110 кПа) (II) | 1266 | 6 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ПАРФЮМЕРНЫЕ ПРОДУКТЫ, содержащие легковоспламеняющиеся растворители (III) | 1266 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ПАТРОНЫ ДЛЯ ЗАПУСКА МЕХАНИЗМОВ | 0275 | 0 | P134 | 1 | 1 | С |
|  | 0276 | 0 | P134 | 2 | 1.4 | С |
|  | 0323 | 0 | P134 | 4 | 1.4 | S |
|  | 0381 | 0 | P134 | 1 | 1 | С |
| ПАТРОНЫ ДЛЯ НЕФТЕСКВАЖИН | 0277 | 0 | P134 | 1 | 1 | С |
|  | 0278 | 0 | P134 | 2 | 1.4 | С |
| ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ с разрывным зарядом | 0005 | 0 | P130 | 1 | 1 | F |
|  | 0006 | 0 | P130* | 1 | 1 | Е |
|  | 0007 |  | P130 | 1 | 1 | F |
|  | 0321 | 0 | P130* | I | 1 | Е |
|  | 0348 | 0 | P130 | 2 | 1.4 | F |
|  | 0412 | 0 | P130* | 2 | 1.4 | Е |
| ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ С ИНЕРТНЫМ СНАРЯДОМ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ | 0012 | 0 | P130 | 4 | 1.4 | S |
|  | 0328 | 0 | P130* | 1 | 1 | С |
|  | 0339 | 0 | P130 | 2 | 1.4 | С |
|  | 0417 | 0 | P130 | 1 | 1 | С |
| ПАТРОНЫ ДЛЯ ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ или ПАТРОНЫ ДЛЯ СТРЕЛКОВОГО ОРУЖИЯ ХОЛОСТЫЕ | 0014 | 0 | P130 | 4 | 1.4 | S |
|  | 0326 | 0 | P130 | 1 | 1 | С |
|  | 0327 | 0 | P130 | 1 | 1 | С |
|  | 0338 | 0 | P130 | 2 | 1.4 | С |
|  | 0413 | 0 | P130 | 1 | 1 | C |
| ПАТРОНЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ | 0049 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
|  | 0050 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
| ПАТРОНЫ СИГНАЛЬНЫЕ | 0054 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
|  | 0312 | 0 | P135 | 2 | 1.4 | G |
|  | 0405 | 0 | P135 | 4 | 1.4 | S |
| ПЕНТАМЕТИЛГЕПТАН | 2286 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ПЕНТАНДИОН-2,4 | 2310 | 7 | P001, R00l | 3 | 3+6.1 |  |
| ПЕНТАНОЛЫ (II) | 1105 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ПЕНТАНОЛЫ(III) | 1105 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ПЕНТАНЫ жидкие (I) | 1265 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| ПЕНТАНЫ жидкие (II) | 1265 | 4 | P001 | 2 | 3 |  |

| #### Наименование веществ | № ООН | ОК | ## Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 125) | 3220 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| ПЕНТАХЛОРФЕНОЛ | 3155 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕНТАХЛОРЭТАН | 1669 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЭРИТРОЛТЕТРАНИТРАТ, ПЭТН) с массовой долей парафина не менее 7% | 0411 | 0 | Р112b, Р112с | 1 | 1 | D |
| ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЭРИТРИТОЛ ТЕТРАНИТРАТ, ПЭТН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25% или ПЕНТАЭРИТРИТТЕТРАНИТРАТ (ПЕНТАЭРИТРИТОЛ ТЕТРАНИТРАТ, ПЭТН) ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ с массовой долей флегматизатора не менее 15% | 0150 | 0 | Р112а, Р112b | 1 | 1 | D |
| 1-ПЕНТЕН(н-АМИЛЕН) | 1108 | 3 | Р001 | 1 | 3 |  |
| ПЕНТОЛ-I | 2705 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| ПЕНТОЛИТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 15% | 0151 | 0 | Р112а, Р112b, 112с | 1 | 1 | D |
| ПЕРХЛОРИЛФТОРИД | 3083 | 0 | Р200* | 1 | 2.3+5.1 |  |
| ПЕРХЛОРМЕТИЛ МЕРКАПТАН | 1670 | 0 | Р602 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (I) | 2776 | 3 | Р001 | 1 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (II) | 2776 | 4 | P001, R001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 3010 | 0 | Р001 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 3010 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 3010 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС (I) | 3009 | 0 | Р001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (II) | 3009 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС (III) | 3009 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 2775 | 0 | Р002 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (И) | 2775 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЕДЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 2775 | 9 | Р002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23ºС (I) | 2760 | 3 | Р001 | 1 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (II) | 2760 | 4 | P001, R001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 2994 | 0 | Р001 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 2994 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 2994 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (I) | 2993 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3 |  |

| ##### Наименование веществ | № ООН | ОК | ## Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИИ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (II) | 2993 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИИ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (III) | 2993 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИИ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 2759 | 0 | Р002 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИИ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 2759 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД МЫШЬЯКСОДЕРЖАЩИИ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 2759 | 9 | Р002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (I) | 2758 | 3 | Р001 | 1 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (II) | 2758 | 4 | P001, R001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 2992 | 0 | Р001 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 2992 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 2992 | 19 | Р001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (I) | 2991 | 0 | Р001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23ºС (II) | 2991 | 17 | P001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (III) | 2991 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 2757 | 0 | Р002 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 2757 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ КАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 2757 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (I) | 3350 | 3 | Р001 | 1 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (II) | 3350 | 4 | P001, R00l | 2 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 3352 | 0 | P001 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 3352 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 3352 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (I) | 3351 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (II) | 3351 | 17 | P001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (III) | 3351 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 3349 | 0 | P002 | 1 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 3349 | 18 | P002 | 2 | 3+6.1 |  |

| Наименование веществ | № ООН | # ОК | ## Инструкция | # ТК | # Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ПИРЕТРОИДОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 3349 | 9 | Р002, R001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (I) | 2772 | 3 | Р001 | 1 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (II) | 2772 | 4 | P001, R001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 3006 | 0 | Р001 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 3006 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 3006 | 19 | Р001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (I) | 3005 | 0 | Р001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (II) | 3005 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (III) | 3005 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 2771 | 0 | Р002 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 2771 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТИОКАРБАМАТОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 2771 | 9 | Р002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23º С (I) | 2764 | 3 | Р001 | 1 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23° С (II) | 2764 | 4 | Р001, R001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 2998 | 0 | Р001 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 2998 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 2998 | 19 | Р001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23° С (I) | 2997 | 0 | Р001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23° С (II) | 2997 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23º C (III) | 2997 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 2763 | 0 | Р002 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 2763 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ТРИАЗИНОВ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 2763 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД- ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23º С (I) | 3346 | 3 | Р001 | 1 | 3+6.1 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ### ОК | ##### Инструкция | # ТК | # Знаки | #### ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23º С (II) | 3346 | 4 | P001, R001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 3348 | 0 | Р001 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 3348 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 3348 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (I) | 3347 | 0 | Р001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23° С (II) | 3347 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23° С (III) | 3347 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 3345 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 3345 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ФЕНОКСИУКСУСНОЙ КИСЛОТЫ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 3345 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД НА ОСНОВЕ ФОСФИДА АЛЮМИНИЯ | 3048 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23° С (I) | 2787 | 3 | P001 | 1 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23° С (II) | 2787 | 4 | P001, R001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 3020 | 0 | P001 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 3020 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 3020 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23° С (I) | 3019 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23° С (II) | 3019 | 17 | P001 | 2 | 6.1 + 3 |  |
| ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23º С (III) | 3019 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 2786 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАННЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 2786 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ОЛОВООРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 2786 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23° С (I) | 2782 | 3 | P001 | 1 | 3+6.1 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ### ОК | ##### Инструкция | # ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕСТИЦИД- ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (II) | 2782 | 4 | Р001, R001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЬШ (I) | 3016 | 0 | Р001 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД- ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 3016 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 3016 | 19 | Р001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА жидкий токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23С (I) | 3015 | 0 | Р001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (II) | 3015 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (III) | 3015 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 2781 | 0 | Р002 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД- ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 2781 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ ДИПИРИДИЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 2781 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД-ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (I) | 3024 | 3 | Р001 | 1 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (II) | 3024 | 4 | P001, R001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 3026 | 0 | P001 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 3026 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД-ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 3026 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА жидкий токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (I) | 3025 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (II) | 3025 | 17 | P001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (III) | 3025 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД- ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 3027 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 3027 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД- ПРОИЗВОДНЫЙ КУМАРИНА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 3027 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД- ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (I) | 2780 | 3 | P001 | 1 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (II) | 2780 | 4 | P001, R001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД- ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 3014 | 0 | P001 | 1 | 6.1 |  |

| ###### Наименование веществ | № ООН | ### ОК | ##### Инструкция | ТК | # Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 3014 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 3014 | 19 | Р001, R001 | 2 | 6 1 |  |
| ПЕСТИЦИД- ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА жидкий токсичный ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (I) | 3013 | 0 | Р001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (II) | 3013 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (III) | 3013 | 19 | Р001, R001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД - ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 2779 | 0 | Р002 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД- ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 2779 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД- ПРОИЗВОДНЫЙ НИТРОФЕНОЛА ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 2779 | 9 | Р002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23С (I) | 2778 | 3 | Р001 | 1 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (II) | 2778 | 4 | P001, R001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ(I) | 3012 | 0 | Р001 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 3012 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 3012 | 19 | Р001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (I) | 3011 | 0 | Р001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (II) | 3011 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (III) | 3011 | 19 | Р001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 2777 | 0 | Р002 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 2777 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД РТУТЬСОДЕРЖАЩИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 2777 | 9 | Р002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (I) | 2784 | 3 | Р001 | 1 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (II) | 2784 | 4 | P001, R001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 3018 | 0 | Р001 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 3018 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 3018 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (I) | 3017 | 0 | Р001 | 1 | 6.1+3 |  |

| # Наименование веществ | № ООН | ОК | Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИИ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23С (II) | 3017 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИИ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23С (III) | 3017 | 19 | Р001, R001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 2783 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИИ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 2783 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ФОСФОРОРГАНИЧЕСКИИ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 2783 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23°С (I) | 2762 | 3 | P001 | 1 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ ТОКСИЧНЫЙ с температурой вспышки менее 23 °С (II) | 2762 | 4 | P001, R001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 2996 | 0 | P001 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 2996 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 2996 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (I) | 2995 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (II) | 2995 | 17 | P001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ЖИДКИЙ ТОКСИЧНЫЙ ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ с температурой вспышки не менее 23°С (III) | 2995 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (I) | 2761 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (II) | 2761 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕСТИЦИД ХЛОРОРГАНИЧЕСКИЙ ТВЕРДЫЙ ТОКСИЧНЫЙ (III) | 2761 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ПЕТАРДЫ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 0192 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
|  | 0193 | 0 | P135 | 4 | 1.4 | S |
|  | 0492 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
|  | 0493 | 0 | P135 | 2 | 1.4 | G |
| пиколины | 2313 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| альфа-ПИНЕН | 2368 | 7 | P00l, R00l | 3 | 3 |  |
| ПИПЕРАЗИН | 2579 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| ПИПЕРИДИН | 2401 | 20 | P001 | 1 | 8+3 |  |
| ПИРИДИН | 1282 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ПИРОСУЛЬФУРИЛХЛОРИД | 1817 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ПИРРОЛИДИН | 1922 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| ПЛАСТИЧНОЕ ФОРМОВОЧНОЕ СОЕДИНЕНИЕ в виде тестообразной массы, в форме листа или полученное путем экструзии жгута, выделяющее легковоспламеняющиеся пары | 3314 | 26 | P002, R001 | 3 | Нет |  |
| ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ или ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ЖИДКИЕ | 3151 | 28 | — | 0 | 9 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ДИФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ или ПОЛИГАЛОГЕНИРОВАННЫЕ ТЕРФЕНИЛЫ ТВЕРДЫЕ | 3152 | 28 | — | 0 | 9 |  |
| ПОЛИМЕР ВСПЕНИВАЮЩИЙСЯ ГРАНУЛИРОВАННЫЙ, выделяющий воспламеняющиеся пары | 2211 | 26 | P002, R001 | 3 | Heт |  |
| ПОЛИХЛОРДИФЕНИЛЫ | 2315 | 28 | — | 0 | 9 |  |
| ПОРОХ БЕЗДЫМНЫЙ | 0160 | о | P114b* | 1 | 1 | С |
|  | 0161 | 0 | P114b* | 1 | 1 | С |
| ПОРОХ В БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВАЯ), ПРОПИТАННЫЙ не менее 17% спирта по массе | 0433 | 0 | P111 | 1 | 1 | С |
| ПОРОХ В БРИКЕТАХ (ПАСТА ПОРОХОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 25% | 0159 | 0 | P111* | 1 | I | С |
| ПОРОХ ДЛЯ ПИРОТЕХНИЧЕСКИХ ИЗДЕЛИИ | 0094 | 0 | P113* | 1 | 1 | G |
|  | 0305 | 0 | P113* | 1 | 1 | G |
| ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) гранулированный или в порошке | 0027 | 0 | P113* | 1 | 1 | D |
| ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) ПРЕССОВАННЫЙ или ПОРОХ ДЫМНЫЙ (ПОРОХ ЧЕРНЫЙ) В ШАШКАХ | 0028 | 0 | Р113* | 1 | 1 | D |
| ПРИСАДКА АНТИДЕТОНАЦИОННАЯ К МОТОРНОМУ ТОПЛИВУ | 1649 | 0 | P602 | 1 | 6.1 |  |
| ПРОПАДИЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2200 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| ПРОПАН | 1978 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| н -ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) (II) | 1274 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| н -ПРОПАНОЛ (СПИРТ ПРОПИЛОВЫЙ, НОРМАЛЬНЫЙ) (III) | 1274 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ПРОПАНТИОЛЫ | 2402 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ПРОПИЛАМИН | 1277 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| н-ПРОПИЛАЦЕТАТ | 1276 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| н-ПРОПИЛБЕНЗОЛ | 2364 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ПРОПИЛЕН | 1077 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| ПРОПИЛЕНА ТЕТРАМЕР | 2850 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| 1,2-ПРОПИЛЕНДИАМИН | 2258 | 22 | P001 | 2 | 8+3 |  |
| ПРОПИЛЕНОКСИД | 1280 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| ПРОПИЛЕНХЛОРГИДРИН | 2611 | 17 | P001 | 2 | 6.1+3 |  |
| н-ПРОПИЛИЗОЦИАНАТ | 2482 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3 |  |
| н-ПРОПИЛНИТРАТ | 1865 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ПРОПИЛТРИХЛОРСИЛAН | 1816 | 22 | P001 | 2 | 8+3 |  |
| ПРОПИЛФОРМИАТЫ | 1281 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| н-ПРОПИЛХЛОРФОРМИАТ | 2740 | 0 | P602 | 1 | 6.1+3+8 |  |
| ПРОПИОНАЛЬДЕГИД | 1275 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ПРОПИОНИЛХЛОРИД | 1815 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| ПРОПИОНИТРИЛ | 2404 | 0 | P001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ПУРПУР ЛОНДОНСКИЙ | 1621 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| РАКЕТЫ с вышибным зарядом | 0436 | 0 | P130* | 1 | 1 | С |
|  | 0437 | 0 | P130* | 1 | 1 | С |
|  | 0438 | 0 | P130* | 2 | 1.4 | С |
| РАКЕТЫ с инертной головкой | 0183 | 0 | P130* | 1 | 1 | С |
|  | 0502 | 0 | P130* | 1 | 1 | С |
| РАКЕТЫ с разрывным зарядом | 0180 | 0 | P130 | 1 | 1 | F |
|  | 0181 | 0 | P130* | 1 | 1 | Е |

| Наименование веществ | № ООН | ### ОК | Инструкция | # ТК | Знаки | # ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РАКЕТЫ с разрывным зарядом | 0182 | 0 | P130* | 1 | 1 | E |
|  | 0295 | 0 | P130 | 1 | 1 | F |
| РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ АВИАЦИОННЫЕ | 0093 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
|  | 0403 | 0 | P135 | 2 | 1.4 | G |
|  | 0404 | 0 | P135 | 4 | 1.4 | S |
|  | 0420 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
|  | 0421 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
| РАКЕТЫ ОСВЕТИТЕЛЬНЫЕ, ЗАПУСКАЕМЫЕ С ЗЕМЛИ | 0092 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
|  | 0418 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
|  | 0419 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
| РАКЕТЫ ТРОСОМЕТАТЕЛЬНЫЕ | 0238 | 0 | P130 | 1 | 1 | G |
|  | 0240 | 0 | P130 | 1 | 1 | G |
|  | 0453 | 0 | P130 | 2 | 1.4 | G |
| РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (I) | 1139 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50°С более 110 кПа, но не более 175 кПа) (II) | 1139 | 6 | P001 | 2 | 3 |  |
| РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (давление паров при 50°С не более 110 кПа) (II) | 1139 | 6 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| РАСТВОР ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ ПОКРЫТИЯ (включая растворы для обработки или покрытия поверхностей, используемые в промышленных или иных целях, например для нанесения грунтовочного покрытия на корпус автомобилей, футеровки барабанов или бочек) (III) | 1139 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| РЕЗАКИ КАБЕЛЬНЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 0070 | 0 | P134 | 4 | 1.4 | S |
| РЕЗОРЦИН | 2876 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ, содержащие легковоспламеняющийся нетоксичный сжиженный газ | 3358 | 0 | P003* | 2 | 2.1 |  |
| РЕФРИЖЕРАТОРНЫЕ УСТАНОВКИ, содержащие невоспламеняющийся нетоксичный сжиженный газ или аммиака раствор (№ ООН 2672) | 2857 | 0 | P003* | 3 | 2.2 |  |
| РТУТИ (II)-АММОНИЯ ХЛОРИД | 1630 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ(II)АРСЕНАТ | 1623 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ АЦЕТАТ | 1629 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) БЕНЗОАТ | 1631 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ БРОМИДЫ | 1634 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) ГЛЮКОНАТ | 1637 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ ДИХЛОРИД | 1624 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) ИОДИД | 1638 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II)-КАЛИЯ ИОДИД | 1643 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ (I) НИТРАТ | 1627 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ(II)НИТРАТ | 1625 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |

| ### Наименование веществ | № ООН | ОК | ##### Инструкция | ТК | Знаки | #### ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| РТУТИ НУКЛЕАТ | 1639 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ ОКСИД | 1641 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) ОКСИЦИАНИД ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1642 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) ОЛЕАТ | 1640 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ САЛИЦИЛАТ | 1644 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ (11) СУЛЬФАТ | 1645 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) ТИОЦИОНАТ | 1646 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТИ (II) ЦИАНИД | 1636 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| РТУТНОКАЛИЕВЫЙ ЦИАНИД | 1626 | 0 | Р002 | 1 | 6.1 |  |
| РТУТЬ | 2809 | 19 | Р800 | 3 | 8 |  |
| РУБИДИЙ | 1423 | 0 | Р403 | 1 | 4.3 |  |
| РУБИДИЯ ГИДРОКСИД | 2678 | 23 | Р002 | 2 | 8 |  |
| РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР (II) | 2677 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| РУБИДИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР (III) | 2677 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| СВЕЧИ ГАЗОВЫЕ СЛЕЗОТОЧИВЫЕ | 1700 | 18 | Р600 | 2 | 6.1+4.1 |  |
| СВИНЦА АРСЕНАТЫ | 1617 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| СВИНЦА АРСЕНИТЫ | 1618 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| СВИНЦА АЦЕТАТ | 1616 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| СВИНЦА ДИОКСИД | 1872 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1+6.1 |  |
| СВИНЦА НИТРАТ | 1469 | 11 | Р002 | 2 | 5.1+6.1 |  |
| СВИНЦА ПЕРХЛОРАТ | 1470 | 11 | Р002 | 2 | 5.1+6.1 |  |
| СВИНЦА СУЛЬФАТ содержащий более 3% свободной кислоты | 1794 | 23 | Р002 | 2 | 8 |  |
| СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (II) | 2989 | 9 | Р002 | 2 | 4.1 |  |
| СВИНЦА ФОСФИТ ДВУЗАМЕЩЕННЫЙ (III) | 2989 | 8 | P002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| СВИНЦА ЦИАНИД | 1620 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| СЕЛЕНА ГЕКСАФТОРИД | 2194 | 0 | P200* | 1 | 2.3+8 |  |
| СЕЛЕНА ДИСУЛЬФИД | 2657 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| СЕЛЕНАТЫ или СЕЛЕНИТЫ | 2630 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |
| СЕЛЕНОКСИХЛОРИД | 2879 | 20 | P001 | 1 | 8+6.1 |  |
| СЕРА | 1350 | 9 | P002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| СЕРЕБРА АРСЕНИТ | 1683 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| СЕРЕБРА НИТРАТ | 1493 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| СЕРЕБРА ПИКРАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 1347 | 0 | P406* | 1 | 4.1 |  |
| СЕРЕБРА ЦИАНИД | 1684 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| СЕРОВОДОРОД | 1053 | 0 | P200 | 1 | 2.3+2.1 |  |
| СЕРОУГЛЕРОД | 1131 | 0 | P001* | 1 | 3+6.1 |  |
| СЕРЫ ГЕКСАФТОРИД | 1080 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| СЕРЫ ДИОКСИД | 1079 | 0 | P200 | 1 | 2.3+8 |  |
| СЕРЫ ТЕТРАФТОРИД | 2418 | 0 | P200* | 1 | 2.3+8 |  |
| СЕРЫ ТРИОКСИД СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1829 | 20 | P001 | 1 | 8 |  |
| СЕРЫ ХЛОРИДЫ | 1828 | 20 | P602 | 1 | 8 |  |
| СИГНАЛЫ БЕДСТВИЯ судовые | 0194 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
|  | 0195 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
| СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ | 0196 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
|  | 0197 | 0 | P135 | 2 | 1.4 | G |
|  | 0313 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СИГНАЛЫ ДЫМОВЫЕ | 0487 | 0 | Р135 | 1 | 1 | G |
| СИГНАЛЫ ЗВУКОВЫЕ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 0204 | 0 | Р134 | 1 | 1 | F |
|  | 0296 | 0 | Р134 | 1 | 1 | F |
|  | 0374 | 0 | Р134 | 1 | 1 | D |
|  | 0375 | 0 | Р134 | 1 | 1 | D |
| СИЛАН | 2203 | 0 | Р200* | 2 | 2.1 |  |
| СКИПИДАР | 1299 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ (II) | 1300 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| СКИПИДАРА ЗАМЕНИТЕЛЬ (III) | 1300 | 7 | P001, R00I | 3 | 3 |  |
| СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% | 1796 | 20 | Р001 | 1 | 8 |  |
| СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% | 1796 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты более 50% | 1826 | 20 | P001 | 1 | 8+5.1 |  |
| СМЕСЬ КИСЛОТНАЯ НИТРУЮЩАЯ ОТРАБОТАННАЯ с содержанием азотной кислоты не более 50% | 1826 | 22 | P001 | 2 | 8+5.1 |  |
| СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (II) | 3269 | 6 | P302, R001 | 2 | 3 |  |
| СМОЛ ПОЛИЭФИРНЫХ КОМПЛЕКТ (III) | 3269 | 7 | P302, R001 | 3 | 3 |  |
| СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (I) | 1866 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50º C более 110 кПа, но не более 175 кПа) (II) | 1866 | 6 | P001* | 2 | 3 |  |
| СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (давление паров при 50°С не более 110 кПа) (II) | 1866 | 6 | P001*, R001 | 2 | 3 |  |
| СМОЛЫ РАСТВОР легковоспламеняющийся (III) | 1866 | 7 | P001*, R001 | 3 | 3 |  |
| СНАРЯДЫ инертные с трассером | 0345 | 0 | P130* | 4 | 1.4 | S |
|  | 0424 | 0 | P130* | 1 | 1 | G |
|  | 0425 | 0 | P130* | 2 | 1.4 | G |
| СНАРЯДЫ с разрывным или вышибным зарядом | 0346 | 0 | P130* | 1 | 1 | D |
|  | 0347 | 0 | P130* | 2 | 1.4 | D |
|  | 0426 | 0 | P130 | 1 | 1 | F |
|  | 0427 | 0 | P130 | 2 | 1.4 | F |
|  | 0434 | 0 | P130* | 1 | 1 | G |
|  | 0435 | 0 | P130* | 2 | 1.4 | G |
| СНАРЯДЫ с разрывным зарядом | 0167 | 0 | P130 | 1 | 1 | F |
|  | 0168 | 0 | P130* | 1 | 1 | D |
|  | 0169 | 0 | P130* | 1 | 1 | D |
|  | 0324 | 0 | P130 | 1 | 1 | F |
|  | 0344 | 0 | P130* | 2 | 1.4 | D |
| СПИРТ АЛЛИЛОВЫЙ | 1098 | 0 | P602 | 1 | 6.1+3 |  |
| СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ (II) | 1148 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| СПИРТ ДИАЦЕТОНОВЫЙ (III) | 1148 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| СПИРТ МЕТАЛЛИЛОВЫЙ | 2614 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| СПИРТ альфа-МЕТИЛБЕНЗИЛОВЫЙ | 2937 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| СПИРТ ФУРФУРИЛОВЫЙ | 2874 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| СПИЧКИ БЕЗОПАСНЫЕ (в коробках, книжечках, картонках) | 1944 | 9 | P407, R001 | 4 | 4.1 |  |
| СПИЧКИ ПАРАФИНИРОВАННЫЕ «ВЕСТА» | 1945 | 9 | Р407, R001 | 4 | 4.1 |  |
| СПИЧКИ САПЕРНЫЕ | 2254 | 9 | P407, R001 | 4 | 4.1 |  |
| СРЕДСТВА ПИРОТЕХНИЧЕСКИЕ | 0333 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
|  | 0334 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
|  | 0335 | 0 | P135 | 1 | 1 | G |
|  | 0336 | 0 | P135 | 2 | 1.4 | G |
|  | 0337 | 0 | P135 | 4 | 1.4 | S |
| СТИБИН | 2676 | 0 | P200* | 1 | 2.3+2.1 |  |
| СТИРОЛ МОНОМЕР СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2055 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| СТРИХНИН или СТРИХНИНА СОЛИ | 1692 | 0 | P002 | 1 | 6.1 |  |
| СТРОНЦИЯ АРСЕНИТ | 1691 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| СТРОНЦИЯ НИТРАТ | 1507 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| СТРОНЦИЯ ПЕРОКСИД | 1509 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| СТРОНЦИЯ ПЕРХЛОРАТ | 1508 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| СТРОНЦИЯ ФОСФИД | 2013 | 0 | P403 | 1 | 4.3+6.1 |  |
| СТРОНЦИЯ ХЛОРАТ | 1506 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| СТРУЖКА, ОПИЛКИ или ОБРЕЗКИ ЧЕРНЫХ МЕТАЛЛОВ, подверженные самонагреванию | 2793 | 0 | P003*, R001 | 3 | 4.2 |  |
| СУЛЬФУРИЛФТОРИД | 2191 | 0 | P200 | 1 | 2.3 |  |
| СУЛЬФУРИЛХЛОРИД | 1834 | 20 | P602 | 1 | 8 |  |
| СУРЬМА - ПОРОШОК | 2871 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| СУРЬМЫ-КАЛИЯ ТАРТРАТ | 1551 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| СУРЬМЫ ЛАКТАТ | 1550 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| СУРЬМЫ ПЕНТАФТОРИД | 1732 | 22 | P001 | 2 | 8+6.1 |  |
| СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИД ЖИДКИЙ | 1730 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР (II) | 1731 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| СУРЬМЫ ПЕНТАХЛОРИДА РАСТВОР (III) | 1731 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| СУРЬМЫ ТРИХЛОРИД | 1733 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| ТАЛЛИЯ (I) НИТРАТ | 2727 | 18 | P002 | 2 | 6.1+5.1 |  |
| ТАЛЛИЯ (I) ХЛОРАТ | 2573 | 11 | P002 | 2 | 5.1+6.1 |  |
| ТЕЛЛУРА ГЕКСАФТОРИД | 2195 | 0 | P200* | 1 | 2.3+8 |  |
| ТЕРМОСПИЧКИ | 1331 | 9 | P407* | 4 | 4.1 |  |
| ТЕРПИНОЛЕН | 2541 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ТЕТРАБРОМЭТАН | 2504 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| 1 ,2,3,6-ТЕТРАГИДРОБЕНЗАЛЬДЕГИД | 2498 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| 1,2,3,6-ТЕТРАГИДРОПИРИДИН | 2410 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ТЕТРАГИДРОТИОФЕН | 2412 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ТЕТРАГИДРОФУРАН | 2056 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ТЕТРАГИДРОФУРФУРИЛАМИН | 2943 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| 1Н-ТЕТРАЗОЛ | 0504 | 0 | P112c* | 1 | 1 | D |
| ТЕТРАМЕТИЛАММОНИЯ ГИДРОКСИД | 1835 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ТЕТРАМЕТИЛСИЛАН | 2749 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| ТЕТРАНИТРОАНИЛИН | 0207 | 0 | P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| ТЕТРАНИТРОМЕТАН | 1510 | 0 | P602 | 1 | 5.1+6.1 |  |
| ТЕТРАПРОПИЛОРТОТИТАНАТ | 2413 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ТЕТРАФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 14) | 1982 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1,1,1,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 134а) | 3159 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| ТЕТРАФТОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1081 | 0 | Р200 | 2 | 2.1 |  |
| 1,1,2,2-ТЕТРАХЛОРЭТАН | 1702 | 17 | Р001 | 2 | 6 1 |  |
| ТЕТРАХЛОРЭТИЛЕН | 1897 | 19 | Р001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ТЕТРАЭТИЛДИТИОПИРОФОСФАТ | 1704 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ТЕТРАЭТИЛЕНПЕНТАМИН | 2320 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| ТЕТРАЭТИЛСИЛИКАТ | 1292 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| 4-ТИАПЕНТАНАЛЬ | 2785 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ТИОГЛИКОЛЬ | 2966 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД (II) | 3341 ! | 0 | P002 | 2 | 4.2 |  |
| ТИОМОЧЕВИНЫ ДИОКСИД (III) | 3341 | 0 | P002, R001 | 3 | 4.2 |  |
| ТИОНИЛХЛОРИД | 1836 | 20 | P802 | 1 | 8 |  |
| ТИОФЕН | 2414 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ТИОФОСГЕН | 2474 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ТИОФОСФОРИЛХЛОРИД | 1837 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ТИТАН - ПОРИСТЫЕ ГРАНУЛЫ или ТИТАН -ПОРИСТЫЕ ПОРОШКИ | 2878 | 9 | P002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ (II) | 2546 | 0 | P410 | 2 | 4.2 |  |
| ТИТАН - ПОРОШОК СУХОЙ (III) | 2546 | 0 | P002, R001 | 3 | 4.2 |  |
| ТИТАН - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 1352 | 8 | P410* | 2 | 4.1 |  |
| ТИТАНА ГИДРИД | 1871 | 8 | P410* | 2 | 4.1 |  |
| ТИТАНА ДИСУЛЬФИД | 3174 | 0 | P002, R001 | 3 | 4.2 |  |
| ТИТАНА ТЕТРАХЛОРИД | 1838 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ (II) | 2869 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ (III) | 2869 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| ТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 1708 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 1708 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| 2,4-ТОЛУИЛЕНДИАМИН | 1709 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ТОЛУОЛ | 1294 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ТОЛУОЛДИИЗОЦИАНАТ | 2078 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (I) | 1863 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50°С более 110 кПа, но не более175 кПа) (II) | 1863 | 4 | P001 | 2 | 3 |  |
| ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) (II) | 1863 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ТОПЛИВО АВИАЦИОННОЕ ДЛЯ ТУРБИННЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ (III) | 1863 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ТОРПЕДЫ ВЗРЫВЧАТЫЕ для нефтескважин без детонатора | 0099 | 0 | P134 | 1 | 1 | D |
| ТОРПЕДЫ с разрывным зарядом | 0329 | 0 | P130* | 1 | 1 | E |
|  | 0330 | 0 | P130 | 1 | 1 | F |
|  | 0451 | 0 | P130* | 1 | 1 | D |
| ТРАССЕРЫ ДЛЯ БОЕПРИПАСОВ | 0212 | 0 | P133* | 1 | 1 | G |
|  | 0306 | 0 | P133* | 2 | 1.4 | G |
| ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР | 2501 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ТРЕТ(1-АЗИРИДИНИЛ) ФОСФИНОКСИДА РАСТВОР(III) | 2501 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРИАЛЛИЛАМИН | 2610 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3+8 |  |
| ТРИАЛЛИЛБОРАТ | 2609 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ТРИБУТИЛАМИН | 2542 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ТРИИЗОБУТИЛЕН | 2324 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3 |  |
| ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ (II) | 2616 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ТРИИЗОПРОПИЛБОРАТ (III) | 2616 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ТРИКРЕЗИЛФОСФАТ, содержащий более 3% ортоизомера | 2574 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ТРИМЕТИЛАМИН БЕЗВОДНЫЙ | 1083 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% (I) | 1297 | 3 | P001 | 1 | 3+8 |  |
| ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% (II) | 1297 | 4 | P001 | 1 | 3+8 |  |
| ТРИМЕТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей триметиламина не более 50% (III) | 1297 | 7 | P001, R001 | 3 | 3+8 |  |
| ТРИМЕТИЛАЦЕТИЛХЛОРИД | 2438 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3+8 |  |
| 1,3,5-ТРИМЕТИЛБЕНЗОЛ | 2325 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ТРИМЕТИЛБОРАТ | 2416 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИАМИНЫ | 2327 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| ТРИМЕТИЛГЕКСАМЕТИЛЕНДИИЗОЦИАНАТ | 2328 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ТРИМЕТИЛФОСФИТ | 2329 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ТРИМЕТИЛХЛОРСИЛАH | 1298 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| ТРИМЕТИЛЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 2326 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| ТРИНИТРОАНИЗОЛ | 0213 | 0 | P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| ТРИНИТРОАНИЛИН (ПИКРАМИД) | 0153 | 0 | P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| ТРИНИТРОБЕНЗОЛ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% | 0214 | 0 | P112a, P 112b, P112c | 1 | 1 | D |
| ТРИНИТРОБЕНЗОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 1354 | 0 | P406 | 1 | 4.1 |  |
| ТРИНИТРОБЕНЗОЛ увлажненный с массовой долей воды не менее 10% | 3367 | 0 | P406* | 1 | 4.1 |  |
| ТРИНИТРО-м-КРЕЗОЛ | 0216 | 0 | P112b*, P112c* | 1 | 1 | D |
| ТРИНИТРОНАФТАЛИН | 0217 | 0 | P112b, P112c | I | 1 | D |
| ТРИНИТРОРЕЗОРЦИН (КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ) сухой или увлажненный с массовой долей воды или смеси спирта и воды менее 20% | 0219 | 0 | P112a*, P112b*, P112*c | 1 | 1 | D |
| ТРИНИТРОРЕЗОРЦИН (КИСЛОТА СТИФНИНОВАЯ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 0394 | 0 | P112a* | 1 | 1 | D |
| ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% | 0209 | 0 | P112b*, P112c* | 1 | 1 | D |
| ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) увлажненный с массовой долей воды не менее 10% | 3366 | 0 | P406* | 1 | 4.1 |  |
| ТРИНИТРОТОЛУОЛ (ТНТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 1356 | 0 | P406 | 1 | 4.1 |  |
| ТРИНИТРОТОЛУОЛА (ТНТ) И ТРИНИТРОБЕНЗОЛА СМЕСЬ или ТРИНИТРОТОЛУОЛА (ТНТ) И ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕНА СМЕСЬ | 0388 | 0 | P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| ТРИНИТРОТОЛУОЛА (ТНТ) СМЕСЬ, СОДЕРЖАЩАЯ ТРИНИТРОБЕНЗОЛ И ГЕКСАНИТРОСТИЛЬБЕН | 0389 | 0 | P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| ТРИНИТРОФЕНЕТОЛ | 0218 | 0 | P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| ТРИНИТРОФЕНИЛМЕТИЛНИТРАМИН (ТЕТРИЛ) | 0208 | 0 | P112b, P112c | 1 | 1 | D |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ) сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 30% | 0154 | 0 | Р112а*, Р112b*,Р112с* | 1 | 1 | D |
| ТРИНИТРОФЕНОЛ (КИСЛОТА ПИКРИНОВАЯ), увлажненный, с массовой долей воды не менее 10% | 3364 | 0 | Р406* | 1 | 4.1 |  |
| ТРИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 1344 | 0 | Р406* | 1 | 4.1 |  |
| ТРИНИТРОФТОРЕНОН | 0387 | 0 | Р112b, Р112с | 1 | 1 | D |
| TРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ (ПИКРИЛХЛОРИД) | 0155 | 0 | Р112b, Р112с | 1 | 1 | D |
| ТРИНИТРОХЛОРБЕНЗОЛ(ПИКРИЛХЛОРИД) увлажненный с массовой долей воды не менее 10% | 3365 | 0 | Р406* | 1 | 4.1 |  |
| ТРИПРОПИЛАМИН | 2260 | 7 | P001, R001 | 3 | 3+8 |  |
| ТРИПРОПИЛЕН (II) | 2057 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ТРИПРОПИЛЕН(III) | 2057 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ТРИТОНАЛ | 0390 | 0 | P112b, P112c | 1 | 1 | D |
| ТРИФТОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 3057 | 0 | P200* | 1 | 2.3+8 |  |
| ТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 23) | 1984 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ТРИФТОРМЕТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 3136 | 1 | P203* | 3 | 2.2 |  |
| 2-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН | 2942 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| 3-ТРИФТОРМЕТИЛАНИЛИН | 2948 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ТРИФТОРХЛОРМЕТАНА И ФТОРОФОРМА АЗЕОТРОПНАЯ СМЕСЬ, содержащая приблизительно 60% трифторхлорметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 503) | 2599 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ТРИФТОРХЛОРЭТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1082 | 0 | P200 | 1 | 2.3+2.1 |  |
| 1,1,1 –ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 143а) | 2035 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| ТРИХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 2442 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ТРИХЛОРБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 2321 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ТРИХЛОРБУТЕН | 2322 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| 1,1,1-ТРИХЛОРЭТАН | 2831 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ТРИХЛОРЭТИЛЕН | 1710 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ТРИЭТИЛАМИН | 1296 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| ТРИЭТИЛЕНТЕТРАМИН | 2259 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ТРИЭТИЛФОСФИТ | 2323 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ | 0107 | 0 | PI41 | 1 | 1 | В |
|  | 0257 | 0 | P141 | 2 | 1.4 | В |
|  | 0367 | 0 | P141 | 4 | 1.4 | S |
| ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ ручные или ружейные | 0106 | 0 | P141 | 1 | 1 | В |
| ТРУБКИ ДЕТОНАЦИОННЫЕ с защитными элементами | 0408 | 0 | P141 | 1 | 1 | D |
|  | 0409 | 0 | P141 | 1 | 1 | D |
|  | 0410 | 0 | P141 | 2 | 1.4 | D |
| ТРУБКИ ЗАЖИГАТЕЛЬНЫЕ | 0316 | 0 | P141 | 1 | 1 | G |
|  | 0317 | 0 | P141 | 2 | 1.4 | G |
|  | 0368 | 0 | P141 | 4 | 1.4 | S |
| УГЛЕРОДА ДИОКСИД | 1013 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| УГЛЕРОДА ДИОКСИД ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 2187 | 1 | P203* | 3 | 2.2 |  |
| УГЛЕРОДА ДИОКСИДА И АЗОТА ОКСИДА СМЕСЬ | 1015 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| УГЛЕРОДА ДИОКСИДА И КИСЛОРОДА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 1014 | 0 | Р200 | 3 | 2.2+5.1 |  |
| УГЛЕРОДА МОНООКСИДА И ВОДОРОДА СМЕСЬ СЖАТАЯ | 2600 | 0 | Р200 | 1 | 2.3+2.1 |  |
| УГЛЕРОДА МОНООКСИД СЖАТЫЙ | 1016 | 0 | Р200 | 1 | 2.3+2.1 |  |
| УГЛЕРОДА ТЕТРАБРОМИД | 2516 | 9 | Р002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| УГЛЕРОДА ТЕТРАХЛОРИД | 1846 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| УГОЛЬ животного или растительного происхождения (II) | 1361 | 0 | P002* | 2 | 4.2 |  |
| УГОЛЬ животного или растительного происхождения (III) | 1361 | 0 | P002, R001 | 4 | 4.2 |  |
| УГОЛЬ АКТИВИРОВАННЫЙ | 1362 | 0 | P002*, R001 | 4 | 4.2 |  |
| УДОБРЕНИЕ НА ОСНОВЕ НИТРАТА АММОНИЯ | 2067 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| УНДЕКАН | 2330 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| УСТРОЙСТВА МАЛЫЕ, ПРИВОДИМЫЕ В ДЕЙСТВИЕ УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ, или БАЛЛОНЫ С УГЛЕВОДОРОДНЫМ ГАЗОМ ДЛЯ МАЛЫХ УСТРОЙСТВ с выпускным приспособлением | 3150 | 0 | P206 | 2 | 2.1 |  |
| УСТРОЙСТВА РАСЦЕПЛЕНИЯ ВЗРЫВЧАТЫЕ | 0173 | 0 | P134 | 4 | 1.4 | S |
| УСТРОЙСТВА СИГНАЛЬНЫЕ РУЧНЫЕ | 0191 | 0 | P135 | 2 | 1.4 | G |
|  | 0373 | 0 | P135 | 4 | 1.4 | S |
| ФЕНАЦИЛБРОМИД | 2645 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| ФЕНЕТИДИНЫ | 2311 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ФЕНИЛАЦЕТИЛХЛОРИД | 2577 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ФЕНИЛАЦЕТОНИТРИЛ ЖИДКИЙ | 2470 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ФЕНИЛГИДРАЗИН | 2572 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ФЕНИЛЕНДИАМИНЫ (о-, м-, n-) | 1673 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ФEНИЛИЗОЦИАНАТ | 2487 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ФЕНИЛКАРБИЛАМИНОХЛОРИД | 1672 | 0 | P602 | 1 | 6.1 |  |
| ФЕНИЛМЕРКАПТАН | 2337 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ФЕНИЛРТУТИ ГИДРОКСИД | 1894 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| ФЕНИЛРТУТИ НИТРАТ | 1895 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| ФЕНИЛРТУТЬАЦЕТАТ | 1674 | 18 | P002 | 2 | 6 1 |  |
| ФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1804 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ФЕНИЛФОСФОРДИХЛОРИД | 2798 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ФЕНИЛФОСФОРТИОДИХЛОРИД | 2799 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ФЕНИЛХЛОРФОРМИАТ | 2746 | 17 | P001 | 2 | 6.1+8 |  |
| ФЕНОЛ ТВЕРДЫЙ | 1671 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| ФЕНОЛА РАСТВОР (И) | 2821 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ФЕНОЛА РАСТВОР (III) | 2821 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ФЕНОЛСУЛЬФОКИСЛОТА ЖИДКАЯ | 1803 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ФЕРРОСИЛИЦИЙ с массовой долей кремния не менее 30%, но менее 90% | 1408 | 12 | P003*, R001 | 3 | 4.3+6.1 |  |
| ФЕРРОЦЕРИЙ | 1323 | 8 | P002 | 2 | 4.1 |  |
| ФИЛЬТРЫ НИТРОЦЕЛЛЮЛОЗНЬЕ МЕМБРАННЫЕ, содержащие не более 12,6% азота по массе сухого вещества | 3270 | 8 | P411 | 2 | 4.1 |  |
| ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР, содержащий не менее 25% формальдегида | 2209 | 19 | P001, R00l | 3 | 8 |  |
| ФОРМАЛЬДЕГИДА РАСТВОР ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩИЙСЯ | 1198 | 7 | P001, R001 | 3 | 3+8 |  |
| ФОСГЕН | 1076 | 0 | P200* | 1 | 2.3+8 |  |
| 9-ФОСФАБИЦИКЛОНОНАНЫ (ЦИКЛООКТАДИЕНФОСФИНЫ) | 2940 | 0 | P410 | 2 | 4.2 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ФОСФИН | 2199 | 0 | Р200* | 1 | 2.3+2.1 |  |
| ФОСФОР АМОРФНЫЙ | 1338 | 9 | Р410, R001 | 3 | 4.1 |  |
| ФОСФОРА ГЕПТАСУЛЬФИД, не содержащий белого или желтого фосфора | 1339 | 8 | Р410 | 2 | 4.1 |  |
| ФОСФОРА ОКСИБРОМИД | 1939 | 23 | Р002 | 2 | 8 |  |
| ФОСФОРА (V) ОКСИД | 1807 | 23 | Р002 | 2 | 8 |  |
| ФОСФОРА ОКСИХЛОРИД | 1810 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| ФОСФОРА ПЕНТАБРОМИД | 2691 | 23 | Р002 | 2 | 8 |  |
| ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 1340 | 11 | — | 0 | 4.3+4.1 |  |
| ФОСФОРА ПЕНТАФТОРИД | 2198 | 0 | Р200* | 1 | 2.3+8 |  |
| ФОСФОРА ПЕНТАХЛОРИД | 1806 | 23 | Р002 | 2 | 8 |  |
| ФОСФОРА СЕСКВИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 1341 | 8 | Р410 | 2 | 4 1 |  |
| ФОСФОРА ТРИБРОМИД | 1808 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| ФОСФОРА ТРИОКСИД | 2578 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| ФОСФОРА ТРИСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 1343 | 8 | Р410 | 2 | 4.1 |  |
| ФОСФОРА ТРИХЛОРИД | 1809 | 0 | Р001 | 1 | 6.1+8 |  |
| ФОТОАВИАБОМБЫ | 0037 | 0 | Р130 | 1 | 1 | F |
|  | 0038 | 0 | Р130* | 1 | 1 | D |
|  | 0039 | 0 | Р130* | 1 | 1 | G |
|  | 0299 | 0 | Р130* | 1 | 1 | G |
| ФТОР СЖАТЫЙ | 1045 | 0 | Р200* | 1 | 2.3+5.1+8 |  |
| ФТОРАНИЛИНЫ | 2941 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ФТОРБЕНЗОЛ | 2387 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ФТОРТОЛУОЛЫ | 2388 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ФУМАРИЛХЛОРИД | 1780 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ФУРАЛЬДЕГИДЫ | 1199 | 0 | P001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ФУРАН | 2389 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| ФУРФУРИЛАМИН | 2526 | 7 | P001, R001 | 3 | 3+8 |  |
| ХИНОЛИН | 2656 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОПКА ОТХОДЫ, ПРОПИТАННЫЕ МАСЛОМ | 1364 | 0 | P003*, R001 | 3 | 4.2 |  |
| ХЛОПОК ВЛАЖНЫЙ | 1365 | 0 | P003*, R001 | 3 | 4.2 |  |
| ХЛОР | 1017 | 0 | P200 | 1 | 2.3+8 |  |
| ХЛОРА ПЕНТАФТОРИД | 2548 | 0 | P200* | 1 | 2.3+5.1+8 |  |
| ХЛОРА ТРИФТОРИД | 1749 | 0 | P200 | 1 | 2.3+5.1+8 |  |
| ХЛОРАЛЬ БЕЗВОДНЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2075 | 17 | P001 | 2 | 6.1. |  |
| ХЛОРАНИЗИДИНЫ | 2233 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРАНИЛИНЫ ЖИДКИЕ | 2019 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРАНИЛИНЫ ТВЕРДЫЕ | 2018 | 18 | P002 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ (И) | 1458 | 11 | P002 | 2 | 5.1 |  |
| ХЛОРАТА И БОРАТА СМЕСЬ (И!) | 1458 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ (II) | 1459 | И | P002 | 2 | 5.1 |  |
| ХЛОРАТА И МАГНИЯ ХЛОРИДА СМЕСЬ (III) | 1459 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| ХЛОРАЦЕТИЛХЛОРИД | 1752 | 0 | P001 | 1 | 6.1+8 |  |
| ХЛОРАЦЕТОН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1695 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3+8 |  |
| ХЛОРАЦЕТОНИТРИЛ | 2668 | 17 | P001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ХЛОРАЦЕТОФЕНОН | 1697 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРБЕНЗИЛХЛОРИДЫ | 2235 | 9 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |

| Наименование веществ | № ООН | ОК | # Инструкция | ТК | Знаки | ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХЛОРБЕНЗОЛ | 1134 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3 |  |
| ХЛОРБЕНЗОТРИФТОРИДЫ | 2234 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3 |  |
| ХЛОРБУТАНЫ | 1127 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ЖИДКИЕ | 1577 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРДИНИТРОБЕНЗОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 1577 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРДИФТОРБРОММЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 12B1) | 1974 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| ХЛОРДИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R22) | 1018 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| ХЛОРДИФТОРМЕТАНА И ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ с постоянной температурой кипения, содержащая около 49% хлордифторметана (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 502) | 1973 | 1 | Р200 | 3 | 2.2 |  |
| 1 -ХЛОР-1,1 –ДИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 142b) | 2517 | 0 | Р200 | 2 | 2.1 |  |
| ХЛОРИТА РАСТВОР (II) | 1908 | 22 | Р001 | 2 | 8 |  |
| ХЛОРИТА РАСТВОР (III) | 1908 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| ХЛОРКРЕЗОЛЫ жидкие | 2669 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРКРЕЗОЛЫ твердые | 2669 | 18 | Р002 | 2 | 6 1 |  |
| З-ХЛОР-4-МЕТИЛФЕНИЛИЗОЦИАНАТ | 2236 | 18 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРМЕТИЛХЛОРФОРМИАТ | 2745 | 17 | Р001 | 2 | 6.1+8 |  |
| ХЛОРНИТРОАНИЛИНЫ | 2237 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ жидкие | 1578 | 17 | Р001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРНИТРОБЕНЗОЛЫ твердые | 1578 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ЖИДКИЕ | 2433 | 19 | Р001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРНИТРОТОЛУОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 2433 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРОПРЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1991 | 0 | P001 | 1 | 3+6.1 |  |
| ХЛОРОФОРМ | 1888 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРПЕНТАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R115) | 1020 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ХЛОРПИКРИН | 1580 | 0 | P602 | 1 | 6.1 |  |
| ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛБРОМИДА СМЕСЬ, содержащая более 2% хлорпикрина | 1581 | 0 | P200 | 1 | 2.3 |  |
| ХЛОРПИКРИНА И МЕТИЛХЛОРИДА СМЕСЬ | 1582 | 0 | P200 | 1 | 2.3 |  |
| 2-ХЛОРПИРИДИН | 2822 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| 1-ХЛОРПРОПАН | 1278 | 4 | P001 | 2 | 3 |  |
| 2-ХЛОРПРОПАН | 2356 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| З-ХЛОРПРОПАНОЛ-1 | 2849 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| 2-ХЛОРПРОПЕН | 2456 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| 1 -ХЛОР-1,2,2,2-ТЕТРАФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 124) | 1021 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| 4-ХЛОР-о-ТОЛУИДИНГИДРОХЛОРИД | 1579 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРТОЛУИДИНЫ жидкие | 2239 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРТОЛУИДИНЫ твердые | 2239 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРТОЛУОЛЫ | 2238 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ХЛОРТРИФТОРМЕТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R13) | 1022 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| 1-ХЛОР-2,2,2-ТРИФТОРЭТАН (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 133а) | 1983 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ХЛОРФЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1753 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ХЛОРФЕНОЛЫ ЖИДКИЕ | 2021 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ХЛОРФЕНОЛЫ ТВЕРДЫЕ | 2020 | 9 | P002, R001 | 2 | 6.1 |  |

| Наименование веществ | № ООН | # ОК | #### Инструкция | ## ТК | ### Знаки | ##### ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ или ФЕНОЛЯТЫ ЖИДКИЕ | 2904 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| ХЛОРФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ или ФЕНОЛЯТЫ ТВЕРДЫЕ | 2905 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| ХЛОРЦИАН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1589 | 0 | P200* | 1 | 2.3+8 |  |
| 2-ХЛОРЭТАНАЛЬ | 2232 | 0 | P001 | 1 | 6.1 |  |
| ХРОМА (III) НИТРАТ | 2720 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| ХРОМА ОКСИХЛОРИД | 1758 | 20 | P001 | 1 | 8 |  |
| ХРОМА ТРИОКСИД БЕЗВОДНЫЙ | 1463 | 11 | P002 | 2 | 5.1+8 |  |
| ХРОМА ФТОРИД ТВЕРДЫЙ | 1756 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР (II) | 1757 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ХРОМА ФТОРИДА РАСТВОР (III) | 1757 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| ЦЕЗИЙ | 1407 | 0 | P403 | 1 | 4.3 |  |
| ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИД | 2682 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР (II) | 2681 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ЦЕЗИЯ ГИДРОКСИДА РАСТВОР (III) | 2681 | 19 | P001, R001 | 3 | 8 |  |
| ЦЕЗИЯ НИТРАТ | 1451 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| ЦЕЛЛУЛОИД - блоки, стружки, гранулы, ленты, трубки и т.д., исключая отходы | 2000 | 9 | P002*, R001 | 3 | 4.1 |  |
| ЦЕЛЛУЛОИДА ОТХОДЫ | 2002 | 0 | P002*, R001 | 3 | 4.2 |  |
| ЦЕРИИ - пластинки, слитки или бруски | 1333 | 8 | P002 | 2 | 4.1 |  |
| ЦЕРИЙ - стружка или мелкий порошок | 3078 | 11 | P410 | 2 | 4.3 |  |
| ЦИАН | 1026 | 0 | P200 | 1 | 2.3+2.1 |  |
| ЦИАН БРОМИСТЫЙ | 1889 | 0 | P001 | 1 | 6.1+8 |  |
| ЦИАНУРХЛОРИД | 2670 | 23 | P002 | 2 | 8 |  |
| ЦИКЛОБУТАН | 2601 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| ЦИКЛОБУТИЛХЛОРФОРМИАТ | 2744 | 17 | P001 | 2 | 6.1+3+8 |  |
| ЦИКЛОГЕКСАН | 1145 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЦИКЛОГЕКСАНОН | 1915 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЦИКЛОГЕКСЕН | 2256 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЦИКЛОГЕКСЕНИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1762 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ЦИКЛОГЕКСИЛАМИН | 2357 | 22 | P001 | 2 | 8+3 |  |
| ЦИКЛОГЕКСИЛАЦЕТАТ | 2243 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЦИКЛОПЕКСИЛИЗОЦИАНAT | 2488 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ЦИКЛОГЕКСИЛМЕРКАПТАН | 3054 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЦИКЛОГЕКСИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1763 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ЦИКЛОГЕПТАН | 2241 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЦИКЛОГЕЛТАТРИЕН | 2603 | 0 | P001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ЦИКЛОГЕПТЕН | 2242 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| 1,5,9-ЦИКЛОДОДЕКАТРИЕН | 2518 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ЦИКЛООКТАДИЕНЫ | 2520 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЦИКЛООКТАТЕТРАЕН | 2358 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЦИКЛОПЕНТАН | 1146 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЦИКЛОПЕНТАНОЛ | 2244 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЦИКЛОПЕНТАНОН | 2245 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЦИКЛОПЕНТЕН | 2246 | 4 | P001 | 2 | 3 |  |
| ЦИКЛОПРОПАН | 1027 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| ЦИКЛОТЕТРАМЕTИЛЕНТЕTРАНИТРАМИН (ОКТОГEH, HMX) ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 0484 | 0 | P112b, P112c | 1 | 1 | D |

| Наименование веществ | № ООН | # ОК | #### Инструкция | ## ТК | ### Знаки | ##### ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИН (НМХ, ОКТОГЕН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 0226 | 0 | Р112а* | 1 | 1 | D |
| ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИН(ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНИТ, RDX) ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 0483 | 0 | Р112b, Р112с | 1 | 1 | D |
| ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИНА (ГЕКСОГЕНА, ЦИКЛОНИТА; RDX) И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИНА (НМХ, ОКТОГЕН) СМЕСЬ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды не менее 15% или ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИНА И ЦИКЛОТЕТРАМЕТИЛЕНТЕТРАНИТРАМИНА СМЕСЬ ДЕСЕНСИБИЛИЗИРОВАННАЯ с массовой долей флегматизатора не менее 10% | 0391 | 0 | Р112а, Р112b | 1 | 1 | D |
| ЦИКЛОТРИМЕТИЛЕНТРИНИТРАМИН(ГЕКСОГЕН, ЦИКЛОНИТ, RDX) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 15% | 0072 | 0 | Р112а* | 1 | 1 | D |
| ЦИМОЛЫ | 2046 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ (I) | 1436 | 0 | Р403 | 1 | 4.3+4.2 |  |
| ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ (II) | 1436 | 11 | Р410* | 2 | 4.3+4.2 |  |
| ЦИНК - ПОРОШОК или ЦИНК - ПЫЛЬ (III) | 1436 | 12 | Р410, R001 | 3 | 4.3+4.2 |  |
| ЦИНКА-АММОНИЯ НИТРИТ | 1512 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| ЦИНКА АРСЕНАТ, ЦИНКА АРСЕНИТ или ЦИНКА АРСЕНАТА И ЦИНКА АРСЕНИТА СМЕСЬ | 1712 | 18 | Р002 | 2 | 6.1 |  |
| ЦИНКА БРОМАТ | 2469 | 12 | Р002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| ЦИНКА ДИТИОНИТ (ЦИНКА ГИДРОСУЛЬФИТ) | 1931 | 26 | Р002, R001 | 3 | 9 |  |
| ЦИНКА НИТРАТ | 1514 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| ЦИНКА ПЕРМАНГАНАТ | 1515 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| ЦИНКА ПЕРОКСИД | 1516 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| ЦИНКА РЕЗИНАТ | 2714 | 9 | Р002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| ЦИНКА ФОСФИД | 1714 | 0 | Р403 | 1 | 4.3+6.1 |  |
| ЦИНКА ФТОРОСИЛИКАТ | 2855 | 9 | Р002, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ЦИНКА ХЛОРАТ | 1513 | 11 | Р002 | 2 | 5.1 |  |
| ЦИНКА ХЛОРИД БЕЗВОДНЫЙ | 2331 | 24 | P002, R001 | 3 | 8 |  |
| ЦИНКА ХЛОРИДА РАСТВОР | 1840 | 19 | Р001, R001 | 3 | 8 |  |
| ЦИНКА ЦИАНИД | 1713 | 0 | Р002 | 1 | 6.1 |  |
| ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ (II) | 2008 | 0 | Р410 | 2 | 4.2 |  |
| ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК СУХОЙ (III) | 2008 | 0 | P002, R001 | 3 | 4.2 |  |
| ЦИРКОНИЙ - ПОРОШОК УВЛАЖНЕННЫЙ с долей воды не менее 25% | 1358 | 8 | P410* | 2 | 4.1 |  |
| ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (I) | 1308 | 3 | P001* | 1 | 3 |  |
| ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (II) | 1308 | 4 | P001*, R001 | 2 | 3 |  |
| ЦИРКОНИЙ, СУСПЕНДИРОВАННЫЙ В ЛЕГКОВОСПЛАМЕНЯЮЩЕЙСЯ ЖИДКОСТИ (III) | 1308 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде обработанных листов, полос или змеевиков из проволоки в бухтах | 2009 | 0 | P002, R001 | 3 | 4.2 |  |
| ЦИРКОНИЙ СУХОЙ в виде спиралей из проволоки, обработанных металлических листов, полос (тоньше 254 микрон, но не тоньше 18 микрон) | 2858 | 9 | P002, R001 | 3 | 4.1 |  |
| ЦИРКОНИЯ ГИДРИД | 1437 | 8 | P410* | 2 | 4.1 |  |
| ЦИРКОНИЯ НИТРАТ | 2728 | 12 | P002, R001 | 3 | 5.1 |  |
| ЦИРКОНИЯ ОТХОДЫ | 1932 | 0 | P002, R001 | 3 | 4.2 |  |
| ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 20% | 0236 | 0 | P114a*, P114b | 1 | 1 | С |

| Наименование веществ | № ООН | # ОК | #### Инструкция |  | ## ТК |  | ### Знаки | ##### ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЦИРКОНИЯ ПИКРАМАТ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 20% | 1517 | 0 | Р406* | 1 |  | 4.1 |  |  |
| ЦИРКОНИЯ ТЕТРАХЛОРИД | 2503 | 24 | Р002, R001 | 3 |  | 8 |  |  |
| ШЛАК ЦИНКОВЫЙ | 1435 | 12 | Р002, R001 | 3 |  | 4.3 |  |  |
| ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ в металлической оболочке | 0102 | 0 | Р139* | 1 |  | 1 |  | D |
|  | 0290 | 0 | Р139* | 1 |  | 1 |  | D |
| ШНУР ДЕТОНИРУЮЩИЙ гибкий | 0065 | 0 | Р139* | 1 |  | 1 |  | D |
|  | 0289 | 0 | Р139* | 2 |  | 1.4 |  | D |
| ШНУР (ЗАПАЛ) ДЕТОНИРУЮЩИЙ СЛАБОГО ДЕЙСТВИЯ в металлической оболочке | 0104 | 0 | Р139* | 2 |  | 1.4 |  | D |
| ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ | 0066 | 0 | Р140 | 2 |  | 1.4 |  | G |
| ШНУР ОГНЕПРОВОДНЫЙ БЕЗОПАСНЫЙ | 0105 | 0 | Р140* | 4 |  | 1.4 |  | S |
| ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (I) | 1169 | 3 | Р001 | 1 |  | 3 |  |  |
| ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа, но не более 175 кПа) (II) | 1169 | 6 | Р001 | 2 |  | 3 |  |  |
| ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) (II) | 1169 | 6 | P001, R001 | 2 |  | 3 |  |  |
| ЭКСТРАКТЫ АРОМАТИЧЕСКИЕ ЖИДКИЕ (III) | 1169 | 7 | P001, R001 | 3 |  | 3 |  |  |
| ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (I) | 1197 | 3 | Р001 | 1 |  | 3 |  |  |
| ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С более 110 кПа, но не более 175 кПа) (II) | 1197 | 6 | Р001 | 2 |  | 3 |  |  |
| ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (давление паров при 50°С не более 110 кПа) (II) | 1197 | 6 | P001, R001 | 2 |  | 3 |  |  |
| ЭКСТРАКТЫ АРОМАТНЫЕ ЖИДКИЕ (III) | 1197 | 7 | P001, R001 | 3 |  | 3 |  |  |
| ЭПИБРОМГИДРИН | 2558 | 0 | P001 | 1 |  | 6.1+3 |  |  |
| ЭПИХЛОРГИДРИН | 2023 | 17 | P001 | 2 |  | 6.1+3 |  |  |
| 1,2-ЭПОКСИ-3-ЭТОКСИПРОПАН | 2752 | 7 | P001, R001 | 3 |  | 3 |  |  |
| ЭТАН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1961 | 0 | P203* | 2 |  | 2.1 |  |  |
| ЭТАН | 1035 | 0 | P200 | 2 |  | 2.1 |  |  |
| ЭТАНОЛ (СПИРТ ЭТИЛОВЫЙ) или ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) (II) | 1170 | 4 | P001*, R001 | 2 |  | 3 |  |  |
| ЭТАНОЛА РАСТВОР (СПИРТА ЭТИЛОВОГО РАСТВОР) (III) | 1170 | 7 | P001*, R001 | 3 |  | 3 |  |  |
| ЭТАНОЛАМИН или ЭТАНОЛАМИНА РАСТВОР | 2491 | 19 | P001, R001 | 3 |  | 8 |  |  |
| ЭТИЛАКРИЛАТ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1917 | 4 | P001, R001 | 2 |  | 3 |  |  |
| ЭТИЛАМИЛКЕТОН | 2271 | 7 | P001, R001 | 3 |  | 3 |  |  |
| ЭТИЛАМИН | 1036 | 0 | P200 | 2 |  | 2.1 |  |  |
| ЭТИЛАМИНА ВОДНЫЙ РАСТВОР с массовой долей этиламина не менее 50%, но не более 70% | 2270 | 4 | P001 | 2 |  | 3+8 |  |  |
| 2-ЭТИЛАНИЛИН | 2273 | 19 | P001, R001 | 2 |  | 6.1 |  |  |
| N-ЭТИЛАНИЛИН | 2272 | 19 | P001, R001 | 2 |  | 6.1 |  |  |
| ЭТИЛАЦЕТАТ | 1173 | 4 | P001, R001 | 2 |  | 3 |  |  |
| ЭТИЛАЦЕТИЛЕН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2452 | 0 | P200 | 2 |  | 2.1 |  |  |
| N-ЭТИЛ-N-БЕНЗИЛАНИЛИН | 2274 | 19 | P001, R001 | 2 |  | 6.1 |  |  |
| N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ЖИДКИЕ | 2753 | 19 | P001, R001 | 2 |  | 6.1 |  |  |
| N-ЭТИЛБЕНЗИЛТОЛУИДИНЫ ТВЕРДЫЕ | 2753 | 9 | P002, R001 | 2 |  | 6.1 |  |  |
| ЭТИЛБЕНЗОЛ | 1175 | 4 | P001, R001 | 2 |  | 3 |  |  |
| ЭТИЛБОРАТ | 1176 | 4 | P001, R001 | 2 |  | 3 |  |  |
| ЭТИЛБРОМАЦЕТАТ | 1603 | 17 | P001 | 2 |  | 6.1+3 |  |  |
| ЭТИЛБРОМИД | 1891 | 17 | P001 | 2 |  | 6.1 |  |  |
| 2-ЭТИЛБУТАНОЛ | 2275 | 7 | P001, R001 | 3 |  | 3 |  |  |
| 2-ЭТИЛБУТИЛАЦЕТАТ | 1177 | 7 | P001, R001 | 3 |  | 3 |  |  |

| Наименование веществ | № ООН | # ОК | #### Инструкция | ## ТК | ### Знаки | ##### ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2-ЭТИЛБУТИРАЛЬДЕГИД | 1178 | 4 | Р001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭТИЛБУТИРАТ | 1180 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3 |  |
| 2-ЭТИЛГЕКСИЛАМИН | 2276 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3+8 |  |
| 2-ЭТИЛГЕКСИЛХЛОРФОРМИАТ | 2748 | 17 | P001 | 2 | 6.1+8 |  |
| ЭТИЛДИХЛОРАРСИН | 1892 | 0 | P602 | 1 | 6.1 |  |
| ЭТИЛЕНА, АЦЕТИЛЕНА И ПРОПИЛЕНА СМЕСЬ ОХЛАЖДЕННАЯ ЖИДКАЯ содержащая не менее 71,5% этилена, не более 22,5% ацетилена и не более 6% пропилена | 3138 | 0 | P203* | 2 | 2.1 |  |
| ЭТИЛЕН ОХЛАЖДЕННЫЙ ЖИДКИЙ | 1038 | 0 | P203* | 2 | 2.1 |  |
| ЭТИЛЕН | 1962 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИД | 1040 | 0 | P200* | 1 | 2.3+2.1 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИД С АЗОТОМ при общем давлении до 1 МПа (10 бар) при температуре 50°С | 1040 | 0 | P200 | 1 | 2.3+2.1 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ДИХЛОРДИФТОРМЕТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 12,5% этилена оксида | 3070 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПЕНТАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 7,9% этилена оксида | 3298 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ПРОПИЛЕНА ОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 30% этилена оксида | 2983 | 0 | P200 | 1 | 3+6.1 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 5,6% этилена оксида | 3299 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 87% этилена оксида | 3300 | 0 | P200 | 1 | 2.3+2.1 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая более 9%, но не более 87% этилена оксида | 1041 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И УГЛЕРОДА ДИОКСИДА СМЕСЬ, содержащая не более 9% этилена оксида | 1952 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ЭТИЛЕНА ОКСИДА И ХЛОРТЕТРАФТОРЭТАНА СМЕСЬ, содержащая не более 8,8% этилена оксида | 3297 | 1 | P200 | 3 | 2.2 |  |
| ЭТИЛЕНДИАМИН | 1604 | 22 | P001 | 2 | 8+3 |  |
| ЭТИЛЕНДИБРОМИД | 1605 | 0 | P601 | 1 | 6.1 |  |
| ЭТИЛЕНДИХЛОРИД | 1184 | 0 | P001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ЭТИЛЕНИМИН СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1185 | 0 | P601 | 1 | 3+6.1 |  |
| ЭТИЛЕНХЛОРГИДРИН | 1135 | 0 | P001 | 1 | 6.1+3 |  |
| ЭТИЛИЗОБУТИРАТ | 2385 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭТИЛКРОТОНАТ | 1862 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭТИЛЛАКТАТ | 1192 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЭТИЛМЕРКАПТАН | 2363 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| ЭТИЛМЕТАКРИЛAT СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2277 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭТИЛМЕТИЛКЕТОН (МЕТИЛЭТИЛКЕТОН) | 1193 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭТИЛНИТРИТА РАСТВОР | 1194 | 0 | P001 | 1 | 3+6.1 |  |
| ЭТИЛОКСАЛАТ | 2525 | 19 | P001, R001 | 2 | 6.1 |  |
| ЭТИЛОРТОФОРМИAT | 2524 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| 1-ЭТИЛПИПЕРИДИН | 2386 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| ЭТИЛПРОПИОНАТ | 1195 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| N-ЭТИЛТОЛУИДИНЫ | 2754 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ЭТИЛТРИХЛОРСИЛАН | 1196 | 4 | P001 | 2 | 3+8 |  |
| ЭТИЛФЕНИЛДИХЛОРСИЛАН | 2435 | 22 | P001 | 2 | 8 |  |
| ЭТИЛФОРМИАТ | 1190 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭТИЛФТОРИД (ГАЗ РЕФРИЖЕРАТОРНЫЙ R 161) | 2453 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| ЭТИЛХЛОРАЦЕТАТ | 1181 | 17 | P001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ЭТИЛХЛОРИД | 1037 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |

| Наименование веществ | № ООН | # ОК | #### Инструкция | ## ТК | ### Знаки | ##### ГС |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ЭТИЛ-2-ХЛОРПРОПИОНАТ | 2935 | 7 | Р001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЭТИЛХЛОРТИОФОРМИАТ | 2826 | 22 | Р001 | 2 | 8+3 |  |
| ЭТИЛХЛОРФОРМИАТ | 1182 | 0 | Р602 | 1 | 6.1+3+8 |  |
| ЭФИР АЛЛИЛГЛИЦИДИЛОВЫЙ | 2219 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЭФИР АЛЛИЛЭТИЛОВЫЙ | 2335 | 0 | Р001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ЭФИР БОРТРИФТОРДИЭТИЛОВЫЙ | 2604 | 20 | Р001 | 1 | 8+3 |  |
| ЭФИР 2-БРОМЭТИЛЭТИЛОВЫЙ | 2340 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭФИР БУТИЛВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 2352 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭФИР БУТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 2350 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭФИР ВИНИЛИЗОБУТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1304 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭФИР ВИНИЛМЕТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1087 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| ЭФИР ВИНИЛЭТИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1302 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| ЭФИР ДИАЛЛИЛОВЫЙ | 2360 | 0 | P001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ЭФИР ДИВИНИЛОВЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ | 1167 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| ЭФИР ДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 1159 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭФИР ДИМЕТИЛОВЫЙ | 1033 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| ЭФИР ДИ-н-ПРОПИЛОВЫЙ | 2384 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭФИР ДИХЛОРДИИЗОПРОПИЛОВЫЙ | 2490 | 17 | P001 | 2 | 6.1 |  |
| ЭФИР 2,2-ДИХЛОРДИЭТИЛОВЫЙ | 1916 | 17 | P001 | 2 | 6.1+3 |  |
| ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ (ЭФИР ЭТИЛОВЫЙ) | 1155 | 3 | P001 | 1 | 3 |  |
| ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ (II) | 1153 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭФИР ДИЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ (III) | 1153 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЭФИР МЕТИЛ-трет-БУТИЛОВЫЙ | 2398 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭФИР МЕТИЛПРОПИЛОВЫЙ | 2612 | 4 | P001 | 2 | 3 |  |
| ЭФИР МЕТИЛХЛОРМЕТИЛОВЫЙ | 1239 | 0 | P602 | 1 | 6.1+3 |  |
| ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ | 1188 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЭФИР МОНОМЕТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 1189 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛНКОЛЯ | 1171 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЭФИР МОНОЭТИЛОВЫЙ ЭТИЛЕНГЛИКОЛЯ И КИСЛОТЫ УКСУСНОЙ | 1172 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |
| ЭФИР ПЕРФТОР(МЕТИЛВИНИЛОВЫЙ) | 3153 | 0 | P200 | 2 | 2 1 |  |
| ЭФИР ПЕРФТОР(ЭТИЛВИНИЛОВЫЙ) | 3154 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| ЭФИР ХЛОРМЕТИЛЭТИЛОВЫЙ | 2354 | 0 | P001 | 2 | 3+6.1 |  |
| ЭФИР ЭТИЛБУТИЛОВЫЙ | 1179 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭФИР ЭТИЛМЕТИЛОВЫЙ | 1039 | 0 | P200 | 2 | 2.1 |  |
| ЭФИР ЭТИЛПРОПИЛОВЫЙ | 2615 | 4 | P001, R001 | 2 | 3 |  |
| ЭФИРЫ ДИБУТИЛОВЫЕ | 1149 | 7 | P001, R001 | 3 | 3 |  |

Вещества, перевозка которых не освобождается от выполнения Правил

| Наименование веществ | № ООН |
| --- | --- |
| АЛЮМИНИЙАЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ ЖИДКИЕ | 3052 |
| АЛЮМИНИЙАЛКИЛГАЛОГЕНИДЫ ТВЕРДЫЕ | 3052 |
| АЛЮМИНИЙАЛКИЛЫ | 3051 |
| АЛЮМИНИЯ АЛКИЛГИДРИДЫ | 3076 |
| АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД | 2870 |
| АЛЮМИНИЯ БОРГИДРИД В УСТРОЙСТВАХ | 2870 |
| АММОНИЯ НИТРАТ ЖИДКИЙ, горячий концентрированный раствор, концентрации более 80%, но не более 93% | 2426 |
| АНГИДРИД МАЛЕИНОВЫИ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 2215 |
| БАРИЯ АЗИД сухой или увлажненный с массовой долей воды менее 50% | 0224 |
| БАРИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ | 1854 |
| ВЗРЫВЧАТЫХ ВЕЩЕСТВ ОБРАЗЦЫ, кроме инициирующих ВВ | 0190 |
| ВОДОРОДА ЦИАНИСТОГО СПИРТОВОЙ РАСТВОР, содержащий не более 45% цианистого водорода | 3294 |
| ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды | 1051 |
| ВОДОРОД ЦИАНИСТЫЙ СТАБИЛИЗИРОВАННЫЙ, содержащий менее 3% воды и абсорбированный пористым инертным материалом | 1614 |
| ГАФНИЙ — ПОРОШОК СУХОЙ (I) | 2545 |
| ГУАНИЛНИТРОЗОАМИНОГУАНИЛИДЕНГИДРАЗИН УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды не менее 30% | 0113 |
| ГУАНИЛНИТРОЗОАМИНОГУАНИЛТЕТРАЗЕН (ТЕТРАЗЕН) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 30% | 0114 |
| ДВИГАТЕЛИ РАКЕТНЫЕ С ГИПЕРГОЛИЧЕСКОЙ ЖИДКОСТЬЮ с вышибным зарядом или без него | 0250, 0332 |
| ДИАЗОДИНИТРОФЕНОЛ УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 40% | 0074 |
| ДИМЕТИЛЦИНК | 1370 |
| ДИНИТРОТОЛУОЛЫ РАСПЛАВЛЕННЫЕ | 1600 |
| диэтилцинк | 1366 |
| ИЗДЕЛИЯ ПИРОФОРНЫЕ | 0380 |
| ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ ДЛЯ ЛЮДЕЙ (группы опасности 3 и 4) | 2814 |
| ИНФЕКЦИОННОЕ ВЕЩЕСТВО, ОПАСНОЕ только ДЛЯ ЖИВОТНЫХ (группы опасности 3 и 4) | 2900 |
| КАЛЬЦИЙ ПИРОФОРНЫЙ или КАЛЬЦИЯ СПЛАВЫ ПИРОФОРНЫЕ | 1855 |
| КАТАЛИЗАТОР МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ СУХОЙ | 2881 |
| КИСЛОТА ХЛОРУКСУСНАЯ РАСПЛАВЛЕННАЯ | 3250 |
| КИСЛОТЫ ЦИАНИСТОВОДОРОДНОЙ ВОДНЫЙ РАСТВОР (ВОДОРОДА ЦИАНИСТОГО ВОДНЫЙ РАСТВОР), содержащий не более 20% цианистого водорода | 1613 |
| ЛИТИЙАЛКИЛЫ | 2445 |
| МАГНИЙАЛКИЛЫ | 3053 |
| МАГНИЙДИФЕНИЛ | 2005 |
| МЕТИЛДИХЛОРСИЛАН | 1242 |
| МЕТИЛМАГНИЙБРОМИД В ЭТИЛОВОМ ЭФИРЕ | 1928 |
| ПЕНТАБОРАН | 1380 |
| Радиоактивные материалы | 2912, 2913, 2915-2917, 2919, 2977, 2978, 3321-3333 |
| РТУТЬ ГРЕМУЧАЯ УВЛАЖНЕННАЯ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 0135 |
| СВИНЦА АЗИД УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 0129 |
| СВИНЦА СТИФНАТ (СВИНЦА ТРИНИТРОРЕЗОРЦИНАТ) УВЛАЖНЕННЫЙ с массовой долей воды или смеси спирта и воды не менее 20% | 0130 |
| ТИТАН — ПОРОШОК СУХОЙ (I) | 2546 |
| ТИТАНА ТРИХЛОРИД ПИРОФОРНЫЙ или ТИТАНА ТРИХЛОРИДА СМЕСЬ ПИРОФОРНАЯ | 2441 |
| ТРИБУТИЛФОСФАН | 3254 |
| ТРИХЛОРСИЛАН | 1295 |
| УСТРОЙСТВА ВОДОАКТИВИРУЕМЫЕ с разрывным, вышибным или метательным зарядом | 0248, 0249 |
| ФЕНОЛ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 2312 |
| ФОСФОРА ПЕНТАСУЛЬФИД, не содержащий желтого или белого фосфора | 1340 |
| ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ СУХОЙ | 1381 |
| ФОСФОР БЕЛЫЙ или ЖЕЛТЫЙ ПОД ВОДОЙ или В РАСТВОРЕ | 1381 |
| ФОСФОР БЕЛЫЙ РАСПЛАВЛЕННЫЙ | 2447 |
| ЦИРКОНИЙ—ПОРОШОК СУХОЙ (I) | 2008 |
| ЭТИЛДИХЛОРСИЛАН | 1183 |
| ЭФИР БОРТРИФТОРДИМЕТИЛОВЫЙ | 2965 |

ИНСТРУКЦИИ ПО УПАКОВКЕ

| Р001 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ЖИДКОСТИ) Р001 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать |  |  |  |  |
| следующую тару: |  |  |  |  |
| Комбинированная тара: |  | Максимальная вместимость/масса нетто |  |  |
|  |  | (см. пункт 4.1.3.3) |  |  |
| Внутренняя тара | Наружная тара | Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| Стеклянная 10 л | Барабаны |  |  |  |
| Пластмассовая 30л | стальные (1А2) | 250 кг | 400 кг | 400 кг |
| Металлическая 40 л | алюминиевые (1В2) | 250 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | прочие металлические, кроме сталь- | 250 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | ных или алюминиевых (1N2) |  |  |  |
|  | пластмассовые (1Н2) | 250 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | фанерные (1D) | 150кг | 400 кг | 400 кг |
|  | фибровые (1G) | 75 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | Ящики |  |  |  |
|  | стальные (4А) | 250 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | алюминиевые (4В) | 250 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | из естественной древесины (4С1, | 150 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | 4С2) |  |  |  |
|  | фанерные (4D) | 150 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | из древесного материала (4F) | 75 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | из фибрового картона (4G) | 75 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | из пенопласта (4Н1) | 60 кг | 60 кг | 60 кг |
|  | из твердой пластмассы (4Н2) | 150 кг | 400 кг | 400 кг |
|  | Канистры |  |  |  |
|  | стальные (3А2) | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
|  | алюминиевые (3В2) | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
|  | пластмассовые (3Н2) | 120 кг | 120 кг | 120 кг |
| Одиночная тара: |  |  |  |  |
| Барабаны |  |  |  |  |
| стальные, с несъемным днищем (1А1) |  | 250 л | 450 л | 450 л |
| стальные, со съемным днищем (1А2) |  | 250 ла | 450 л | 450 л |
| алюминиевые, с несъемным днищем (1В1) |  | 250 л | 450 л | 450 л |
| алюминиевые, со съемным днищем (1В2) |  | 250 ла | 450 л | 450 л |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых, |  | 250 л | 450 л | 450 л |
| с несъемным днищем (1N1) |  |  |  |  |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых, |  | 250 ла | 450 л | 450 л |
| со съемным днищем (1N2) |  |  |  |  |
| пластмассовые, с несъемным днищем (1Н1) |  | 250 л | 450 л | 450 л |
| пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |  | 250 ла | 450 л | 450 л |
| Канистры |  |  |  |  |
| стальные, с несъемным днищем (3А1) |  | 60 л | 60 л | 60 л |
| стальные, со съемным днищем (3А2) |  | 60ла | 60 л | 60 л |
| алюминиевые, с несъемным днищем (3В1) |  | 60 л | 60 л | 60 л |
| алюминиевые, со съемным днищем (3В2) |  | 60 ла | 60 л | 60 л |
| пластмассовые, с несъемным днищем (3Н1) |  | 60 л | 60 л | 60 л |
| пластмассовые, со съемным днищем (3Н2) |  | 60ла | 60 л | 60 л |
| а Допускается перевозка только веществ, имеющих вязкость более 2680 мм2 /с. |  |  |  |  |

| Р001 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ЖИДКОСТИ) (продолж.) Р001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Одиночная тара (продолж.): | Максимальная вместимость/масса нетто |  |  |
|  | (см. пункт 4.1.3.3) |  |  |
| Составная тара | Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминие- | 250 л | 250 л | 250 л |
| вом барабане (6НА1, 6НВ1) |  |  |  |
| пластмассовый сосуд в наружном фибровом, пластмассовом | 120л | 250 л | 250 л |
| или фанерном барабане (6HG1, 6НН1, 6HD1) |  |  |  |
| пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюминие- | 60 л | 60 л | 60 л |
| вой обрешетке или ящике либо пластмассовый сосуд в на- |  |  |  |
| ружном ящике из древесины, фанеры, фибрового картона |  |  |  |
| или твердой пластмассы (6НА2, 6НВ2, 6НС, 6HD2, 6HG2 |  |  |  |
| или 6НН2) |  |  |  |
| стеклянный сосуд в наружном барабане из стали, алюминия, | 60л | 60 л | 60 л |
| фибрового картона, фанеры, твердой пластмассы или пе- |  |  |  |
| нопласта (6РА1, 6РВ1, 6PG1, 6PD1, 6РН1 или 6РН2) либо в |  |  |  |
| наружном ящике или обрешетке из стали или алюминия, |  |  |  |
| либо в наружном ящике из древесины или фибрового кар- |  |  |  |
| тона, либо в наружной плетеной корзине (6РА2, 6РВ2, |  |  |  |
| 6РС, 6PG2 или 6PD2) |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |
| Для веществ класса 3, группа упаковки III, выделяющих в малых количествах диоксид углерода или азот, |  |  |  |
| должна быть предусмотрена возможность вентилирования тары. |  |  |  |
| Специальные положения по упаковке: |  |  |  |
| РР1 Для № ООН 1133, 1210, 1263 и 1866: вещества групп упаковки II и III могут перевозиться в количествах, |  |  |  |
| не превышающих 5 литров на единицу тары, в металлической или пластмассовой таре, не отвечающей |  |  |  |
| требованиям испытаний, предусмотренным в главе 6.1, при условии, что упаковки перевозятся: |  |  |  |
| а) в пакетах, ящиках-поддонах или в тарно-погрузочном приспособлении; например, отдельные упа- |  |  |  |
| ковки укладываются или штабелируются на поддоне и закрепляются при помощи ленты, термоуса- |  |  |  |
| дочного или растягивающего материала либо иным подходящим способом; |  |  |  |
| b) в качестве внутренней тары комбинированной тары максимальной массой нетто 40 кг. |  |  |  |
| РР2 Для № ООН 3065 и 1170: могут использоваться деревянные бочки (2С1 и 2С2). |  |  |  |
| РР4 Для № ООН 1774: тара должна удовлетворять требованиям испытаний для группы упаковки II. |  |  |  |
| РР5 Для № ООН 1204: тара должна быть сконструирована таким образом, чтобы в результате увеличения |  |  |  |
| внутреннего давления не могло произойти взрыва. Для этих веществ не должны использоваться баллоны, |  |  |  |
| трубки и барабаны под давлением. |  |  |  |
| РР6 Для № ООН 1851 и 3248: максимальное количество нетто на упаковку составляет 5 л. |  |  |  |
| РР10 Для № ООН 1791, группа упаковки II: должна быть предусмотрена возможность вентилирования тары. |  |  |  |
| РР31 Для № ООН 1131: тара должна быть герметически запечатана. |  |  |  |
| РРЗЗ Для № ООН 1308, группы упаковки I и II: разрешается использовать только комбинированную тару мак- |  |  |  |
| симальной массой брутто 75 кг. |  |  |  |
| РР81 Для №ООН 1790 с содержанием фтористоводородной кислоты более 60%, но не более 85% и № ООН |  |  |  |
| 2031 с содержанием азотной кислоты более 55%: пластмассовые барабаны и канистры разрешается ис- |  |  |  |
| пользовать как одиночную тару в течение двух лет с даты изготовления. |  |  |  |
| Специальные положения по упаковке, предусмотренные только МПОГ и ДОПОГ |  |  |  |
| RR2 Для № ООН 1261: не разрешается использовать тару со съемным днищем. |  |  |  |

| Р002 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ТВЕРДЫЕ |  |  | ВЕЩЕСТВА) |  |  | # Р002 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: |  |  |  |  |  |  |
| Комбинированная тара: |  | Максимальная масса нетто |  |  |  |  |
|  |  |  | (см. пункт 4.1.3.3) |  |  |  |
| Внутренняя тара | Наружная тара | Группа упаковки I |  | Группа упаковки II |  | Группа упаковки III |
|  | Барабаны |  |  |  |  |  |
| Стеклянная 10 кг | стальные (1А2) | 400 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
| Пластмассоваяа 50 кг | алюминиевые (1В2) | 400 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
| Металлическая 50 кг | прочие металлические, кроме | 400кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
| Бумажная а,b,с 50 кг | стальных или алюминиевых |  |  |  |  |  |
| Фибровая a,b,c 50 кг | (1N2) |  |  |  |  |  |
|  | пластмассовые (1Н2) | 400 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
|  | фанерные (1D) | 400 кг |  | 400 кг |  | 400 кг 400 кг |
| а Такая внутренняя тара | фибровые (1G) | 400 кг |  | 400 кг |  |  |
| должна быть не прони- |  |  |  |  |  | 400 кг |
| цаемой для сыпучих ве- | Ящики |  |  |  |  |  |
| ществ. | стальные (4А) | 400 кг |  | 400 кг |  |  |
|  | алюминиевые (4В) | 400 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
| b Такая внутренняя тара | из естественной древесины | 250 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
| не должна использовать- | (4С1) |  |  |  |  |  |
| ся, когда перевозимые | из естественной древесины |  |  |  |  |  |
| вещества могут перейти | с плотно пригнанными стен- |  |  |  |  |  |
| в жидкое состояние | ками (4С2) | 250 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
| в ходе перевозки | фанерные (4D) | 250 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
| (см. пункт 4.1.3.4). | из древесного материала (4F) | 125 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
|  | из фибрового картона (4G) | 125 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
| с Такая внутренняя тара | из пенопласта (4Н1) | 60 кг |  | 60 кг |  | 60 кг |
| не должна использовать- | из твердой пластмассы (4Н2) | 250 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
| ся для веществ группы |  |  |  |  |  |  |
| упаковки I. | Канистры |  |  |  |  |  |
|  | стальные (ЗА2) | 120 кг |  | 120 кг |  | 120 кг |
|  | алюминиевые (ЗВ2) | 120 кг |  | 120 кг |  | 120 кг |
|  | пластмассовые (ЗН2) | 120 кг |  | 120 кг |  | 120 кг |
| Одиночная тара: |  |  |  |  |  |  |
| Барабаны |  |  |  |  |  |  |
| стальные (1А1 или lA2d) |  | 400 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
| алюминиевые (1B1 или lB2d) |  | 400 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых |  | 400 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
| (1N1 или lN2d) |  |  |  |  |  |  |
| пластмассовые (1H1 или lH2d) |  | 400 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
| фибровые (1G)е |  | 400 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
| фанерные (1D)e |  | 400 кг |  | 400 кг |  | 400 кг |
| Канистры |  |  |  |  |  |  |
| стальные (3А1 или 3А2 d) |  | 120 кг |  | 120 кг |  | 120 кг |
| алюминиевые (3В1 или 3В2 d) |  | 120 кг |  | 120 кг |  | 120 кг |
| пластмассовые (3Н1 или 3Н2 d) |  | 120 кг |  | 120 кг |  | 120 кг |
| d Такая тара не должна использоваться для веществ группы упаковки 1, которые могут переходить в жидкое состояние в ходе перевозки (см. пункт 4.1.3.4). e Такая тара не должна использоваться для веществ, которые могут переходить в жидкое состояние в ходе перевозки (см. пункт 4.1.3.4). |  |  |  |  |  |  |

| Р002 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА) (продолж.) Р002 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Максимальная масса нетто (см. пункт 4.1.3.3) |  |  |
| Одиночная тара (продолж.): | Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| Ящики |  |  |  |
| стальные (4А)е | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |
| алюминиевые (4В)С | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |
| из естественной древесины (4С1)е | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |
| фанерные (4D)e | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |
| из древесного материала (4F)е | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |
| из естественной древесины с плотно пригнанными стенками | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |
| (4С2)е |  |  |  |
| из фибрового картона (4G)е | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |
| из твердой пластмассы (4Н2)е | Не разрешается | 400 кг | 400 кг |
| ## Мешки |  |  |  |
| мешки (5НЗ, 5Н4, 5L3,5M2)е | Не разрешается | 50 кг | 50 кг |
| ## Составная тара |  |  |  |
| пластмассовый сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фа- | 400 кг | 400 кг | 400 кг |
| нерном, фибровом или пластмассовом барабане (6НА1, 6НВ1, |  |  |  |
| 6НG1, 6НD1е или 6НН1) |  |  |  |
| пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюминиевой об- | 75 кг | 75 кг | 75 кг |
| решетке или ящике либо в ящике из древесины, фанеры, фибро- |  |  |  |
| вого картона или твердой пластмассы (6НА2, 6НВ2, 6НС, |  |  |  |
| 6HD2е, 6НG2e или 6НН2) |  |  |  |
| стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фанер- | 75 кг | 75 кг | 75 кг |
| ном или фибровом барабане (6РА1, 6РВ1, 6PD1е или 6PG1е) |  |  |  |
| либо в наружном стальном или алюминиевом ящике или обре- |  |  |  |
| шетке, либо в наружном ящике из древесины или фибрового |  |  |  |
| картона, либо в наружной плетеной корзине |  |  |  |
| (6РА2, 6РВ2, 6РС, 6PD2e или 6PG2c), либо в наружной таре из |  |  |  |
| твердой пластмассы или пенопласта (6РН2 или 6РН1е) |  |  |  |
| е Такая тара не должна использоваться для веществ, которые могут переходить в жидкое состояние входе пере- |  |  |  |
| возки (см. пункт 4.1.3.4). |  |  |  |
| Специальные положения по упаковке: |  |  |  |
| РР6 Для № ООН 3249: максимальная масса нетто на упаковку составляет 5 кг. |  |  |  |
| РР7 Для № ООН 2000: целлулоид может также перевозиться в неупакованном виде на поддонах, завернутых в пластмас- |  |  |  |
| совую пленку и закрепленных подходящими средствами, такими как стальные обручи, полной загрузкой в закрытых |  |  |  |
| транспортных средствах или закрытых контейнерах. Вес каждого поддона не должен превышать 1000 кг. |  |  |  |
| РР8 Для № ООН 2002: тара должна быть сконструирована таким образом, чтобы в результате увеличения внутреннего |  |  |  |
| давления не могло произойти взрыва. Для этих веществ не должны использоваться баллоны, трубки и барабаны под |  |  |  |
| давлением. |  |  |  |
| РР9 Для № ООН 3175, 3243 и 3244: тара должна соответствовать типу конструкции, прошедшему испытание на герме- |  |  |  |
| тичность в соответствии с требованиями испытаний для группы упаковки 11. Для № ООН 3175: испытание на герме- |  |  |  |
| тичность не требуется, если жидкости полностью абсорбированы твердым материалом, содержащимся в герметично |  |  |  |
| закрытых мешках. |  |  |  |
| PP1I Для №ООН 1309, группа упаковки III, и №.» ООН 1362: разрешается использование мешков 5Н1, 5L1 и 5М1, если |  |  |  |
| они помещены в полимерные мешки и завернуты в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку на под- |  |  |  |
| доне. |  |  |  |
| РР12 Для № ООН 1361, 2213 и 3077: разрешается использование мешков 5Н1, 5L1 и 5М1 в случае перевозки в закрытых |  |  |  |
| транспортных средствах или закрытых контейнерах. |  |  |  |
| РР13 Для изделий, отнесенных к № ООН 2870: разрешается использование только комбинированной тары, отвечающей |  |  |  |
| требованиям испытаний для группы упаковки I. |  |  |  |
| РР14 Для № ООН 2211. 2698 и 3314: не требуется, чтобы тара отвечала требованиям испытаний, предусмотренным |  |  |  |
| в главе 6.1. |  |  |  |
| РР15 Для К» ООН 1324 и 2623: тара должна отвечать требованиям испытаний для группы упаковки III. |  |  |  |
| РР20 Для № ООН 2217: могут использоваться любые непроницаемые для сыпучих веществ и прочные на разрыв сосуды. |  |  |  |
| РР30 Для На ООН 2471: не разрешается использование бумажной или фибровой внутренней тары. |  |  |  |
| РР34 Для М» ООН 2969 (цельные бобы): разрешается использование мешков 5Н1, 5L1 и 5М1. |  |  |  |
| РР37 Для № ООН 2590 и 2212: разрешается использование мешков 5М1. Упаковки должны перевозиться в закрытых |  |  |  |
| транспортных средствах или закрытых контейнерах либо в виде единичных грузов, завернутых в термоусадочный |  |  |  |
| материал или растягивающуюся пленку. |  |  |  |
| РР38 Для № ООН 1309. группа упаковки II: использование мешков разрешается только в закрытых транспортных средст- |  |  |  |
| вах или закрытых контейнерах. |  |  |  |
| РР84 Для № ООН 1057: должна использоваться жесткая наружная пара, отвечающая требованиям испытаний для группы |  |  |  |
| упаковки 11. Эта тара должна быть сконструирована, изготовлена и размещена таким образом, чтобы исключалась |  |  |  |
| возможность перемещения, случайного возгорания устройств или случайного выпуска легковоспламеняющегося га- |  |  |  |
| за или легковоспламеняющейся жидкости. |  |  |  |

Р002 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (ТВЕРДЫЕ ВЕЩЕСТВА) (продолж.) Р002

Специальное положение по упаковке, предусмотренное МПОГ и ДОПОГ RR5 Независимо от требований специального положения по упаковке РР84, упаковки для № ООН 1057 должны соблюдаться лишь общие положения пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5 - 4.1.1.7 при условии, что масса брутто упаковки не превышает 10 кг.

Р003 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р003

Опасные грузы должны быть помещены в подходящую наружную тару. Тара Должна отвечать положениям пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2, 4.1.1.4, 4.1.1.8 и раздела 4.1.3 и быть сконструирована таким образом, чтобы она удовлетворяла требованиям в отношении конструкции, предусмотренным в разделе 6.1.4. Должна использоваться наружная тара, изготовленная из подходящего материала надлежащей прочности и конструкции в зависимости от вместимости тары и ее предназначения. Если данная инструкция по упаковке применяется для перевозки изделий или внутренней тары комбинированной тары, тара должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы исключалась возможность случайного выпадения изделий в обычных условиях перевозки.

Специальные положения по упаковке: РР16 Для № ООН 2800: батареи должны быть защищены от короткого замыкания и надежно упакованы в прочную наружную тару. ПРИМЕЧАНИЕ 1: Батареи непроливающегося типа, являющиеся составным элементом механического или электронного оборудования или необходимые для его функционирования, должны быть прочно закреплены в держателе, имеющемся на оборудовании, и защищены таким образом, чтобы не происходило повреждения и короткого замыкания. ПРИМЕЧАНИЕ 2: В отношении отработавших батарей (№ ООН 2800) см. Р801а). РР19 Для № ООН 1364 и 1365: разрешается перевозка в тюках. РР20 Для № ООН 1363, 1386, 1408 и 2793: могут использоваться любые непроницаемые для сыпучих материалов и прочные на разрыв сосуды. РР32 Для № ООН 2857 и 3358: разрешается перевозка без упаковки, в обрешетках или в надлежащих пакетах.

Р099 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р099

Разрешается использование только той тары, которая утверждена компетентным органом.

Р101 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р101

Разрешается использование только той тары, которая утверждена компетентным органом страны происхождения. Если страна происхождения не является Договаривающейся стороной ДОПОГ, тара должна быть утверждена компетентным органом первой страны, являющейся Договаривающейся стороной ДОПОГ, по маршруту перевозки груза. Отличительный знак государства, наносимый на автомобили, осуществляющие международные перевозки, для страны, от имени которой выступает компетентный орган, указывается в транспортных документах следующим образом: "Тара, утвержденная компетентным органом..." (см пункт 5.4.1.2.1 е))

Р110а) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р110а)

(Зарезервирована) ПРИМЕЧАНИЕ: Эта инструкция по упаковке, предусмотренная в Типовых правилах ООН, не применяется к перевозкам, осуществляемым в режиме ДОПОГ.

| Р110b) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P110b) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару |  |  |  |  |
| Внутренняя тара |  | Промежуточная тара |  | Наружная тара и приспособления |
| и приспособления |  | и приспособления |  |  |
| Емкости |  | Разделительные перегородки |  | Ящики |
| металлические |  |  |  | из естественной древесины, с плотно |
| деревянные |  | металлические |  | пригнанными стенками (4С2) |
| резиновые, теплопроводные |  | деревянные |  | фанерные (4D) |
| пластмассовые, теплопроводные |  | пластмассовые |  | из древесного материала (4F) |
|  |  | из фибрового картона |  |  |
| ### Мешки |  |  |  |  |
| резиновые, теплопроводные |  |  |  |  |
| полимерные, теплопроводные |  |  |  |  |
| Специальное положение по упаковке: |  |  |  |  |
| РР42 Для № ООН 0074,0113, 0114, 0129, 0130, 0135 и 0224 — должны выполняться следующие требования: |  |  |  |  |
| а) внутренняя тара должна содержать не более 50 г взрывчатого вещества (количество, соответствую- |  |  |  |  |
| щее массе сухого вещества); |  |  |  |  |
| b) каждый отсек между разделительными перегородками должен содержать не более одной единицы |  |  |  |  |
| внутренней тары, которая должна быть прочно закреплена; |  |  |  |  |
| с) наружная тара может быть разделена не более чем на 25 отсеков. |  |  |  |  |
| Р111 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р111 |  |  |  |  |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |  |  |
| Внутренняя тара | Промежуточная тара |  | Наружная тара и приспособления |  |
| и приспособления | и приспособления |  |  |  |
| Мешки | Не требуется |  | ### Ящики |  |
| бумажные, влагонепроницаемые |  |  | стальные (4А) |  |
| полимерные |  |  | алюминиевые (4В) |  |
| из текстиля, прорезиненные |  |  | из естественной древесины, |  |
|  |  |  | обычные (4С1) |  |
| ### Листы |  |  | из естественной древесины, с плотно при- |  |
| полимерные |  |  | гнанными стенками (4С2) |  |
| из текстиля, прорезиненные |  |  | фанерные (4D) |  |
|  |  |  | из древесного материала (4F) |  |
|  |  |  | из фибрового картона (4G) |  |
|  |  |  | из пенопласта (4Н1) |  |
|  |  |  | из твердой пластмассы (4Н2) |  |
|  |  |  | ### Барабаны |  |
|  |  |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |  |
|  |  |  | алюминиевые, со съемным днищем (1В2) |  |
|  |  |  | фанерные (1D) |  |
|  |  |  | из фибрового картона (1G) |  |
|  |  |  | пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |  |
| Специальное положение по упаковке: |  |  |  |  |
| РР43 Для № ООН 0159: внутренняя тара не требуется, когда в качестве наружной тары используются металли- |  |  |  |  |
| ческие (1А2 или 1В2) или пластмассовые (1Н2) барабаны. |  |  |  |  |

| Р112а) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р112а) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Для увлажненных твердых веществ, 1.1D) |  |  |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| Внутренняя тара | Промежуточная тара | Наружная тара и приспособления |
| и приспособления | и приспособления |  |
| Мешки | Мешки | Ящики |
| бумажные, многослойные, влаго- | полимерные | стальные (4А) |
| непроницаемые | из текстиля, с полимерным | алюминиевые (4В) |
| полимерные | внутренним покрытием или | из естественной древесины, обычные |
| из текстиля | вкладышем | (4С1) |
| из текстиля, прорезиненные |  | из естественной древесины, с плотно |
| из полимерной ткани | Емкости | пригнанными стенками (4С2) |
|  | металлические | фанерные (4D) |
| Емкости | пластмассовые | из древесного материала (4F) |
| Металлические |  | из фибрового картона (4G) |
| Пластмассовые |  | из пенопласта (4Н1) |
|  |  | из твердой пластмассы (4Н2) |
|  |  | Барабаны |
|  |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |
|  |  | алюминиевые, со съемным днищем |
|  |  | (1В2) |
|  |  | фанерные (1D) |
|  |  | фибровые (1G) |
|  |  | пластмассовые, со съемным днищем |
|  |  | (1Н2) |
| Дополнительное требование: |  |  |
| Промежуточная тара не требуется, если в качестве наружной тары используются герметичные барабаны со съемным днищем. |  |  |
| Специальные положения по упаковке: |  |  |
| РР26 Для № ООН 0004, 0076, 0078, 0154, 0219 и 0394: материалы, из которых изготовлена тара, не должны содержать свинец. РР45 Для № ООН 0072 и 0226: промежуточная тара не требуется. |  |  |

| P112b) | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р112b) |  |
| --- | --- | --- |
| (Для сухих твердых веществ, за исключением порошкообразных веществ, 1.1D) |  |  |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| Внутренняя тара | ### Промежуточная тара | ### Наружная тара и приспособления |
| и приспособления | и приспособления |  |
| Мешки | Мешки (только для № ООН | ### Мешки |
| крафт-бумажные | 0150) | из полимерной ткани, плотные (5Н2) |
| бумажные, многослойные, влаго- | полимерные | из полимерной ткани, влагонепрони- |
| непроницаемые | из текстиля, с полимерным | цаемые (5Н3) |
| полимерные | внутренним покрытием или | из полимерной пленки (5Н4) |
| из текстиля | вкладышем | из текстиля, плотные (5L2) |
| из текстиля, прорезиненные |  | из текстиля, влагонепроницаемые |
| из полимерной ткани |  | (5L3) |
|  |  | бумажные, многослойные, влагоне- |
|  |  | проницаемые (5М2) |
|  |  | Ящики |
|  |  | стальные (4А) |
|  |  | алюминиевые (4В) |
|  |  | из естественной древесины, обычные |
|  |  | (4С1) |
|  |  | из естественной древесины, с плотно |
|  |  | пригнанными стенками (4С2) |
|  |  | фанерные (4D) |
|  |  | из древесного материала (4F) |
|  |  | из фибрового картона (4G) |
|  |  | из пенопласта (4Н1) |
|  |  | из твердой пластмассы (4Н2) |
|  |  | ### Барабаны |
|  |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |
|  |  | алюминиевые, со съемным днищем |
|  |  | (1B2) |
|  |  | фанерные (1D) |
|  |  | фибровые (1G) |
|  |  | пластмассовые, со съемным днищем |
|  |  | (1Н2) |
| Специальные положения по упаковке: |  |  |
| РР26 Для № ООН 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 и 0386: материалы, из которых изготовлена тара, не долж- ны содержать свинец. |  |  |
| РР46 Для № ООН 0209: плотные мешки (5Н2) рекомендуются только для перевозки сухого ТНТ в виде мелких пластинчатых кристаллов или гранул при максимальной массе нетто 30 кг. |  |  |
| РР47 Для № ООН 0222: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используется мешок. |  |  |

| Р112с) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р112с) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Для сухих порошкообразных твердых веществ, 1.1D) |  |  |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| Внутренняя тара | Промежуточная тара | Наружная тара и приспособления |
| и приспособления | и приспособления |  |
| Мешки | Мешки | ### Ящики |
| бумажные, многослойные, влаго- | бумажные, многослойные, вла- | стальные (4А) |
| непроницаемые | гонепроницаемые, с внутрен- | алюминиевые (4В) |
| полимерные | ним вкладышем | из естественной древесины, обычные |
| из полимерной ткани | полимерные | (4С1) |
|  |  | из естественной древесины, с плотно |
| Емкости | Емкости | пригнанными стенками (4С2) |
| из фибрового картона | металлические | фанерные (4D) |
| металлические | пластмассовые | из древесного материала (4F) |
| пластмассовые |  | из фибрового картона (4G) |
| деревянные |  | из твердой пластмассы (4Н2) |
|  |  | Барабаны |
|  |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |
|  |  | алюминиевые, со съемным днищем |
|  |  | (1В2) |
|  |  | фанерные (1D) |
|  |  | фибровые (1G) |
|  |  | пластмассовые, со съемным днищем |
|  |  | (1Н2) |
| Дополнительные требования: |  |  |
| 1. Внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются барабаны. |  |  |
| 2. Тара должна быть непроницаемой для сыпучих веществ. |  |  |
| Специальные положения по упаковке: |  |  |
| РР26 Для № ООН 0004, 0076, 0078, 0154, 0216, 0219 и 0386: материалы, из которых изготовлена тара, не долж- ны содержать свинец. |  |  |
| РР46 Для № ООН 0209: плотные мешки (5Н2) рекомендуются только для перевозки сухого ТНТ в виде мелких пластинчатых кристаллов или гранул при максимальной массе нетто 30 кг. |  |  |
| РР48 Для № ООН 0504: металлическая тара не должна использоваться. |  |  |

| Р113 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р113 |  |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки | Не требуется | Ящики |
| бумажные |  | стальные (4А) |
| полимерные |  | алюминиевые (4В) |
| из текстиля, прорезиненные |  | из естественной древесины, обычные |
|  |  | (4С1) |
| Емкости |  | из естественной древесины, с плотно |
| из фибрового картона |  | пригнанными стенками (4С2) |
| металлические |  | фанерные (4D) |
| пластмассовые |  | из древесного материала (4F) |
| деревянные |  | из фибрового картона (4G) |
|  |  | из твердой пластмассы (4Н2) |
|  |  | Барабаны |
|  |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |
|  |  | алюминиевые, со съемным днищем (1В2) |
|  |  | фанерные (1D) |
|  |  | фибровые (1G) |
|  |  | пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Дополнительное требование: |  |  |
| Тара должна быть непроницаемой для сыпучих веществ. |  |  |
| Специальные положения по упаковке: |  |  |
| РР49 Для № ООН 0094 и 0305: в каждую единицу внутренней тары можно помещать не более 50 г вещества. |  |  |
| РР50 Для № ООН 0027: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются барабаны. |  |  |
| РР51 Для № ООН 0028: в качестве внутренней тары могут использоваться крафт-бумажные листы или бумажные парафинированные листы. |  |  |

| P114а) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р114а) (Для увлажненных твердых веществ) |  |  |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки полимерные из текстиля из полимерной ткани Емкости металлические пластмассовые | Мешки полимерные из текстиля, с полимерным внутренним покрытием или вкладышем # Емкости металлические пластмассовые | Ящики стальные (4А) из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) из фибрового картона (4G) из твердой пластмассы (4Н2) |
|  |  | Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Дополнительное требование: |  |  |
| Промежуточная тара не требуется, если в качестве наружной тары используются герметичные барабаны со съемным днищем. |  |  |
| Специальные положения по упаковке: |  |  |
| РР26 Для № ООН 0077, 0132, 0234. 0235 и 0236: материалы, из которых изготовлена тара, не должны содержать свинец. |  |  |
| РР43 Для № ООН 0342: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются металлические (1А2 или 1В2) или пластмассовые (1Н2) барабаны. |  |  |

| P114b) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P114b) |  |  |
| --- | --- | --- |
| (Для сухих твердых веществ) |  |  |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| # Внутренняя тара | # Промежуточная тара | Наружная тара и приспособления |
| и приспособления | и приспособления |  |
| # Мешки | Не требуется | Ящики |
| крафт-бумажные |  | из естественной древесины, обычные |
| полимерные |  | (4С1) |
| из текстиля, плотные |  | из естественной древесины, с плотно |
| из полимерной ткани, плотные |  | пригнанными стенками (4С2) |
|  |  | фанерные (4D) |
| # Емкости |  | из древесного материала (4F) |
| из фибрового картона |  | из фибрового картона (4G) |
| металлические |  |  |
| бумажные |  | ## Барабаны |
| пластмассовые |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |
| из полимерной ткани, плотные |  | алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальные положения по упаковке: |  |  |
| РР26 Для № ООН 0077, 0132, 0234, 0235 и 0236: материалы, из которых изготовлена тара, не должны содер- |  |  |
| жать свинец. |  |  |
| РР50 Для № ООН 0160 и 0161: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются |  |  |
| барабаны. |  |  |
| PР52 Для № ООН 0160 и 0161: если в качестве наружной тары используются металлические барабаны (1А2 |  |  |
| или 1В2), то металлическая тара должна быть сконструирована таким образом, чтобы в результате увели- |  |  |
| чения внутреннего давления под воздействием внутренних или внешних факторов не могло произойти |  |  |
| взрыва. |  |  |

| P115 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р115 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Емкости пластмассовые | Мешки полимерные, в металлических емкостях Барабаны металлические | Ящики из естественной древесины, обычные (4С1) из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) фанерные (4D) из древесного материала (4F) |
|  |  | Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2) алюминиевые, со съемным днищем (1В2) фанерные (1D) фибровые (1G) пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальные положения по упаковке: |  |  |
| РР45 Для № ООН 0144: промежуточная тара не требуется. |  |  |
| РР53 Для № ООН 0075, 0143, 0495 и 0497: если в качестве наружной тары используются ящики, внутренняя тара должна закрываться навинчивающимися заглушками и иметь вместимость не более 5 л каждая. Внутренняя тара должна быть со всех сторон окружена негорючим абсорбирующим прокладочным мате- риалом. Количество абсорбирующего прокладочного материала должно быть достаточным для поглоще- ния жидкого содержимого. Металлические емкости должны быть изолированы друг от друга прокладоч- ным материалом. Масса нетто метательного взрывчатого вещества не должна превышать 30 кг на каж- дую упаковку, если в качестве наружной тары используются ящики. |  |  |
| РР54 Для № ООН 0075, 0143, 0495 и 0497: если в качестве наружной тары используются ящики и в качестве промежуточной тары используются барабаны, они должны быть окружены негорючим прокладочным материалом в количестве, достаточном для поглощения жидкого содержимого. Вместо внутренней и промежуточной тары может использоваться составная тара, состоящая из пластмассовой емкости в ме- таллическом барабане. Чистый объем метательного взрывчатого вещества в каждой упаковке не должен превышать 120 л. |  |  |
| РР55 Для № ООН 0144: должен применяться абсорбирующий прокладочный материал. |  |  |
| РР56 Для № ООН 0144: в качестве внутренней тары могут использоваться металлические емкости. |  |  |
| РР57 Для № ООН 0075, 0143, 0495 и 0497: если в качестве наружной тары используются ящики, то в качестве промежуточной тары должны использоваться мешки. |  |  |
| РР58 Для № ООН 0075, 0143, 0495 и 0497: если в качестве наружной тары используются барабаны, то в качестве промежуточной тары должны использоваться барабаны. |  |  |
| РР59 Для № ООН 0144: в качестве наружной тары могут использоваться ящики из фибрового картона (4G). |  |  |
| РР60 Для № ООН 0144: не должны использоваться алюминиевые барабаны со съемным днищем (1В2). |  |  |

| Р116 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р116 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | # Наружная тара и приспособления |
| # Мешки бумажные, влаго- и маслонепро-ницаемые; полимерные; из текстиля, с полимерным внутренним покрытием или вкладышем ; из полимерной ткани, плотные | Не требуется | # Мешки из полимерной ткани (5Н1); бумажные, многослойные, влагонепроницаемые (5М2); из полимерной пленки (5Н4); из текстиля, плотные (5L2); из текстиля, влагонепроницаемые (5L3) |
| # Емкости из фибрового картона, влагонепроницаемые; металлические; пластмассовые деревянные, плотные # Листы бумажные, влагонепроницаемые; бумажные, парафинированные; полимерные |  | Ящики стальные (4А); алюминиевые (4В); из естественной древесины, обычные (4С1); из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2); фанерные (4D); из древесного материала (4F); из фибрового картона (4G); из твердой пластмассы (4Н2) |
|  |  | # Барабаны стальные, со съемным днищем (1А2); алюминиевые, со съемным днищем (1В2); фанерные (1D); фибровые (1G); пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
|  |  | # Канистры стальные, со съемным днищем (ЗА2) пластмассовые, со съемным днищем (ЗН2) |
| Специальные положения по упаковке: |  |  |
| PР61 Для № ООН 0082, 0241, 0331 и 0332: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются герметичные барабаны со съемным днищем. |  |  |
| PP62 Для № ООН 0082, 0241, 0331 и 0332: внутренняя тара не требуется, если взрывчатое вещество содержится во влагонепроницаемом материале. |  |  |
| PР63 Для № ООН 0081: внутренняя тара не требуется, если вещество содержится в упаковке из твердой пластмассы, непроницаемой для азотных сложных эфиров. |  |  |
| PР64 Для № ООН 0331: внутренняя тара не требуется, если в качестве наружной тары используются мешки (5Н2, 5НЗ или 5Н4). |  |  |
| PР65 Для № ООН 0082, 0241, 0331 и 0332: в качестве наружной тары могут использоваться мешки (5Н2или5Н3). |  |  |
| PР66 Для № ООН 0081: мешки не должны использоваться в качестве наружной тары. |  |  |

| Р130 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р130 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Не требуется | Не требуется | Ящики |
|  |  | стальные (4 А); |
|  |  | алюминиевые (4В); |
|  |  | из естественной древесины, обычные |
|  |  | (4С1); |
|  |  | из естественной древесины, с плотно |
|  |  | пригнанными стенками (4С2); |
|  |  | фанерные (4D); |
|  |  | из древесного материала (4F); |
|  |  | из фибрового картона (4G); |
|  |  | из пенопласта (4Н1); |
|  |  | из твердой пластмассы (4Н2); |
|  |  | Барабаны |
|  |  | стальные, со съемным днищем (1А2); |
|  |  | алюминиевые, со съемным днищем |
|  |  | (1B2); |
|  |  | фанерные (1D); |
|  |  | фибровые (1G); |
|  |  | пластмассовые, со съемным днищем |
|  |  | (1Н2) |
| Специальное положение по упаковке: |  |  |
| РР67 Для № ООН 0006, 0009, 0010, 0015, 0016, 0018, 0019, 0034, 0035, 0038, 0039, 0048, 0056, 0137, 0138, 0168, |  |  |
| 0169, 0171, 0181, 0182, 0183, 0186, 0221, 0243, 0244, 0245, 0246, 0254, 0280, 0281, 0286, 0287, 0297, 0299, |  |  |
| 0300, 0301, 0303, 0321, 0328, 0329, 0344, 0345, 0346, 0347, 0362, 0363, 0370, 0412, 0424, 0425, 0434, 0435, |  |  |
| 0436, 0437, 0438, 0451, 0488 и 0502: крупногабаритные и массивные взрывчатые изделия, обычно предна- |  |  |
| значенные для военного использования, без собственных средств инициирования или с собственными |  |  |
| средствами инициирования, содержащими не менее двух эффективных защитных устройств, могут пере- |  |  |
| возиться в неупакованном виде. Если такие изделия содержат метательные заряды или являются само- |  |  |
| движущимися, их системы зажигания должны быть защищены против возбуждающих воздействий, спо- |  |  |
| собных возникнуть в обычных условиях перевозки. Отрицательный результат испытаний серии 4, прово- |  |  |
| димых на неупакованном изделии, указывает на то, что изделие может рассматриваться на предмет пере- |  |  |
| возки в неупакованном виде. Такие неупакованные изделия могут устанавливаться на опоры или поме- |  |  |
| щаться в обрешетки и другие подходящие транспортно-загрузочные приспособления. |  |  |

| Р131 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р131 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| Внутренняя тара | # Промежуточная тара | Наружная тара и приспособления |
| и приспособления | и приспособления |  |
| Мешки | Не требуется | # Ящики |
| бумажные |  | Стальные (4 А) |
| полимерные |  | алюминиевые (4В) |
|  |  | из естественной древесины, обычные (4С1) |
| # Емкости |  |  |
| из фибрового картона |  | из естественной древесины, с плотно |
| металлические |  | пригнанными стенками (4С2) |
| пластмассовые |  | фанерные (4D) |
| деревянные |  | из древесного материала (4F) |
|  |  | из фибрового картона (4G) |
| # Бобины |  |  |
|  |  | Барабаны |
|  |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |
|  |  | алюминиевые, со съемным днищем (1В2) |
|  |  | фанерные (1D) |
|  |  | фибровые (1G) |
|  |  | пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальное положение по упаковке: |  |  |
| РР68 Для № ООН 0029, 0267 и 0455: мешки и бобины не должны использоваться в качестве внутренней тары. |  |  |

| Р132а) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р132а) |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| (Изделия, представляющие собой закрытые оболочки из металла, |  |  |  |
| пластмассы или фибрового картона, содержащие детонирующее ВВ, |  |  |  |
| или смесь детонирующих ВВ с пластифицирующими добавками) |  |  |  |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |  |
| Внутренняя тара | Промежуточная тара |  | Наружная тара и приспособления |
| и приспособления | и приспособления |  |  |
| Не требуется | Не требуется |  | Ящики |
|  |  |  | стальные (4А) |
|  |  |  | алюминиевые (4В) |
|  |  |  | из естественной древесины, обычные |
|  |  |  | (4С1) |
|  |  |  | из естественной древесины, с плотно |
|  |  |  | пригнанными стенками (4С2) |
|  |  |  | фанерные (4D) |
|  |  |  | из древесного материала (4F) |
|  |  |  | из фибрового картона (4G) |
|  |  |  | из твердой пластмассы (4Н2) |
| Р132b) ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р132b) |  |  |  |
| (Изделия без закрытых оболочек) |  |  |  |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |  |
| Внутренняя тара | Промежуточная тара | Наружная тара и приспособления |  |
| и приспособления | и приспособления |  |  |
| Емкости | Не требуется | Ящики |  |
| из фибрового картона |  | стальные (4А) |  |
| металлические |  | алюминиевые (4В) |  |
| пластмассовые |  | из естественной древесины, обычные (4С1) |  |
| Листы |  | из естественной древесины, с плотно |  |
| бумажные |  | пригнанными стенками (4С2) |  |
| полимерные |  | фанерные (4D) |  |
|  |  | из древесного материала (4F) |  |
|  |  | из фибрового картона (4G) |  |
|  |  | из твердой пластмассы (4Н2) |  |

| #### Р133 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р133 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |  |
| ##### Внутренняя тара | ##### Промежуточная тара |  | Наружная тара и приспособления |
| и приспособления | и приспособления |  |  |
| Емкости | Емкости |  | ###### Ящики |
| из фибрового картона | из фибрового картона |  | стальные (4А) |
| металлические | металлические |  | алюминиевые (4В) |
| пластмассовые | пластмассовые |  | из естественной древесины, обычные |
| деревянные | деревянные |  | (4С1) |
|  |  |  | из естественной древесины, с плотно |
| ##### Лотки с разделительными пере- |  |  | пригнанными стенками (4С2) |
| городками |  |  | фанерные (4D) |
| из фибрового картона |  |  | из древесного материала (4F) |
| пластмассовые |  |  | из фибрового картона (4G) |
| деревянные |  |  | из твердой пластмассы (4Н2) |
| Дополнительное требование: |  |  |  |
| Емкости требуется использовать в качестве промежуточной тары только в том случае, если внутренней тарой являются лотки. |  |  |  |
| Специальное положение по упаковке: |  |  |  |
| РР69 Для № ООН 0043, 0212, 0225,0268 и 0306: лотки не должны использоваться в качестве внутренней тары. |  |  |  |
| # Р134 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р134 |  |  |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |  |
| Внутренняя тара | Промежуточная тара и приспособления | # Наружная тара и приспособления |  |
| и приспособления |  |  |  |
| Мешки | Не требуется | Ящики |  |
| влагонепроницаемые |  | стальные (4А) |  |
|  |  | алюминиевые (4В) |  |
| # Ёмкости |  | из естественной древесины, обычные (4С1) |  |
| из фибрового картона |  |  |  |
| металлические |  | из естественной древесины, с плотно |  |
| пластмассовые |  | пригнанными стенками (4С2) |  |
| деревянные |  | фанерные (4D) |  |
|  |  | из древесного материала (4F) |  |
| # Листы |  | из фибрового картона (4G) |  |
| из фибрового картона, гофриро- |  | из пенопласта (4Н1) |  |
| ванные |  | из твердой пластмассы (4Н2) |  |
| # Трубки |  | # Барабаны |  |
| из фибрового картона |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |  |
|  |  | алюминиевые, со съемным днищем (1В2) |  |
|  |  | фанерные (1D) |  |
|  |  | фибрового картона (1G) |  |
|  |  | пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |  |

| Р135 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р135 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений |  |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |  |
| Внутренняя тара | Промежуточная тара | Наружная тара и приспособления |  |
| и приспособления | и приспособления |  |  |
| Мешки | Не требуется | Ящики |  |
| бумажные |  | стальные (4А) |  |
| полимерные |  | алюминиевые (4В) |  |
|  |  | из естественной древесины, обычные (4С1) |  |
| Емкости |  |  |  |
| из фибрового картона |  | из естественной древесины, с плотно |  |
| металлические |  | пригнанными стенками (4С2) |  |
| пластмассовые |  | фанерные (4D) |  |
| деревянные |  | из древесного материала (4F) |  |
|  |  | из фибрового картона (4G) |  |
| # Листы |  | из пенопласта (4Н1) |  |
| бумажные |  | из твердой пластмассы (4Н2) |  |
| полимерные |  |  |  |
|  |  | Барабаны |  |
|  |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |  |
|  |  | алюминиевые, со съемным днищем (1В2) |  |
|  |  | фанерные (1D) |  |
|  |  | фибровые (1G) |  |
|  |  | пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |  |
| # Р136 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р136 |  |  |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |  |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления |  | Наружная тара и приспособления |
| Мешки | Не требуется |  | Ящики |
| полимерные |  |  | стальные (4А) |
| из текстиля |  |  | алюминиевые (4В) |
|  |  |  | из естественной древесины, обычные (4С1) |
| Ящики |  |  |  |
| из фибрового картона |  |  | из естественной древесины, с плотно |
| пластмассовые |  |  | пригнанными стенками (4С2) |
| деревянные |  |  | фанерные (4D) |
|  |  |  | из древесного материала (4F) |
|  |  |  | из фибрового картона (4G) |
| Разделительные перегородки в |  |  | из твердой пластмассы (4Н2) |
| наружной таре |  |  |  |
|  |  |  | Барабаны |
|  |  |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |
|  |  |  | алюминиевые, со съемным днищем (1В2) |
|  |  |  | фанерные (1D) |
|  |  |  | фибровые (1G) |
|  |  |  | пластмассовые, со съемным днищем (1H2) |

| #### Р137 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р137 |  |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| # Внутренняя тара | Промежуточная тара | Наружная тара и приспособления |
| и приспособления | и приспособления |  |
| Мешки | Не требуется | Ящики |
| полимерные |  | стальные (4А) |
|  |  | алюминиевые (4В) |
| Ящики |  | из естественной древесины, обычные (4С1) |
| из фибрового картона |  |  |
|  |  | из естественной древесины, с плотно |
| # Трубки |  | пригнанными стенками (4С2) |
| из фибрового картона |  | фанерные (4D) |
| металлические |  | из древесного материала (4F) |
| пластмассовые |  | из фибрового картона (4G) |
|  |  | Барабаны |
| # Разделительные перегородки в наружной таре |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |
|  |  | алюминиевые, со съемным днищем (1В2) |
|  |  | фанерные (1D) |
|  |  | фибровые (1G) |
|  |  | пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальное положение по упаковке: |  |  |
| РР70 Для № ООН 0059, 0439, 0440 и 0441: если кумулятивные заряды упаковываются по отдельности, кониче- |  |  |
| ская полость должна быть расположена основанием вниз и на упаковку должна быть нанесена надпись |  |  |
| "ЭТОЙ СТОРОНОЙ ВВЕРХ". | Если кумулятивные заряды упаковываются попарно, конические полости |  |
| должны быть расположены одна к другой с целью сведения к минимуму кумулятивного действия зарядов |  |  |
| при случайном инициировании | . |  |

| Р138 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р138 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |  |  |
| # Внутренняя тара |  | Промежуточная тара |  | Наружная тара и приспособления |
| и приспособления |  | и приспособления |  |  |
| Мешки |  | Не требуется |  | Ящики |
| полимерные |  |  |  | стальные (4А) |
| ■ |  |  |  | алюминиевые (4В) |
|  |  |  |  | из естественной древесины, обычные (4С1) |
|  |  |  |  | из естественной древесины, с плотно |
|  |  |  |  | пригнанными стенками (4С2) |
|  |  |  |  | фанерные (4D) |
|  |  |  |  | из древесного материала (4F) |
|  |  |  |  | из фибрового картона (4G) |
|  |  |  |  | из твердой пластмассы (4Н2) |
|  |  |  |  | Барабаны |
|  |  |  |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |
|  |  |  |  | алюминиевые, со съемным днищем (1В2) |
|  |  |  |  | фанерные (1D) |
|  |  |  |  | из фибрового картона (1G) |
|  |  |  |  | пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальное положение по упаковке: |  |  |  |  |
| Если концы изделий запечатаны, то внутренняя тара не требуется. |  |  |  |  |

| Р139 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р139 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| # Внутренняя тара | # Промежуточная тара | Наружная тара и приспособления |
| и приспособления | и приспособления |  |
| Мешки | Не требуется | Ящики |
| полимерные |  | стальные (4А) |
|  |  | алюминиевые (4В) |
| # Емкости |  | из естественной древесины, обычные (4С1) |
| из фибрового картона |  |  |
| металлические |  | из естественной древесины, с плотно |
| пластмассовые |  | пригнанными стенками (4С2) |
| деревянные |  | фанерные (4D) |
|  |  | из древесного материала (4F) |
| # Бобины |  | из фибрового картона (4G) |
|  |  | из твердой пластмассы (4Н2) |
| # Листы |  |  |
| бумажные |  | # Барабаны |
| полимерные |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |
|  |  | алюминиевые, со съемным днищем (1В2) |
|  |  | фанерные (1D) |
|  |  | фибровые (1G) |
|  |  | пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальные положения по упаковке: |  |  |
| РР71 Для № ООН 0065, 0102, 0104, 0289 и 0290: концы детонирующего шнура должны быть изолированы, на- |  |  |
| пример с помощью прочно установленной пробки, препятствующей высвобождению взрывчатого веще- |  |  |
| ства. Концы гибкого детонирующего шнура должны быть крепко связаны. |  |  |
| РР72 Для № ООН 0065 и 0289: внутренняя тара не требуется, если эти изделия свернуты спиралью. |  |  |

| Р140 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р140 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| Внутренняя тара и приспособления | Промежуточная тара и приспособления | Наружная тара и приспособления |
| Мешки | Не требуется | Ящики |
| полимерные |  | стальные (4А) |
|  |  | алюминиевые (4В) |
| Бобины |  | из естественной древесины, обычные (4С1) |
| Листы |  | из естественной древесины, с плотно |
| крафт-бумажные |  | пригнанными стенками (4С2) |
| полимерные |  | фанерные (4D) |
|  |  | из древесного материала (4F) |
|  |  | из фибрового картона (4G) |
|  |  | из твердой пластмассы (4Н2) |
|  |  | Барабаны |
|  |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |
|  |  | алюминиевые, со съемным днищем (1В2) |
|  |  | фанерные (1D) |
|  |  | фибровые (1G) |
|  |  | пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальные положения по упаковке: |  |  |
| РР73 Для № ООН 0105: если концы изделия запечатаны, то внутренняя тара не требуется. |  |  |
| РР74 Для № ООН 0101: тара должна быть плотной, за исключением случаев, когда взрыватель помещен |  |  |
| в бумажную трубку, и оба конца трубки закрыты съемными колпачками. |  |  |
| РР75 Для № ООН 0101: не должны использоваться стальные или алюминиевые ящики или барабаны. |  |  |

| Р141 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р141 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| ## Внутренняя тара | # Промежуточная тара | # Наружная тара и приспособления |
| и приспособления | и приспособления |  |
| Емкости | Не требуется | Ящики |
| из фибрового картона |  | стальные (4А) |
| металлические |  | алюминиевые (4В) |
| пластмассовые |  | из естественной древесины, обычные (4С1) |
| деревянные |  |  |
|  |  | из естественной древесины, с плотно |
| # Лотки с разделительными пере- |  | пригнанными стенками (4С2) |
| городками |  | фанерные (4D) |
| пластмассовые |  | из древесного материала (4F) |
| деревянные |  | из фибрового картона (4G) |
|  |  | из твердой пластмассы (4Н2) |
| # Разделительные перегородки |  |  |
| в наружной таре |  | # Барабаны |
|  |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |
|  |  | алюминиевые, со съемным днищем (1В2) |
|  |  | фанерные (1D) |
|  |  | фибровые (1G) |
|  |  | пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |

| Р142 | ### ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р142 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |  |
| Внутренняя тара |  | Промежуточная тара | Наружная тара и приспособления |
| и приспособления |  | и приспособления |  |
| ###### Мешки |  | Не требуется | Ящики |
| бумажные |  |  | стальные (4А) |
| полимерные |  |  | алюминиевые (4В) |
|  |  |  | из естественной древесины, обычные (4С1) |
| ###### Емкости |  |  |  |
| из фибрового картона |  |  | из естественной древесины, с плотно |
| металлические |  |  | пригнанными стенками (4С2) |
| пластмассовые |  |  | фанерные (4D) |
| деревянные |  |  | из древесного материала (4F) |
|  |  |  | из фибрового картона (4G) |
| ###### Листы |  |  | из твердой пластмассы (4Н2) |
| бумажные |  |  |  |
|  |  |  | # Барабаны |
| Лотки с разделительными перегородками |  |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |
|  |  |  | алюминиевые, со съемным днищем (1В2) |
| пластмассовые |  |  |  |
|  |  |  | фанерные (1D) |
|  |  |  | фибровые (1G) |
|  |  |  | пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |

| Р143 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р143 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| Внутренняя тара | # Промежуточная тара | Наружная тара и приспособления |
| и приспособления | и приспособления |  |
| Мешки | Не требуется | Ящики |
| крафт-бумажные |  | стальные (4А) |
| полимерные |  | алюминиевые (4В) |
| из текстиля |  | из естественной древесины, обычные (4С1) |
| из текстиля, прорезиненные |  |  |
|  |  | из естественной древесины, с плотно |
| # Емкости |  | пригнанными стенками (4С2) |
| из фибрового картона |  | фанерные (4D) |
| металлические |  | из древесного материала (4F) |
| пластмассовые |  | из фибрового картона (4G) |
|  |  | из твердой пластмассы (4Н2) |
| Лотки с разделительными пере- |  |  |
| городками |  | # Барабаны |
| пластмассовые |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |
| деревянные |  | алюминиевые, со съемным днищем (1В2) |
|  |  | фанерные (1D) |
|  |  | фибровые (1G) |
|  |  | пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Дополнительное требование: |  |  |
| Вместо вышеупомянутой внутренней или наружной тары может использоваться составная тара (6НН2) (пласт- |  |  |
| массовая емкость в наружном ящике из твердой пластмассы). |  |  |
| Специальное положение по упаковке: |  |  |
| РР76 Для № ООН 0271, 0272, 0415 и 0491: если используется металлическая тара, она должна быть сконструи- |  |  |
| рована таким образом, чтобы в результате увеличения внутреннего давления под воздействием внутрен- |  |  |
| них или внешних факторов не могло произойти взрыва. |  |  |

| Р144 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р144 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, |  |  |
| изложенных в разделе 4.1.5, разрешается использовать следующую тару: |  |  |
| Внутренняя тара | Промежуточная тара | Наружная тара и приспособления |
| и приспособления | и приспособления |  |
| Емкости | Не требуется | Ящики |
| из фибрового картона |  | стальные (4А) |
| металлические |  | алюминиевые (4В) |
| пластмассовые |  | из естественной древесины, обычные (4С1), с металлическим вкладышем фанерные (4D), с металлическим вкладышем из древесного материала (4F), с металлическим вкладышем из пенопласта (4Н1) из твердой пластмассы (4Н2) |
| Разделительные перегородки в |  |  |
| наружной таре |  |  |
|  |  | Барабаны |
|  |  | стальные, со съемным днищем (1А2) |
|  |  | алюминиевые, со съемным днищем (1В2) |
|  |  | пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) |
| Специальное положение по упаковке: |  |  |
| РР77 Для № ООН 0248 и 0249: тара должна быть защищена от проникновения в нее воды. Если водоактиви- |  |  |
| руемые устройства перевозятся без упаковки, они должны быть снабжены по меньшей мере двумя неза- |  |  |
| висимыми предохранительными устройствами для предотвращения проникновения воды. |  |  |

Р200 Инструкция ПО УПАКОВКЕ Р200

Типы тары: баллоны, трубки, барабаны под давлением и связки баллонов.

Указанную тару разрешается использовать при соблюдении следующих специальных положений:

Вентили (краны) должны быть надежно защищены от повреждений, в результате которых может произойти

утечка газа в случае опрокидывания сосуда, а также в ходе перевозки и штабелирования.

Сосуды под давлением одноразового использования должны:

а) перевозиться в наружной таре, такой, как ящик или обрешетка, либо размещенными на поддонах и

завернутыми в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку;

б) иметь вместимость по воде не более 1,25 л при наполнении легковоспламеняющимися или токсичными газами.

Сосуды под давлением должны герметично закрываться.

Для № ООН 1001, 1045, 1067, 1589, 1660, 1911, 2188, 2190, 2194, 2195, 2196, 2198, 2199, 2202, 2418, 2548, 2676 и

3374 использование трубок и барабанов под давлением не разрешается.

Для ООН 1040 этилена оксид может также упаковываться в герметически укупориваемую стеклянную или

металлическую внутреннюю тару, которая должным образом обкладывается прокладочным материалом и

помещается в ящики из фибрового картона, древесины или металла. Максимальное разрешенное количество

содержимого для любых видов стеклянной внутренней тары равняется 30 г, а максимальное разрешенное количество

содержимого для любых видов металлической внутренней тары — 200 г.

Для № ООН 1045, 1067, 1069, 1076, 1589, 1660, 1911, 1975, 2188, 2190, 2194, 2195, 2196, 2198, 2199, 2202, 2203,

2418, 2548, 2676, 3057 и 3083 выпускные отверстия клапанов (вентилей) должны быть снабжены

газонепроницаемыми заглушками или колпаками.

Для № ООН 1045 и 2190 сосуд под давлением должен содержать не более 5 кг газа.

Для № ООН 1052, 1076, 1790 и 1975 использование трубок не разрешается

Для № ООН 1072 сосуды под давлением из алюминиевого сплава должны быть:

- оборудованы клапанами (вентилями), изготовленными только из латуни или нержавеющей стали,

- очищены от углеводородов и не загрязнены маслом.

Дня № ООН 1045, 1067, 1069, 1076,1589, 1660, 1749, 1911, 1975, 2188, 2190, 2194, 2195, 2196, 2198, 2i99, 2202,

2418, 2548, 2676 и 3057 не разрешается применять сосуды под давлением одноразового использования.

Р201 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р201

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3167, 3168 и 3169.

Разрешается использовать следующую тару:

(I) Баллоны, трубки и барабаны под давлением, отвечающие требованиям в отношении конструкции, испытаний и наполнения, установленным компетентным органом.

(2) Кроме того, при условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3 разрешается использовать следующую тару:

а) Для нетоксичных газов: комбинированную тару с герметично закрывающейся внутренней тарой из стекла или металла максимальной вместимостью 5 литров на упаковку, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки III.

b) Для токсичных газов: комбинированную тару с герметично закрывающейся внутренней тарой из стекла или металла максимальной вместимостью 1 литр на упаковку, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки III.

Р202 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р202

(Зарезервирована)

| # Р203 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р203 |  |
| --- | --- |
| Тип тары: криогенные сосуды |  |
| Общие инструкции: |  |
| (1) | Должны соблюдаться специальные положения по упаковке, изложенные в разделе 4.1.6. |
| (2) | Сосуды должны изолироваться таким образом, чтобы на них не могли осаждаться роса или иней. |
| (3) | В случае сосудов, предназначенных для перевозки газов с классификационным кодом 30, вещества, |
|  | используемые для герметизации соединений и ухода за затворами, должны быть совместимы с содер- |
|  | жимым. |
| Особые инструкции для закрытых криогенных сосудов: |  |
| (4) | Для перевозки охлажденных сжиженных газов разрешается использовать закрытые криогенные сосуды, изготовленные в соответствии с требованиями главы 6.2. |
| (5) | Испытательное давление |
|  | Охлажденные жидкости должны загружаться в закрытые криогенные сосуды, имеющие следующее минимальное испытательное давление: |
|  | а) для закрытых криогенных сосудов с вакуумной изоляцией испытательное давление должно составлять не менее 1,3 максимального внутреннего давления наполненного сосуда, в том числе во время наполнения и опорожнения, увеличенного на 100 кПа (1 бар); |
|  | b) для других закрытых криогенных сосудов испытательное давление должно составлять не менее 1,3 максимального внутреннего давления наполненного сосуда, с учетом давления, возникающего во время наполнения и опорожнения. |
| (6) | Степень наполнения |
|  | Для невоспламеняющихся, нетоксичных охлажденных сжиженных газов (классификационные коды ЗА и 30) объем жидкой фазы при температуре наполнения и при давлении 100 кПа (1 бар) не должен превышать 98% вместимости сосуда под давлением по воде. |
|  | Для легковоспламеняющихся охлажденных сжиженных газов (классификационный код 3F) степень наполнения должна оставаться ниже уровня, при котором - если содержимое достигнет температуры, при которой давление паров будет равным давлению срабатывания предохранительного клапана, - объем жидкой фазы достиг бы 98% вместимости по воде при этой температуре. |
| (7) | Устройства для сброса давления |
|  | Закрытые криогенные сосуды должны быть оборудованы по меньшей мере одним устройством для сброса давления. |
| (8) | Совместимость |
|  | Материалы, используемые для обеспечения герметичности соединений или для ухода за запорной арматурой, должны быть совместимы с содержимым сосудов. В отношении окисляющих газов (классификационный код 30) см. также пункт (3) выше. |
| Периодические проверки |  |
| (9) | Сосуды должны подвергаться периодическим проверкам в соответствии с положениями подраздела 6.2.1.6. |
|  | Периодические проверки должны проводится каждые 10 лет. В отступление от этих сроков периодические проверки сосудов, изготовленных из композитных материалов (композитные сосуды), могут проводиться через промежутки времени, установленные компетентным органом Договаривающейся стороны ДОПОГ, который утвердил технически правила проектирования и изготовления. |

| ## Р203 |  | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) Р203 |
| --- | --- | --- |
| Особые инструкции для открытых криогенных сосудов: |  |  |
| (10) | Открытые криогенные сосуды не разрешается использовать для легковоспламеняющихся охлажденных сжиженных газов с классификационным кодом 3F, а также для № ООН 2187 охлажденного жидкого диоксида углерода и его смесей. |  |
| (11) | Сосуды должны быть оборудованы устройствами, препятствующими расплескиванию жидкости. |  |
| (12) | Стеклянные сосуды должны иметь двойные стенки с вакуумной изоляцией и быть обложены абсорбирующим изолирующим материалом; они должны быть защищены обрешетками из стальной проволоки и уложены в металлические ящики. Металлические ящики для стеклянных сосудов и других сосудов должны быть снабжены газозахватными приспособлениями. |  |
| (13) | Отверстия сосудов должны быть снабжены устройствами, обеспечивающими выпуск газов, препятствующими расплескиванию жидкости и установленными таким образом, чтобы они не могли выпадать. |  |
| (14) | В случае перевозки № ООН 1073 охлажденного жидкого кислорода и его смесей вышеупомянутые устройства, а также абсорбирующий изолирующий материал, которым обкладываются стеклянные сосуды, должны изготовляться из негорючих материалов. |  |
| Ссылка на стандарты (зарезервировано) |  |  |

P204 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р204

Настоящая инструкция применяется к № ООН 1950 аэрозолям и 2037 емкостям малым, содержащим газ (газовым баллончикам).

(1) Должны соблюдаться применимые специальные положения по упаковке, изложенные в разделе 4.1.6.

(2) Сосуды должны быть герметичными и закрываться так, чтобы не происходило утечки газа.

(3) Аэрозоли и газовые баллончики должны помещаться в деревянные, прочные картонные или металлические ящики; № ООН 1950 аэрозоли из стекла или синтетического материала, которые при разрушении могут давать осколки, должны отделяться друг от друга прослойкой из картона или другого подходящего материала.

(4) Вес одной упаковки не должен превышать 50 кг в случае использования картонных ящиков и 75 кг, если используется иная тара.

(5) В случае перевозки полной загрузкой металлические изделия могут быть также упакованы следующим образом: изделия размещаются блоками на подставках и закрепляются при помощи пленочного покрытия из соответствующего полимерного материала; такие блоки должны укладываться друг на друга и соответствующим образом закрепляться на поддонах.

Р205 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р205

(Исключить).

Р206 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р206

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3150 устройствам малым, приводимым в действие углеводородным газом, или баллончикам с углеводородным газом для малых устройств.

(1) Должны соблюдаться применимые специальные положения по упаковке, изложенные в разделе 4.1.6.

(2) Изделия должны соответствовать предписаниям, действующим в стране, в которой они были наполнены.

(3) Устройства и баллончики должны упаковываться в наружную тару, отвечающую требованиям раздела 6.1.4, испытанную и утвержденную в соответствии с положениями главы 6.1 для группы упаковки II.

Р300 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р300

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3064.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару:

Комбинированную тару, состоящую из внутренних металлических банок вместимостью не более 1 литра каждая и наружных деревянных ящиков (4С1, 4С2, 4D или 4F), содержащих не более 5 литров раствора.

Дополнительные требования:

1. Металлические банки должны быть полностью обложены абсорбирующим прокладочным материалом.

2. Деревянные ящики должны иметь сплошное внутреннее покрытие из подходящего материала, непроницаемого для воды и нитроглицерина.

### Р301 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р301

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3 165.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

(1) Алюминиевый сосуд под давлением, изготовленный из трубы и имеющий приваренные днища.

Первичное средство удержания топлива в этом сосуде должно состоять из сварной алюминиевой каме-

ры максимальным внутренним объемом 46 литров.

Наружный сосуд должен выдерживать минимальное расчетное манометрическое давление 1275 кПа и

минимальное манометрическое давление разрыва 2755 кПа.

Каждый сосуд должен быть проверен на утечку в ходе производства и до отправки и должен быть гер-

метичным.

Внутренний блок в комплекте должен быть надежно упакован в негорючий прокладочный материал,

такой как вермикулит, и уложен в прочную герметично закрытую наружную металлическую тару, обес-

печивающую надлежащую защиту всех фитингов.

Максимальное количество топлива на блок и упаковку составляет 42 литра.

(2) Алюминиевый сосуд под давлением.

Первичное средство удержания топлива в этом сосуде должно состоять из сварного паронепроницаемо-

го топливного отсека с упругометрической камерой максимальным внутренним объемом 46 литров.

Сосуд под давлением должен выдерживать минимальное расчетное манометрическое давление

2860 кПа и минимальное манометрическое давление разрыва 5170 кПа.

Каждый сосуд должен быть проверен на утечку в ходе производства и до отправки и должен быть на-

дежно упакован в негорючий прокладочный материал, такой как вермикулит, и уложен в прочную гер-

метично закрытую наружную металлическую тару, обеспечивающую надлежащую защиту всех фитин-

гов. Максимальное количество топлива на блок и упаковку составляет 42 литра.

Р302 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р302

Настоящая инструкция применяется к номеру № ООН 3269.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Комбинированную тару, которая отвечает требованиям испытаний для группы упаковки II или III в со-

ответствии с критериями класса 3, применяемыми к основному веществу.

Основное вещество и активирующая добавка (органический пероксид) должны быть упакованы по от-

дельности во внутреннюю тару.

Компоненты могут быть помещены в одну и ту же наружную тару при условии, что между ними не воз-

никнет опасной реакции в случае утечки.

Максимальное количество активирующей добавки должно составлять 125 мл на единицу внутренней

тары в случае жидкости и 500 г на единицу внутренней тары в случае твердого вещества.

Р400 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р400

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару (см. также таблицу 4.1.4.4):

(1) Стальные баллоны, трубки и барабаны под давлением, отвечающие надлежащим требованиям таблицы в

подразделе 4.1.4.4. Клапаны (вентили) должны быть защищены с помощью стальных предохранительных

колпаков или колец, либо баллоны, трубки или барабаны под давлением должны быть упакованы в

прочную жесткую наружную тару. Баллоны, трубки и барабаны под давлением должны быть закреплены

для предотвращения их перемещения в наружной таре и должны упаковываться и перевозиться таким

образом, чтобы в обычных условиях погрузочно-загрузочных работ и перевозки устройства для сброса

давления оставались в паровом пространстве.

(2) Ящики (4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F или 4G), барабаны (1А2, 1В2, 1N2, 1D или 1G) или канистры (ЗА2 или

ЗВ2), в которые помещены герметично запечатанные металлические банки с внутренней тарой из стекла

или металла вместимостью не более 1 л каждая, оснащенные резьбовыми затворами с уплотнителями.

Внутренняя тара должна быть обложена со всех сторон сухим абсорбирующим негорючим материалом в

количестве, достаточном для поглощения всего содержимого. Внутренняя тара не должна заполняться

более чем на 90% ее вместимости. Максимальная масса нетто наружной тары должна составлять 125 кг.

(3) Стальные, алюминиевые или прочие металлические барабаны (1А2, 1В2 или 1N2), канистры (ЗА2 или

ЗВ2) или ящики (4А или 4В) максимальной массой нетто 150 кг каждый(ая) с герметично запечатанными

внутренними металлическими банками вместимостью не более 4 л каждая, оснащенными резьбовыми за-

творами с уплотнителями. Внутренняя тара должна быть обложена со всех сторон сухим абсорбирую-

щим негорючим материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого. В дополне-

ние к прокладочному материалу каждый слой внутренней тары должен быть отделен разделительной пе-

регородкой. Внутренняя тара не должна заполняться более чем на 90% ее вместимости.

Специальные положения по упаковке

РР86 Для № ООН 3392 и 3394: воздух должен быть вытеснен из парового пространства с помощью азота или

путем применения других средств.

Р401 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р401

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару (см. также таблицу в подразделе 4.1.4.4):

(1) Стальные баллоны, трубки и барабаны под давлением, отвечающие надлежащим требованиям таблицы

в подразделе 4.1.4.4. Клапаны (вентили) должны быть защищены с помощью стальных предохрани-

тельных колпаков или колец, либо баллоны, трубки или барабаны под давлением должны быть упако-

ваны в прочные ящики из естественной древесины, фибрового картона или пластмассы. Баллоны, труб-

ки и барабаны под давлением должны быть закреплены для предотвращения их перемещения в ящике и

должны упаковываться и перевозиться таким образом, чтобы в обычных условиях погрузочно-

разгрузочных работ и перевозки устройства для сброса давления оставались в паровом пространстве.

Внутренняя тара Наружная тара

(2) Комбинированную тару с внутренней тарой 1 л 30 кг

из стекла, металла или пластмассы, которая (максимальная масса нетто)

имеет резьбовые затворы и обложена

со всех сторон инертным абсорбирующим

прокладочным материалом в количестве.

достаточном для поглощения всего

содержимого.

Р402 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р402

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару (см. также таблицу в подразделе 4.1.4.4):

(1) Стальные баллоны, трубки и барабаны под давлением, отвечающие надлежащим требованиям таблицы в

подразделе 4.1.4.4. Клапаны (вентили) должны быть защищены с помощью стальных предохранительных

колпаков или колец, либо баллоны, трубки или барабаны под давлением должны быть упакованы в

прочные ящики из дерева, фибрового картона или пластмассы. Баллоны, трубки и барабаны под давле-

нием должны быть закреплены для предотвращения их перемещения в ящике и должны упаковываться и

перевозиться таким образом, чтобы в обычных условиях погрузочно-загрузочных работ и перевозки уст-

ройства для сброса давления оставались в паровом пространстве.

Максимальная масса нетто

Внутренняя тара Наружная тара

(2) Комбинированную тару с внутренней тарой 10 кг (стекло) 125 кг

из стекла, металла или пластмассы, которая 15 кг 125 кг

имеет резьбовые затворы и обложена (металл или пластмасса)

со всех сторон инертным абсорбирующим

прокладочным материалом в количестве,

достаточном для поглощения всего

содержимого.

(3) Стальные барабаны (1А1) максимальной вместимостью 250 литров.

(4) Составную тару, состоящую из пластмассового сосуда в наружном стальном или алюминиевом барабане

(6НА1 или 6НВ1), максимальной вместимостью 250 литров.

Специальное положение по упаковке, предусмотренное МПОГ и ДОПОГ:

RR4 Для № ООН 3130: отверстия сосудов должны герметично закрываться с помощью двух последовательно

расположенных устройств, по крайней мере одно из которых должно завинчиваться или закрепляться

столь же надежным способом.

| Р403 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р403 |  |  |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1,1 и 4.1.3, разрешается использовать |  |  |
| следующую тару: |  |  |
| Комбинированная тара: |  |  |
| внутренняя тара | #### Наружная тара | Максимальная масса нетто |
| Стеклянная 2 кг | Барабаны |  |
| Пластмассовая 15 кг | стальные (1А2) | 400 кг |
| Металлическая 20 кг | алюминиевые (1В2) | 400 кг |
|  | прочие металлические, |  |
|  | кроме стальных или |  |
| Внутренняя тара должна гермети- | алюминиевых (1N2) | 400 кг |
| чески закрываться (например, пу- | пластмассовые (1Н2) | 400 кг |
| тем заклеивания клейкой лентой | фанерные (1D) | 400 кг |
| или с помощью резьбового затвора) | фибровые (1G) | 400 кг |
|  | Ящики |  |
|  | стальные (4А) | 400 кг |
|  | алюминиевые (4В) | 400 кг |
|  | из естественной древесины (4С.1) | 250 кг |
|  | из естественной древесины, с |  |
|  | плотно пригнанными стенками |  |
|  | (4С2) | 250 кг |
|  | фанерные (4D) | 250 кг |
|  | из древесного материала (4F) | 125 кг |
|  | из фибрового картона (4G) | 125 кг |
|  | из пенопласта (4Н1) | 60 кг |
|  | из твердой пластмассы (4Н2) | 250 кг |
|  | #### Канистры |  |
|  | стальные (ЗА2) | 120 кг |
|  | алюминиевые (ЗВ2) | 120 кг |
|  | пластмассовые (ЗН2) | 120 кг |
| Одиночная тара: |  | Максимальная масса нетто |
| Барабаны |  |  |
| стальные (1А1, 1А2) |  | 250 кг |
| алюминиевые (1В1, 1В2) |  | 250 кг |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N1, 1N2) |  | 250 кг |
| пластмассовые (1Н1, 1Н2) |  | 250 кг |
| #### Канистры |  |  |
| стальные (ЗА1, ЗА2) |  | 120 кг |
| алюминиевые (ЗВ1, ЗВ2) |  | 120 кг |
| пластмассовые (ЗН1, ЗН2) |  | 120 кг |
| #### Составная тара |  |  |
| пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом барабане |  |  |
| (6НА1 или бНВ1) |  | 250 кг |
| пластмассовый сосуд в наружном фибровом, пластмассовом или фанер- |  |  |
| ном барабане (6HG1, 6НН1 или 6HD1) |  | 75 кг |
| пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом ящике |  |  |
| или обрешетке, либо в наружном ящике из древесины, фанеры, фибро- |  |  |
| вого картона или твердой пластмассы (6НА2, 6НВ2, 6НС, 6HD2, 6HG2 |  |  |
| или 6НН2) |  | 75 кг |
| Дополнительное требование: |  |  |
| Тара должна герметично закрываться. |  |  |
| #### Специальное положение по упаковке |  |  |
| РР83 Для № ООН 2813: влагонепроницаемые пакеты, содержащие не более 20 г вещества, предназначенного |  |  |
| для выработки тепла, могут упаковываться в целях перевозки. Каждый влагонепроницаемый пакет дол- |  |  |
| жен помещаться в герметичный пластмассовый пакет, который, в свою очередь, укладывается в промежу- |  |  |
| точную тару. В наружной таре не должно содержаться более 400 г вещества. В таре не должно быть воды |  |  |
| или другой жидкости, могущей вступить в реакцию с веществом, реагирующим с водой. |  |  |

| Р404 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р404 |
| --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к пирофорным твердым веществам: № ООН 1383, 1854, 1855, 2005, 2008, 2441, 2545, 2546, 2846, 2881, 3200, 3391, 3393 и 3461. |  |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: |  |
| (1) Комбинированная тара |  |
| Наружная тара: | (1А2, IB2, 1N2, 1Н2, 1D, 4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F или 4Н2) |
| Внутренняя тара: | Металлическая тара максимальной массой нетто 15 кг каждая. Внутренняя тара должна герметично закрываться и иметь резьбовые затворы. |
| (2) Металлическая тара | (1AI, 1A2, 1В1, 1N1, 1N2, 3А1, 3А2, 3В1 и 3В2) Максимальная масса брутто: 150 кг. |
| (3) Составная тара: | Пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом барабане (6НА1 или 6НВ1) Максимальная масса брутто: 150 кг. |
| Специальное положение по упаковке |  |
| РР86 Для № ООН 3391 и 3393: воздух должен быть вытеснен из парового пространства с помощью азота или путем применения других средств. |  |

Р405 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р405 Настоящая инструкция применяется к № ООН 1381. При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару:

(1) Для № ООН 1381 фосфора влажного:

а) Комбинированная тара

Наружная тара: (4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D или 4F) Максимальная масса нетто: 75 кг

Внутренняя тара:

i) герметично закрытый металлический бидон максимальной массой нетто 15 кг; или

ii) стеклянная внутренняя тара, обложенная со всех сторон сухим негорючим абсорбирующим прокладочным материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого, максимальной массой нетто 2 кг; или

b) Барабаны (lAl, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1 или 1N2); максимальная масса нетто: 400 кг Канистры (3А1 или 3В1); максимальная масса нетто: 120 кг.

Эта тара должна быть в состоянии пройти испытание на герметичность, предусмотренное в пункте 6.1.5.4, на уровне требований испытаний для группы упаковки II.

(2) Для № ООН 1381 фосфора сухого:

а) при перевозке в расплавленном состоянии - барабаны (1А2, 1В2 или 1N2) максимальной массой нетто 400 кг; или

b) в снарядах или изделиях, заключенных в прочную оболочку, при перевозке без компонентов, относящихся к классу 1: тара, указанная компетентным органом.

Р406 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р406

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару:

(1) Комбинированная тара

Наружная тара: (4C1,4C2,4D, 4F,4G,4Hl,4H2, 1G, ID, 1Н2илиЗН2) Внутренняя тара: влагонепроницаемая тара.

(2) Пластмассовые, фанерные или фибровые барабаны (1Н2,1D или 1G) или ящики (4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F, 4G или 4Н2) с влагонепроницаемым внутренним мешком, вкладышем из полимерной пленки или влагонепроницаемым покрытием.

(3) Металлические барабаны (1AI, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1 или 1N2), пластмассовые барабаны (1Н1 или 1Н2), металлические канистры (ЗА1, ЗА2, ЗВ1 или ЗВ2), пластмассовые канистры (ЗН1 или ЗН2), пластмассовые сосуды в наружных стальных или алюминиевых барабанах (6НА1 или 6НВ1), пластмассовые сосуды в наружных фибровых, пластмассовых или фанерных барабанах (6HG1, 6НН1 или 6HD1), пластмассовые сосуды в наружных стальных или алюминиевых ящиках или обрешетках, либо в наружных ящиках из древесины, фанеры, фибрового картона или твердой пластмассы (6НА2, 6НВ2, 6HC, 6HD2, 6HG2 или 6НН2).

Дополнительные требования:

1. Тара должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы препятствовать утечке воды, спирта или флегматизатора. 2. Тара должна быть изготовлена и закрыта таким образом, чтобы препятствовать созданию взрывоопасного давления или давления более 300 кПа (3 бара).

Специальные положения по упаковке:

РР24 Вещества с № ООН 2852, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368 и 3369 не должны перевозиться в количествах, превышающих 500 г на упаковку.

РР25 Для № ООН 1347: вещество не должно перевозиться в количествах, превышающих 15 кг на упаковку.

РР26 Для № ООН 1310,1320,1321, 1322,1344, 1347, 1348, 1349, 1517, 2907, 3317 и 3376: материалы, из которых изготовлена тара, не должны содержать свинец.

РР78 Вещество с № ООН 3370 не должно перевозиться в количествах, превышающих 11,5 кг на упаковку.

РР80 Для № ООН 2907: тара должна отвечать требованиям испытаний для группы упаковки II. Тара, отвечающая критериям испытаний для группы упаковки I, использоваться не должна.

Р407 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р407

Настоящая инструкция применяется к № ООН 1331, 1944, 1945 и 2254,

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: Комбинированную тару, включающую внутреннюю тару, надежно закрытую для предотвращения случайного возгорания в обычных условиях перевозки. Максимальная масса брутто упаковки не должна превышать 45 кг, а для ящиков из фибрового картона - 30 кг.

Дополнительное требование:

Спички должны быть плотно упакованы.

Специальное положение по упаковке:

РР27 № ООН 1331 термоспички не должны упаковываться в одну и ту же наружную тару вместе с какими-либо другими опасными грузами, кроме безопасных спичек или парафинированных спичек "Веста", которые следует упаковывать в отдельную внутреннюю тару. Во внутренней таре не должно содержаться более 700 термоспичек.

# Р408 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р408

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3292.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Для элементов: Наружная тара с достаточным количеством прокладочного материала для предотвращения соприкосновения элементов между собой и элементов с внутренними поверхностями наружной тары, а также опасного перемещения элементов внутри наружной тары во время перевозки. Тара должна соответствовать требованиям испытаний для группы упаковки II.

(2) Для батарей:

Батареи могут перевозиться в неупакованном виде или в защитных оболочках (например, в полностью закрытых защитных оболочках или в деревянных обрешетках). Контактные клеммы не должны подвергаться воздействию веса других батарей или материалов, упакованных с батареями.

Дополнительное требование:

Батареи должны быть защищены от короткого замыкания и изолированы таким образом, чтобы предотвратить возможность короткого замыкания.

## Р409 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р409

Настоящая инструкция применяется к № ООН 2956, 3242 и 3251.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару:

(1) Фибровый барабан (1G), который может быть снабжен вкладышем или внутренним покрытием; максимальная масса нетто: 50 кг.

(2) Комбинированную тару: ящик из фибрового картона (4G) с одиночным внутренним полимерным мешком; максимальная масса нетто: 50 кг.

(3) Комбинированную тару: ящик из фибрового картона (4G) или фибровый барабан (1G) с внутренней пластмассовой тарой, каждая единица которой содержит не более 5 кг; максимальная масса нетто: 25 кг.

| Р410 | ### ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р410 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать |  |  |  |
| следующую тару; |  |  |  |
| Комбинированная тара: |  |  |  |
| Внутренняя тара | Наружная тара | Максимальная масса нетто |  |
|  |  | Группа | Группа |
|  |  | упаковки II | упаковки III |
| Стеклянная 10 кг | #### Барабаны |  |  |
| Пластмассовая a 30 кг | стальные (1А2) | 400 кг | 400 кг |
| Металлическая 40 кг | алюминиевые (1 В2) | 400 кг | 400 кг |
| Бумажная а,b 10 кг | прочие металлические, кроме |  |  |
| Фибровая a, b 10 кг | стальных или алюминиевых |  |  |
|  | (1N2) | 400 кг | 400 кг |
|  | пластмассовые (1Н2) | 400 кг | 400 кг |
| a Такая внутренняя тара. | фанерные (1D) | 400 кг | 400 кг |
| должна быть непроницае- | фибровые (1G)а | 400 кг | 400 кг |
| мой для сыпучих веществ. |  |  |  |
|  | #### Ящики |  |  |
| b Такая внутренняя тара не | стальные (4А) | 400 кг | 400 кг |
| должна использоваться, ко- | алюминиевые (4В) | 400 кг | 400 кг |
| гда перевозимые вещества | из естественной древесины (4С1) | 400 кг | 400 кг |
| могут перейти в жидкое со- | из естественной древесины, с |  |  |
| стояние в ходе перевозки. | плотно пригнанными |  |  |
|  | стенками (4С2) | 400 кг | 400 кг |
|  | фанерные (4D) | 400 кг | 400 кг |
|  | из древесного материалы (4F) | 400 кг | 400 кг |
|  | из фибрового картона (4G)а | 400 кг | 400 кг |
|  | из пенопласта (4Н1) | 60 кг | 60 кг |
|  | из твердой пластмассы (4Н2) | 400 кг | 400 кг |
|  | #### Канистры |  |  |
|  | стальные (3А2) | 120 кг | 120 кг |
|  | алюминиевые (3В2) | 120 кг | 120 кг |
|  | пластмассовые (3Н2) | 120 кг | 120 кг |
| Одиночная тара: |  |  |  |
| #### Барабаны |  |  |  |
| стальные (1А1 или 1A2) |  | 400 кг | 400 кг |
| алюминиевые (1В1 или 1 В2) |  | 400 кг | 400 кг |
| прочие металлические, кроме | стальных или алюминиевых |  |  |
| (1N1 или 1N2) |  | 400 кг | 400 кг |
| пластмассовые (1 H1 или 1Н2) |  | 400 кг | 400 кг |
| #### Канистры |  |  |  |
| стальные (3А1 или 3А2) |  | 120 кг | 120 кг |
| алюминиевые (3В1 или 3В2) |  | 120 кг | 120 кг |
| пластмассовые (3Н1 или 3Н2) |  | 120 кг | 120 кг |

| Р410 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолж.) Р410 |  |  |
| --- | --- | --- |
| Одиночная тара (продолж.): | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| Ящики |  |  |
| стальные (4А)с | 400 кг | 400 кг |
| алюминиевые (4В)c | 400 кг | 400 кг |
| из естественной древесины (4С1)с | 400 кг | 400 кг |
| фанерные (4D)с | 400 кг | 400 кг |
| из древесного материала (4F)с | 400 кг | 400 кг |
| из естественной древесины, с плотно пригнанными |  | 400 кг |
| стенками (4С2)c | 400 кг |  |
| из фибрового картона (4G)с | 400 кг | 400 кг |
| из твердой пластмассы (4Н2)с | 400 кг | 400 кг |
| #### Мешки |  |  |
| Мешки (5НЗ, 5Н4, 5L3, 5M2)c, d | 50 кг | 50 кг |
| #### Составная тара |  |  |
| пластмассовый сосуд в наружном стальном, алюминие- | 400 кг | 400 кг |
| вом, фанерном, фибровом или пластмассовом барабане |  |  |
| (6НА1, 6НВ1, 6HG1, 6HD1 или 6НН1) |  |  |
| пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюми- | 75 кг | 75 кг |
| ниевой обрешетке или ящике, либо в наружном ящике |  |  |
| из древесины, фанеры, фибрового картона или твердой |  |  |
| пластмассы (6НА2, 6НВ2, 6НС, 6HD2, 6HG2 или 6НН2) |  |  |
| стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, | 75 кг | 75 кг |
| фанерном или фибровом барабане (6РА1, 6РВ1, 6PD1 |  |  |
| или 6PG1), либо в наружной стальной или алюминие- |  |  |
| вой обрешетке или ящике, либо в наружном ящике из |  |  |
| древесины и фибрового картона, либо в наружной пле- |  |  |
| теной корзине (6РА2, 6РВ2, 6РС, 6PD2, или 6PG2), ли- |  |  |
| бо в наружной таре из твердой пластмассы или пено- |  |  |
| пласта (6РН1 или 6РН2) |  |  |
| c Такая тара не должна использоваться для веществ, которые могут переходить в жидкое состояние в |  |  |
| ходе перевозки. |  |  |
| d Такая тара должна использоваться только для веществ группы упаковки II, когда они перевозятся в |  |  |
| закрытом транспортном средстве или закрытом контейнере. |  |  |
| Специальные положения по упаковке: |  |  |
| РР39 Для № ООН 1378: металлическая тара должна быть снабжена вентиляционным устройством. |  |  |
| РР40 Для № ООН 1326, 1352, 1358, 1395, 1396, 1436, 1437, 1871, 2805 и 3182, группа упаковки II: использо- |  |  |
| вать мешки не разрешается. |  |  |
| РР83 Для № ООН 2813: влагонепроницаемые пакеты, содержащие не более 20 г вещества, предназначенного |  |  |
| для выработки тепла, могут упаковываться в целях перевозки. Каждый влагонепроницаемый пакет |  |  |
| должен помещаться в герметичный пластмассовый пакет, который, в свою очередь, укладывается в |  |  |
| промежуточную тару. В наружной таре не должно содержаться более 400 г вещества. В таре не должно |  |  |
| быть воды или другой жидкости, могущей вступить в реакцию с веществом, реагирующим с водой. |  |  |

Р411 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р411

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3270.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: (1) Ящик из фибрового картона максимальной массой брутто 30 кг.

(2) Другую тару при условии, что исключена возможность взрыва в результате повышения внутреннего давления. Максимальная масса нетто не должна превышать 30 кг.

Р500 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р500

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3356.

Должны соблюдаться общие положения, изложенные в разделах 4.1.1 и 4.1.3. Тара должна отвечать требованиям испытаний для группы упаковки II.

Генератор(генераторы) должен(должны) перевозиться в упаковке, которая в случае срабатывания одного из находящихся в ней генераторов отвечала бы следующим требованиям: а) другие генераторы, находящиеся в упаковке, не должны срабатывать;

b) материал, из которого изготовлена тара, не должен возгораться; и

с) температура наружной поверхности готовой упаковки не должна превышать 100°С.

Р501 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р501

Настоящая инструкция применяется к № ООН 2015.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару:

Комбинированная тара: Максимальная вмести- Максимальная мость внутренней тары масса нетто наружной тары

(1) Ящики (4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4Н2) или бара- 5 л 125 кг баны (1А2, 1В2, 1N2, 1Н2, 1D), или канистры (3А2, 3В2, 3Н2) со стеклянной, пластмассовой или металлической внутренней тарой

(2) Ящики из фибрового картона (4G) или фибро- 2 л 50 кг вые барабаны (1G) с пластмассовой или ме- таллической внутренней тарой, каждая еди- ница которой помещена в полимерный мешок

Одиночная тара: Максимальная вместимость

Барабаны

стальные (1А1) 250 л алюминиевые (1В1) прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N1) пластмассовые (1Н1)

##### Канистры

стальные (3А1) 60 л алюминиевые (3В1) пластмассовые (3Н1)

###### Составная тара

пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом 250 л барабане (6НА1,6НВ1)

пластмассовый сосуд в наружном фибровом, пластмассовом или фанерном барабане (6HG1, 6НН1, 6HD1) 250 л

пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюминиевой 60 л обрешетке или ящике, либо в наружном ящике из древесины, фанеры, фибрового картона или твердой пластмассы (6НА2, 6НВ2, 6НС, 6HD2, 6HG2 или 6НН2)

стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фибровом, 60 л фанерном, твердом пластмассовом или пенопластовом барабане (6РА1, 6РВ1, 6PG1, 6PD1, 6РН1 или 6РН2), либо в наружном стальном или алюминиевом ящике или обрешетке, либо в наружном ящике из древесины или фибрового картона, либо в наружной плетеной корзине (6РА2, 6РВ2, 6РС, 6PG2 или 6PD2)

Дополнительные требования:

1. Тара не должна заполняться более чем на 90% ее вместимости.

2. Тара должна быть снабжена вентиляционным устройством.

| Р502 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ |  | Р502 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и |  | 4.1.3, разрешается использовать |
| следующую тару: |  |  |
| Комбинированная тара: |  |  |
| Внутренняя тара | Наружная тара | Максимальная масса нетто |
|  | Барабаны |  |
| Стеклянная 5 л | стальные (1А2) | 125 кг |
| Металлическая 5 л | алюминиевые (1В2) | 125 кг |
| Пластмассовая 5 л | прочие металлические, кроме стальных или | 125 кг |
|  | алюминиевых (1N2) |  |
|  | пластмассовые (1Н2) | 125 кг |
|  | фанерные (1D) | 125 кг |
|  | фибровые (1G) | 125 кг |
|  | Ящики |  |
|  | стальные (4А) | 125 кг |
|  | алюминиевые (4В) | 125 кг |
|  | из естественной древесины (4С1) | 125 кг |
|  | из естественной древесины, с плотно при- | 125 кг |
|  | гнанными стенками (4С2) |  |
|  | фанерные (4D) | 125 кг |
|  | из древесного материала (4F) | 125 кг |
|  | из фибрового картона (4G) | 125 кг |
|  | из пенопласта (4Н1) | 60 кг |
|  | из твердой пластмассы (4Н2) | 125 кг |
| Одиночная тара: |  | # Максимальная вместимость |
| Барабаны |  | 250 л |
| стальные (1А1) |  |  |
| алюминиевые (1В1) |  |  |
| пластмассовые (1Н1) |  |  |
| Канистры |  | 60 л |
| стальные (3А1) |  |  |
| алюминиевые (3В1) |  |  |
| пластмассовые (3Н1) |  | • |
| Составная тара: |  |  |
| пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом барабане |  | 250 л |
| (6НА1,6НВ1) |  |  |
| пластмассовый сосуд в наружном фибровом, пластмассовом или фанерном |  | 250 л |
| барабане (6HG1, 6НН1, 6HD1) |  |  |
| пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюминиевой обрешетке или |  | 60 л |
| ящике, либо в наружном ящике из древесины, фанеры, фибрового кар- |  |  |
| тона или твердой пластмассы (6НА2, 6НВ2, 6НС, 6HD2, 6HG2 или |  |  |
| 6НН2) |  |  |
| стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фибровом, фанер- |  | 60 л |
| ном, пенопластовом или твердом пластмассовом барабане (6РА1, |  |  |
| 6РВ1, 6PG1, 6PD1, 6РН1 или 6РН2), либо в наружном стальном или |  |  |
| алюминиевом ящике или обрешетке, либо в наружном ящике из древе- |  |  |
| сины или фибрового картона, либо в наружной плетеной корзине |  |  |
| (6РА2, 6РВ2, 6РС, 6PG2 или 6PD2) |  |  |
| Специальное положение по упаковке: |  |  |
| РР28 Для № ООН 1873: для комбинированной тары и составной тары разрешается использовать только стек- |  |  |
| лянную внутреннюю тару и стеклянные внутренние сосуды, соответственно. |  |  |

| #### Р503 | ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р503 |
| --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 |  | и 4.1.3, разрешается использовать |
| следующую тару: |  |  |
| Комбинированная тара: |  |  |
| Внутренняя тара | Наружная тара | Максимальная масса нетто |
|  | #### Барабаны |  |
| Стеклянная 5 кг | стальные (1А2) | 125 кг |
| Металлическая 5 кг | алюминиевые (1В2) | 125 кг |
| Пластмассовая 5 кг | прочие металлические, кроме | 125 кг |
|  | стальных или алюминиевых (1N2) |  |
|  | пластмассовые (1Н2) | 125 кг |
|  | фанерные (1D) | 125 кг |
|  | фибровые (1С) | 125 кг |
|  | Ящики |  |
|  | стальные (4А) | 125 кг |
|  | алюминиевые (4В) | 125 кг |
|  | из естественной древесины (4С1) | 125 кг |
|  | из естественной древесины, с плотно при- | 125 кг |
|  | гнанными стенками (4С2) |  |
|  | фанерные (4D) | 125 кг |
|  | из древесного материала (4F) | 125 кг |
|  | из фибрового картона (4G) | 40 кг |
|  | из пенопласта (4Н1) | 60 кг |
|  | из твердой пластмассы (4Н2) | 125 кг |
| Одиночная тара: |  |  |
| Металлические барабаны (1AI, 1А2, 1В1, 1В2, 1N1 или 1N2) максимальной массой нетто 250 кг. |  |  |
| Фибровые барабаны (1G) или фанерные барабаны (1D) с внутренними вкладышами максимальной массой нетто 200 кг. |  |  |

| Р504 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ | Р504 |
| --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 | и 4.1.3, разрешается использовать |
| следующую тару: |  |
| Комбинированная тара: | Максимальная масса нетто |
| (1) Стеклянные сосуды максимальной вместимостью 5 л в наружной таре | 75 кг |
| 1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 1G, 4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F, 4G и 4Н2 |  |
| (2) Пластмассовые сосуды максимальной вместимостью 30 л в наружной | 75 кг |
| таре 1А2, 1В2, 1N2, 1Н2, 1D, 1G, 4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F, 4G и 4Н2 |  |
| (3) Металлические сосуды максимальной вместимостью 40 л в наружной | 125 кг |
| таре 1G, 4Р или 4С |  |
| (4) Металлические сосуды максимальной вместимостью 40 л в наружной | 225 кг |
| таре 1A2, 1В2, 1N2, 1Н2, 1D, 4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4Н2 |  |
| Одиночная тара: | Максимальная вместимость |
| Барабаны |  |
| стальные, с несъемным днищем (1А1) | 250 л |
| стальные, со съемным днищем (1А2) | 250 л |
| алюминиевые, с несъемным днищем (1В1) | 250 л |
| алюминиевые, со съемным днищем (1В2) | 250 л |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых, | 250 л |
| с несъемным днищем (1N1) |  |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых, | 250 л |
| со съемным днищем (1N2) |  |
| пластмассовые, с несъемным днищем (1Н1) | 250 л |
| пластмассовые, со съемным днищем (1Н2) | 250 л |
| Канистры |  |
| стальные, с несъемным днищем (3А1) | 60 л |
| стальные, со съемным днищем (3А2) | 60 л |
| алюминиевые, с несъемным днищем (3В1) | 60 л |
| алюминиевые, со съемным днищем (3В2) | 60 л |
| пластмассовые, с несъемным днищем (3Н1) | 60 л |
| пластмассовые, со съемным днищем (3Н2) | 60 л |
| Составная тара: |  |
| пластмассовый сосуд в наружном стальном или алюминиевом барабане | 250 л |
| (6НА1,6НВ1) |  |
| пластмассовый сосуд в наружном фибровом, пластмассовом или фанер- |  |
| ном барабане (6HG1, 6НН1, 6HD1) | 120 л |
| пластмассовый сосуд в наружной стальной или алюминиевой обрешетке | 60 л |
| или ящике, либо в наружном ящике из древесины, фанеры, фибрового |  |
| картона или твердой пластмассы (6НА2, 6НВ2, 6НС, 6HD2, 6HG2 или |  |
| 6НН2) |  |
| стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фибровом, фа- | 60 л |
| нерном, твердом пластмассовом или пенопластовом барабане (6РА1, |  |
| 6РВ1, 6PG1, 6PD1, 6РН1 или 6РН2), либо в наружном стальном или |  |
| алюминиевом ящике или обрешетке, либо в наружном ящике из древе- |  |
| сины или фибрового картона, либо в наружной плетеной корзине (6РА2, |  |
| 6РВ2, 6РС, 6PG2 или 6PD2) |  |
| Специальное положение по упаковке: |  |
| РР10 Для № ООН 2014, 2984 и 3149: тара должна быть снабжена вентиляционными отверстиями. |  |

| Р520 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р520 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к органическим пероксидам класса 5.2 и самореактивным веществам класса 4.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.7.1, разрешается использовать указанную ниже тару. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Методы упаковки пронумерованы с ОР1 по ОР8. Надлежащие методы упаковки, применяемые к отдельным органическим пероксидам и самореактивным веществам, отнесенным в настоящее время к соответствующим позициям, перечислены в пунктах 4.1.7.1.3, 2.2.41.4 и 2.2.52.4. Количества, указанные для каждого метода, представляют собой максимальные разрешенные количества на одну упаковку. Разрешается использовать следующую тару: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (1) Комбинированную тару с такой наружной тарой, как ящики (4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F, 4G, 4Н1 и 4Н2), барабаны (1А2, 1В2, 1G, 1Н2 и 1D) или канистры (3А2, 3В2 и 3Н2). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (2) Одиночную тару, состоящую из барабанов (1А1, 1А2, 1В1, 1В2, 1G, 1Н1 и 1D) и канистр (3А1, 3А2, 3В1, 3В2, 3Н1 и 3Н2). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (3) Составную тару с пластмассовыми внутренними сосудами (6НА1, 6НА2, 6НВ1, 6НВ2, 6НС, 6HD1, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HH1 и 6НН2). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Максимальное количество на тару/упаковку а для методов упаковки ОР1-ОР8 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Метод упаковки Максимальное количество | ОР1 | ОР2 a | ОР3 | ОР4 а | ОР5 | ОР6 | ОР7 | ОР8 |
| Максимальная масса (кг) для твердых веществ и для комбинированной тары (жидкости и твердые вещества) | 0,5 | 0,5/10 | 5 | 5/25 | 25 | 50 | 50 | 400 b |
| Максимальное количество в литрах для жидкостей c | 0,5 | — | 5 | — | 30 | 60 | 60 | 225 d |
| a Если указаны два значения, то первое означает максимальную массу нетто на единицу внутренней тары, а второе - максимальную массу нетто упаковки в целом. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| b 60 кг для канистр/200 кг для ящиков и, в случае твердых веществ, 400 кг для комбинированной тары, состоящей из наружных ящиков (4С1, 4С2, 4D, 4F, 4G, 4Н1 и 4Н2) и внутренней тары из пластмассы или картона с максимальной массой нетто 25 кг. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| c Вязкие вещества должны рассматриваться как твердые вещества, если они не удовлетворяют критериям, предусмотренным в определении термина "жидкости", приведенном в разделе 1.2.1. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| d 60 л для канистр. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Дополнительные требования: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Металлическая тара, включая внутреннюю тару комбинированной тары и наружную тару комбинированной или составной тары, может использоваться только для методов упаковки ОР7 и ОР8. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. В комбинированной таре в качестве внутренней тары могут использоваться лишь стеклянные сосуды максимальной вместимостью 0,5 кг в случае твердых веществ и 0,5 л в случае жидкостей. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. В комбинированной таре должен использоваться трудногорючий прокладочный материал. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. Тара для органических пероксидов или самореактивных веществ, требующих нанесения знака дополнительной опасности "ВЗРЫВЧАТОЕ ВЕЩЕСТВО", должна соответствовать положениям пунктов 4.1.5.10 и 4.1.5.11. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Специальные положения по упаковке: |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР21 Для некоторых самореактивных веществ типов В или С (№ ООН 3221, 3222, 3223, 3224, 3231, 3232, 3233 и 3234): используемая тара должна быть меньше той, которая предусмотрена, соответственно, методами упаковки ОР5 или ОР6 (см. раздел 4.1.6 и пункт 2.2.41.4). |  |  |  |  |  |  |  |  |
| РР22 № ООН 3241 2-бром-2-нитропропандиол-1,3 должен упаковываться в соответствии с методом упаковки ОР6. |  |  |  |  |  |  |  |  |

Р600 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р600

Настоящая инструкция применяется к № ООН 1700, 2016 и 2017.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Наружную тару (1А2, 1В2, 1N2, 1Н2, 1D, 1G, 4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F, 4G или 4Н2), соответствующую требо-

ваниям испытаний для группы упаковкиII. Изделия должны быть упакованы индивидуально и отделены друг

от друга с помощью перегородок, разделителей, внутренней тары или прокладочного материала с целью пре-

дотвращения случайного выпуска содержимого в обычных условиях перевозки.

Максимальная масса нетто: 75 кг.

Р601 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ P601

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и герметичной укупорке тары

разрешается использовать следующую тару:

(1) Комбинированную тару, состоящую из стеклянной внутренней тары вместимостью не более 1 литра, ко

торая помещена с абсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содер-

жимого, и инертным прокладочным материалом в металлические сосуды, отдельно уложенные

в наружную тару 1А2, 1В2, 1N2, 1Н2, 1D, 1G, 4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F, 4G или 4Н2 максимальной массой

брутто 15 кг. Внутренняя тара должна заполняться не более чем на 90% ее вместимости. Затвор каждом

внутренней тары должен удерживаться на месте с помощью любого средства, способного предотвратить

ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки.

(2) Комбинированную тару, состоящую из металлической внутренней тары или - только для № ООН 1744-

внутренней тары из поливинилиденфторида (ПВДФ) вместимостью не более 5 литров, отдельно упако-

ванной с абсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения содержимого, и инерт

ным прокладочным материалом в наружную тару 1А2, 1В2, 1N2, 1Н2, 1D, 1G, 4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D,4F

4G или 4Н2 максимальной массой брутто 75 кг. Внутренняя тара должна заполняться не более чем на

90% ее вместимости. Затвор каждой внутренней тары должен удерживаться на месте с помощью любом

средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе

перевозки.

(3) Тару, состоящую из:

Наружной тары: стальных или пластмассовых барабанов со съемным днищем (1А2 или 1Н2), испытан-

ных в соответствии с предусмотренными в разделе 6.1.5 требованиями к испытаниям при массе, соответ-

ствующей массе тары в собранном виде, подготовленной либо как тара, предназначенная для помещения

в нее внутренней тары, либо как одиночная тара, предназначенная для помещения в нее твердых веществ

или жидкостей, и соответствующим образом маркированных.

Внутренняя тара:

Барабаны и составная тара (1А1, 1В1, 1N1, 1H1 или 6НА1), отвечающие требованиям главы 6.1 для оди-

ночной тары, при соблюдении следующих условий:

а) гидравлическое испытание должно проводиться под давлением не менее 0,3 МПа (манометриче-

ское давление);

b) конструкционные и производственные испытания на герметичность должны проводиться при ис-

пытательном давлении 30 кПа;

с) внутренняя тара должна быть изолирована от поверхности барабана с помощью инертного проти-

воударного прокладочного материала, окружающего внутреннюю тару со всех сторон;

d) вместимость барабана не должна превышать 125 литров;

е) в качестве затворов должны использоваться навинчивающиеся крышки; они должны:

i) удерживаться на месте с помощью любого средства, способного предотвратить ослаблениe

или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки;

ii) быть снабжены предохранительными колпаками;

Р601 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) Р601

f) наружная и внутренняя тара должны периодически подвергаться испытаниям на герметичность в соответствии с подпунктом b), причем не реже, чем каждые два с половиной года;

g) тара в собранном виде должна проходить осмотр по крайней мере каждые три года в соответствии с требованиями компетентного органа;

h) наружная и внутренняя тара должна иметь разборчивую и долговечную маркировку, включающую:

i) дату (месяц, год) первоначального испытания, а также последнего периодического испытания и проверки;

ii) клеймо эксперта, проводившего испытания и проверку.

(4) Баллоны, трубки и барабаны под давлением, которые должны отвечать соответствующим требованиям, указанным в таблице 4.1.4.4.

Специальное положение по упаковке

РР82 Для № ООН 1744: стеклянная внутренняя тара вместимостью не более 1,3 л может использоваться в разрешенной наружной таре с максимальной массой брутто 25 кг.

Специальное положение по упаковке, предусмотренные МПОГ и ДОПОГ:

RR3 Должны использоваться лишь те сосуды, которые удовлетворяют одному из особых требований (PR), перечисленных в подразделе 4.1.4.4.

Р602 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р602

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и герметичной укупорки тары разрешается использовать следующую тару:

(1) Комбинированную тару, состоящую из стеклянной внутренней тары, которая помещена с абсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого, и инертным прокладочным материалом в металлические сосуды, отдельно упакованные в наружную тару 1А2, 1В2, 1N2, 1Н2, 1D, 1G, 4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F, 4G или 4Н2 максимальной массой брутто 50 кг. Внутренняя тара должна заполняться не более чем на 90% ее вместимости. Затвор каждой внутренней тары должен удерживаться на месте с помощью любого средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки. Вместимость внутренней тары не должна превышать 1 литр.

(2) Комбинированную тару, состоящую из металлической внутренней тары, отдельно упакованной с абсорбирующим материалом в количестве, достаточном для поглощения содержимого, и инертным прокладочным материалом в наружную тару 1А2, 1В2, 1N2, 1Н2,1D, 1G, 4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F, 4G или 4Н2 максимальной массой брутто 75 кг. Внутренняя тара должна заполняться не более чем на 90% ее вместимости. Затвор каждой внутренней тары должен удерживаться на месте с помощью любого средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки. Вместимость внутренней тары не должна превышать 5 литров.

(3) Барабаны и составную тару (1А1, 1В1, 1N1, 1Н1, 6НА1 или 6НН1) при соблюдении следующих условий:

а) гидравлическое испытание должно проводиться под давлением не менее 0,3 МПа (манометрическое давление);

b) конструкционные и производственные испытания на герметичность должны проводиться при испытательном давлении 30 кПа; и

с) в качестве затворов должны использоваться навинчивающиеся крышки; они должны:

i) удерживаться на месте с помощь любого средства, способного предотвратить ослабление или открывание затвора от удара или вибрации в ходе перевозки; и

ii) быть снабжены предохранительными колпаками.

(4) Баллоны, трубки и барабаны под давлением с минимальным испытательным давлением в 1 МПа (10 бар) (манометрическое давление) соответствующие положениям инструкции по упаковке Р200. Баллоны, трубки и барабаны под давлением не должны оборудоваться каким-либо устройством для сброса давления. Клапаны (вентили) баллонов, трубок и барабанов под давлением должны быть защищены.

Р620 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р620

Настоящая инструкция применяется к № ООН 2814 и 2900.

При условии соблюдения специальных положений по упаковке, изложенных в разделе 4.1.8, разрешается ис-

пользовать следующую тару:

Тару, отвечающую требованиям главы 6.3 и утвержденную в соответствии с этими требованиями; она состоит

из следующих компонентов:

а) внутренней тары, состоящей из:

i) герметичной(ых) первичной(ых) емкости(ей);

ii) герметичной вторичной тары;

iii) кроме случая твердых инфекционных веществ - абсорбирующего материала в количестве, доста-

точном для поглощения всего содержимого, помещенного между первичной(ыми) емкостью(ями

и вторичной тарой; если в одну единицу вторичной тары помещено несколько первичных емко-

стей, они должны быть либо завернуты по отдельности либо разделены во избежание взаимного

соприкосновения;

b) жесткой наружной тары, прочность которой соответствует ее вместимости, массе и предназначению. Ее

минимальный внешний размер должен составлять не менее 100 мм.

Дополнительные требования:

1. Внутренняя тара, содержащая инфекционные вещества, не должна объединяться с внутренней тарой

содержащей другие грузы. Готовые упаковки могут пакетироваться в соответствии с положениями раз-

делов 1.2.1 и 5.1.2: такие пакеты могут содержать сухой лед.

2. Кроме таких исключительных грузов, как целые органы, для которых требуется специальная упаковка, к

грузам применяются следующие дополнительные требования:

а) Вещества, отправляемые при температуре окружающей среды или при более высокой температуре:

первичные емкости должны быть стеклянными, металлическими или пластмассовыми. Для обеспе-

чения герметичности должны использоваться такие эффективные средства, как, например, термо-

сваривание, опоясывающие пробки или металлические бушоны. В случае использования навинчи-

вающихся крышек такие крышки должны быть закреплены эффективными средствами, например

клейкой лентой, герметизирующей лентой на основе парафина или запорным устройством промыш-

ленного производства.

b) Вещества, отправляемые в охлажденном или замороженном состоянии: вокруг вторичной тары или,

как альтернативный вариант, в пакет с одной или несколькими готовыми упаковками, маркирован-

ными в соответствии с пунктом 6.3.1.1, должен помещаться лед, сухой лед или другой хладагент.

Вторичная тара или упаковки должны быть закреплены с помощью распорок так, чтобы они не из-

меняли своего положения после того, как лед растает или сухой лед испарится. Если используется

лед, наружная тара или транспортный пакет должны быть влагонепроницаемыми. При использова-

нии сухого льда наружная тара или транспортный пакет должны пропускать газообразный диоксид

углерода. Первичная емкость и вторичная тара должны сохранять свою целостность при температу-

ре используемого хладагента.

с) Вещества, отправляемые в жидком азоте: должны использоваться пластмассовые первичные емко-

сти, способные выдерживать очень низкие температуры. Вторичная тара также должна выдерживать

очень низкие температуры, и в большинстве случаев она должна быть рассчитана для помещения в

нее одиночных первичных емкостей. Должны также соблюдаться положения, касающиеся отправки

жидкого азота. Первичная емкость и вторичная тара должны сохранять свою целостность при темпе-

ратуре жидкого азота.

d) Вещества, подвергнутые сублимационной сушке, могут также перевозиться в первичных емкостях,

которые представляют собой стеклянные запаянные ампулы или стеклянные пузырьки с резиновой

пробкой, снабженной металлическим колпачком.

3. Независимо от предполагаемой температуры груза, первичная емкость и вторичная тара должны выдер-

живать, не допуская утечки, внутреннее давление, превышающее не менее чем на 95 кПа внешнее давле-

ние, и температуры в диапазоне от -40°С до +55°С.

Р621 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р621

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3291.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, и специальных положений, изложенных в разделе 4.1.8, разрешается использовать следующую тару:

(1) Жесткую герметичную тару, отвечающую требованиям главы 6.1 в отношении испытаний для твердых веществ группы упаковки II, при условии наличия абсорбирующего материала в количестве, достаточном для поглощения всей имеющейся жидкости, и при условии способности тары удерживать жидкость.

(2) Для упаковок, содержащих более значительные количества жидкости: жесткую тару, отвечающую требованиям главы 6.1 в отношении испытаний для жидкостей группы упаковки II.

Дополнительное требование:

Тара, предназначенная для помещения в нее острых предметов, таких как осколки стекла и иглы, должна быть труднопробиваемой и должна удерживать жидкости в условиях испытаний, предусмотренных в главе 6.1.

Р650 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р650

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3373.

Общие положения

(1) Тара должна быть доброкачественной, достаточно прочной, чтобы выдерживать удары и нагрузки, обычно

возникающие в ходе перевозки, в том числе при перегрузке между транспортными средствами или кон-

тейнерами и между транспортными средствами или контейнерами и складами, а также при любом пере-

мещении с поддона или изъятии из транспортного пакета с целью последующей ручной или механической

обработки. Тара должна быть сконструирована и закрыта таким образом, чтобы не допускалась какая-

либо потеря содержимого, которая может произойти в обычных условиях перевозки в результате вибра-

ции, изменения температуры, влажности или давления.

(2) Тара должна состоять из трех компонентов:

а) первичной емкости;

b) вторичной тары;

с) наружной тары.

(3) Первичные емкости должны укладываться во вторичную тару таким образом, чтобы при обычных услови-

ях перевозки исключить возможность их разрушения, пробоя или утечки их содержимого во вторичную

тару. Вторичная тара должна укладываться в наружную тару с использованием подходящего прокладоч-

ного материала. Любая утечка содержимого не должна существенно ухудшать защитные свойства про-

кладочного материала или наружной тары.

(4) Для перевозки маркировочный знак, изображенный ниже, должен наноситься на внешнюю поверхность

наружной тары, контрастирующую с ним по цвету; он должен быть хорошо виден и легко читаться. Ши-

рина окантовки должна составлять по меньшей мере 2 мм; высота букв и цифр должна составлять по меньшей мере 6 мм

(5) Готовая упаковка должна быть в состоянии выдержать описанное в пункте 6.3.2.5 испытание на падение, как это указано в пунктах 6.3.2.3 и 6.3.2.4, за исключением того, что высота падения должна быть не менее 1,2 м. Наименьший наружный размер наружной тары должен составлять не менее 100 мм.

(6) Для жидкостей:

а) первичная(ые) емкость(и) должна (должны) быть герметичной(ыми);

b) вторичная тара должна быть герметичной;

с) если в одну единицу вторичной тары помещаются несколько хрупких первичных емкостей, они долж-1 ны быть завернуты по отдельности или разделены во избежание соприкосновения;

d) между первичной(ыми) емкостью(ями) и вторичной тарой должен быть помещен абсорбирующий ма-териал. Абсорбирующий материал должен использоваться в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого первичной(ых) емкости(ей), так чтобы любая утечка жидкости не ухудшала существенно защитные свойства прокладочного материала или наружной тары;

Р650 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ (продолжение) Р650

е) первичная емкость или вторичная тара должны быть в состоянии выдержать без протечек внутреннее

давление 95 кПа (0,95 бар).

(7) Для твердых веществ:

а) первичная(ые) емкость(и) должна (должны) быть непроницаемой(ыми) для сыпучих веществ;

b) вторичная тара должна быть непроницаемой для сыпучих веществ;

с) если в одну единицу вторичной тары помещаются несколько хрупких первичных емкостей, они долж-

ны быть завернуты по отдельности или разделены во избежание соприкосновения.

(8) Охлажденные или замороженные образцы: лед, сухой лед и жидкий азот:

а) если сухой лед или жидкий азот используется для того, чтобы поддерживать низкую температуру об-

разцов, должны соблюдаться все применимые требования ДОПОГ. Когда используется лед или сухой

лед, их необходимо помещать либо за пределами вторичной тары либо в наружную тару или транс-

портный пакет. Вторичная тара должна быть закреплена с помощью распорок так, чтобы она не изме-

няла своего положения после того, как лед растает или сухой лед испарится. Если используется лед,

наружная тара или транспортный пакет должны быть влагонепроницаемыми. При использовании

твердого диоксида углерода (сухого льда) тара должна быть сконструирована и изготовлена таким об-

разом, чтобы она пропускала газообразный диоксид углерода для предотвращения повышения давле-

ния, которое могло бы привести к разрыву тары, и на упаковке (наружной таре или транспортном па-

кете) должна быть сделана надпись "Твердый диоксид углерода" или "Сухой лед";

b) первичная емкость и вторичная тара должны сохранять свою целостность при температуре используе-

мого хладагента, а также при температурах и давлениях, которые могли бы возникнуть в случае поте-

ри хладагента.

(9) Упакованные инфекционные вещества под № ООН 3373 и упаковки маркированные в соответствии с на-

стоящей инструкцией по упаковке, не подпадают под действие никакого другого требования ДОПОГ.

(10)Предприятия - изготовители тары и предприятия, занимающиеся ее последующей продажей, должны да-

вать четкие указания относительно заполнения и закрытия таких упаковок грузоотправителю или лицу,

подготавливающему упаковки (например, пациенту), с тем чтобы эти упаковки были правильным образом

подготовлены к перевозке.

(11) Если в транспортном средстве или контейнере пролилось или рассыпалось какое-либо вещество, их нель-

зя вновь использовать до тех пор, пока не будут произведены их тщательная очистка и, при необходимо-

сти, дезинфекция или дезактивация. Любые другие грузы и изделия, перевозившиеся в том же транспорт-

ном средстве или контейнере, должны быть проверены на предмет возможного загрязнения.

| Р800 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р800 |  |
| --- | --- |
| Настоящая инструкция применяется к № ООН 2803 и 2809. |  |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать |  |
| следующую тару: |  |
| (1) газовые баллоны в соответствии с инструкцией Р200; или |  |
| (2) стальные фляги или бутыли с резьбовыми затворами вместимостью не более 2,5 л; или |  |
| (3) комбинированную тару, отвечающую следующим требованиям: |  |
| а) внутренняя тара должна включать стеклянные, металлические или твердые пластмассовые сосуды |  |
| предназначенные для жидкостей, максимальной массой нетто до 15 кг каждый; |  |
| b) внутренняя тара должна быть обложена прокладочным материалом в количестве, достаточном для |  |
| предотвращения ее разрушения; |  |
| с) либо внутренняя, либо наружная тара должна быть снабжена внутренним вкладышем или мешком |  |
| из прочного, непроницаемого и устойчивого к проколу материала, который не вступает в реакцию |  |
| с содержимым и полностью изолирует его для предотвращения его утечки из упаковки, независи- |  |
| мо от ее размещения или расположения; |  |
| d) разрешается использовать следующие виды наружной тары со следующими максимальными зна- |  |
| чениями массы нетто: |  |
| Наружная тара: | Максимальная масса нетто |
| # Барабаны |  |
| стальные (1А2) | 400 кг |
| прочие металлические, кроме стальных или алюминиевых (1N2) | 400 кг |
| пластмассовые (1Н2) | 400 кг |
| фанерные (1D) | 400 кг |
| фибровые (1G) | 400 кг |
| # Ящики |  |
| стальные (4А) | 400 кг |
| из естественной древесины (4С1) | 250 кг |
| из естественной древесины, с плотно пригнанными стенками (4С2) | 250 кг |
| фанерные (4D) | 250 кг |
| из древесного материала (4F) | 125 кг |
| из фибрового картона (4G) | 125 кг |
| из пенопласта (4Н1) | 60 кг |
| из твердой пластмассы (4Н2) | 125 кг |
| Специальное положение по упаковке: |  |
| РР41 Для № ООН 2803: при необходимости перевозки галлия при низких температурах с целью его сохране- |  |
| ния в полностью твердом состоянии указанная выше тара может пакетироваться в прочную влагонепро- |  |
| ницаемую наружную тару, содержащую сухой лед или другой хладагент. В случае применения хладаген- |  |
| та все указанные выше материалы, используемые для упаковки галлия, должны обладать химической |  |
| физической устойчивостью к хладагенту и достаточной ударной прочностью при низких температурах |  |
| применяемого хладагента. При использовании сухого льда наружная тара должна пропускать газообраз- |  |
| ный диоксид углерода. |  |

Р801 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р801

Настоящая инструкция применяется к новым и отработавшим батареям, отнесенным к № ООН 2794, 2795 или 3028.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару:

(1) жесткую наружную тару;

(2) деревянные обрешетки;

(3) поддоны.

Дополнительные требования:

1. Батареи должны быть защищены от короткого замыкания.

2. При штабелировании батареи должны быть надлежащим образом закреплены в ярусах, разделенных слоем изоляционного материала.

3. Контактные клеммы батарей не должны подвергаться воздействию веса других элементов, расположенных сверху.

4. Батареи должны быть упакованы или закреплены таким образом, чтобы не происходило их самопроизвольного перемещения. Любой используемый прокладочный материал должен быть инертным.

Р801а ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р801а

Настоящая инструкция применяется к отработавшим батареям, отнесенным к № ООН 2794, 2795, 2800 и 3028.

Разрешается использовать ящики для батарей из нержавеющей стали или твердой пластмассы максимальной вместимостью 1 м3 при соблюдении следующих условий:

а) ящики для батарей должны быть стойкими к воздействию коррозионных веществ, содержащихся в батареях;

b) в обычных условиях перевозки не должно происходить утечки коррозионных веществ из ящиков для батарей, а также попадания иных веществ (например, воды) внутрь ящиков для батарей. На наружную поверхность ящиков для батарей не должны налипать опасные остатки коррозионных веществ, содержащихся в батареях;

с) высота груза батарей не должна превышать высоту боковых стенок ящиков;

d) запрещается погрузка в ящик батарей, содержащих вещества или иные опасные грузы, способные вступить друг с другом в опасную реакцию;

е) ящики для батарей должны:

i) либо покрываться;

ii) либо перевозиться в закрытых или крытых брезентом транспортных средствах или контейнерах.

#### Р802 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р802

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару:

(1) Комбинированную тару: Наружная тара: 1А2, 1В2, 1N2, 1H2, 1D, 4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F или 4Н2. Максимальная масса нетто: 75 кг. Внутренняя тара: стеклянная или пластмассовая; максимальная вместимость: 10 литров.

(2) Комбинированную тару: Наружная тара: 1А2, 1В2, 1N2, 1Н2, 1D,1G, 4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F, 4G или 4Н2. Максимальная масса нетто: 125 кг. Внутренняя тара: металлическая; максимальная вместимость: 40 литров.

(3) Составную тару: стеклянный сосуд в наружном стальном, алюминиевом, фанерном или твердом пластмассовом барабане (6РА1, 6РВ1, 6PD1 или 6РН2), либо в наружном стальном или алюминиевом ящике или обрешетке, либо в наружном ящике из древесины, либо в наружной плетеной корзине (6РА2, 6РВ2, 6РС или 6PD2); максимальная вместимость: 60 литров.

(4) Барабаны из аустенитной стали (1А1) максимальной вместимостью 250 литров.

(5) Баллоны и барабаны под давлением, отвечающие положениям инструкции по упаковке Р200.

Р803 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р803

Настоящая инструкция применяется к № ООН 2028.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару:

(1) барабаны (1А2, 1В2, 1N2, 1Н2,1D, 1G);

(2) ящики ( 4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F, 4G, 4Н2).

Максимальная масса нетго: 75 кг.

Изделия должны быть индивидуально упакованы и отделены друг от друга с помощью перегородок, разделителей, внутренней тары или прокладочного материала с целью предотвращения случайного выпуска содержимого в обычных условиях перевозки.

## Р900 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р900

(Зарезервирована)

Р901 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р901

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3316.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 или 4.1.3, разрешается использовать следующую тару:

Тару, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки, к которой отнесен весь комплект (см. раздел 3.3.1, специальное положение 251). Максимальное количество опасных грузов на наружную тару: 10 кг.

Дополнительное требование: Содержащиеся в комплектах опасные грузы должны упаковываться во внутреннюю тару максимальной вме-стимостью 250 мл или 250 г и должны быть защищены от других материалов, содержащихся в комплекте.

Р902 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р902

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3268.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Тару, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки III. Тара должна быть сконструирована и

изготовлена таким образом, чтобы не происходило перемещения изделий и случайного срабатывания в обыч-

ных условиях перевозки.

Изделия могут также перевозиться без упаковки в специальных транспортно-загрузочных приспособлениях.

транспортных средствах или контейнерах, когда они перевозятся от места их изготовления к месту сборки.

Дополнительное требование:

Любой сосуд под давлением должен отвечать требованиям компетентного органа в отношении вещества (ве-

ществ), содержащегося(ихся) в сосуде(ах) под давлением.

Р903 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р903

Настоящая инструкция применяется к № ООН 3090 и 3091.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать

следующую тару:

Тару, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки II.

Кроме того, батареи, которые имеют крепкий, ударопрочный корпус, массой брутто не менее 12 кг, а

также комплекты таких батарей могут помещаться в прочную наружную тару, в защитные кожухи (на-

пример, в полностью закрытую тару или деревянные обрешетки) без упаковки или на поддоны. Батареи

должны быть закреплены во избежание случайного перемещения, и их контактные клеммы не должны

давить другие элементы, расположенные сверху.

Если литиевые элементы и батареи упаковываются вместе с оборудованием, они должны укладываться

во внутреннюю тару из фибрового картона, отвечающую требованиям, установленным для группы упа-

ковки II. Если литиевые элементы и батареи, отнесенные к классу 9, установлены в оборудовании, это

оборудование должно упаковываться в прочную наружную тару таким образом, чтобы не происходило

случайного срабатывания в ходе перевозки.

Дополнительное требование:

Батареи должны быть защищены от короткого замыкания.

Р903а ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р903а

Настоящая инструкция применяется к отработавшим элементам и батареям, отнесенным к № ООН 3090 и 3091.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару:

Тару, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки II.

Однако допускается использование неутвержденной тары при следующих условиях:

— она должна отвечать общим положениям, изложенным в разделах 4.1.1 и 4.1.3;

— элементы и батареи должны быть упакованы и закреплены таким образом, чтобы исключалась любая опасность короткого замыкания;

— вес упаковок не должен превышать 30 кг.

Дополнительное требование:

Батареи должны быть защищены от короткого замыкания.

Р903b ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р903b

Настоящая инструкция по упаковке применяется к отработавшим элементам и батареям под № ООН 3090 и 3091.

Отработавшие литиевые элементы и батареи массой брутто не более 250 г, которые собираются с целью их удаления вместе с другими отработавшими нелитиевыми батареями или отдельно, могут перевозиться без обеспечения их индивидуальной защиты при следующих условиях:

(1) в барабанах 1Н2 или ящиках 4Н2, отвечающих требованиям испытаний для твердых веществ группы упаковки II;

(2) в сборных баках из непроводимого материала, отвечающих общим требованиям пунктов 4.1.1.1, 4.1.1.2 и 4.1.1.5 -4.1.1.8, при массе брутто менее 30 кг.

Дополнительные требования

Свободное пространство в таре должно заполняться надлежащим прокладочным материалом, с тем чтобы ограничить перемещение батарей по отношению друг к другу во время перевозки.

Герметично закрытая тара должна быть снабжена выпускным устройством в соответствии с пунктом 4.1.1.8. Выпускное устройство должно быть сконструировано таким образом, чтобы избыточное давление, возникающее в результате выделения газов, не превышало 10 кПа.

Р904 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р904

Настоящая инструкция по упаковке применяется к № ООН 3245.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару:

(1) Тару, соответствующую инструкциям по упаковке Р001 или Р002, отвечающую требованиям испытаний для группы упаковки III.

(2) Тару, которая может не соответствовать требованиям в отношении испытаний тары, предусмотренным в части 6, но удовлетворяет следующим требованиям:

а) внутренняя тара должна состоять из:

i) водонепроницаемой(ых) первичной(ых) емкости(ей);

ii) водонепроницаемой вторичной тары, которая должна быть герметична;

iii) абсорбирующего материала, помещенного между первичной(ыми) емкостью(ями) и вторичной тарой. Абсорбирующий материал должен использоваться в количестве, достаточном для поглощения всего содержимого первичной(ых) емкости(ей), чтобы любая утечка жидкости не ухудшала существенно защитные свойства прокладочного материала или наружной тары;

iv) если в одну единицу вторичной тары помещаются несколько хрупких первичных емкостей, они должны быть завернуты по отдельности или разделены во избежание соприкосновения;

b) прочность наружной тары должна соответствовать ее вместимости, массе и предназначению, а ее наименьший наружный размер должен составлять не менее 100 мм.

Дополнительное требование

Сухой лед и жидкий азот

При использовании в качестве хладагента твердого диоксида углерода (сухого льда) тара должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы она пропускала газообразный диоксид углерода для предотвращения повышения давления, которое могло бы привести к разрыву тары.

Вещества, отправляемые в жидком азоте или с сухим льдом, должны быть упакованы в первичные емкости, способные выдерживать очень низкие температуры. Вторичная тара также должна выдерживать очень низкие температуры и в большинстве случаев должна быть рассчитана для помещения в нее одиночных первичных емкостей.

Р905 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р905

Настоящая инструкция применяется к № ООН 2990 и 3072.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, за исключением того, что тара может не соответствовать требованиям части 6, разрешается использовать любую подходящую тару.

Когда спасательные средства сконструированы так, что включают в себя жесткую наружную оболочку, стойкую к атмосферным воздействиям (такую, как для спасательных шлюпок), или помещаются в такую оболочку, они могут перевозиться без упаковки.

Дополнительные требования:

1. Все опасные вещества и изделия, которыми укомплектованы спасательные средства, должны быть закреплены таким образом, чтобы не происходило самопроизвольного перемещения, и, кроме того:

а) сигнальные устройства класса 1 должны упаковываться во внутреннюю тару из пластмассы или фибрового картона;

b) невоспламеняющиеся нетоксичные газы должны содержаться в баллонах, утвержденных компетентным органом, которые могут быть соединены со спасательным средством;

с) аккумуляторные электрические батареи (класс 8) и литиевые батареи (класс 9) должны быть отсоединены или изолированы и закреплены во избежание какой-либо утечки жидкости; и

d) незначительные количества других опасных веществ (например, классов 3, 4.1 и 5.2) должны упаковываться в прочную внутреннюю тару.

2. При подготовке к перевозке и упаковывании должны приниматься надлежащие меры для предотвращения случайного срабатывания надувающего устройства.

Р906 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ Р906

Настоящая инструкция применяется к № ООН 2315, 3151 и 3152.

При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару:

(1) Для жидкостей и твердых веществ, содержащих ПХД или полигалогенированные дифенилы или терфе-нилы или загрязненных ими: тару, соответствующую инструкциям Р001 или Р002, в зависимости от конкретного случая.

(2) Для трансформаторов, конденсаторов и других устройств: герметичную тару, которая способна удерживать, помимо этих устройств, не менее 1,25 объема находящихся в них жидких ПХД или полигалогени-рованных дифенилов или терфенилов. В тару должен быть помещен абсорбирующий материал в количестве, достаточном для поглощения не менее 1,1 объема жидкости, содержащейся в устройствах. Как правило, трансформаторы и конденсаторы должны перевозиться в герметичной металлической таре, которая способна удерживать, помимо трансформаторов и конденсаторов, не менее 1,25 объема находящейся в них жидкости.

Независимо от вышеизложенного, жидкости и твердые вещества, не упакованные в соответствии с инструкциями Р001 или Р002, и неупакованные трансформаторы и конденсаторы могут перевозиться в транспортных единицах, оборудованных герметичным металлическим поддоном высотой не менее 800 мм, содержащим инертный абсорбирующий материал в количестве, достаточном для поглощения не менее 1,1 объема любой свободной жидкости.

Дополнительное требование:

Необходимо принять надлежащие меры по герметизации трансформаторов и конденсаторов во избежание утечки жидкости в обычных условиях перевозки.

| R001 ИНСТРУКЦИЯ ПО УПАКОВКЕ R001 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| При условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3, разрешается использовать следующую тару: |  |  |  |
| Легкая металлическая тара | Максимальная вместимость/максимальная масса нетто |  |  |
|  | Группа упаковки I | Группа упаковки II | Группа упаковки III |
| стальная, с несъемным днищем (OA1) | Не разрешается | 40 л/50 кг | 40 л/50 кг |
| стальная, со съемным днищем (ОА2)a | Не разрешается | 40 л/50 кг | 40 л/50 кг |
| a Не разрешается использовать для № ООН 1261 НИТРОМЕТАНА. |  |  |  |
| ПРИМЕЧАНИЕ 1: Эта инструкция применяется к твердым веществам и жидкостям (при условии, что тип конструкции испытан и надлежащим образом маркирован). ПРИМЕЧАНИЕ 2: В случае класса 3, группа упаковки II, эту тару можно использовать только для веществ, не представляющих никакой дополнительной опасности и имеющих давление паров не более 110 кПа при 50°С, а также для слаботоксичных пестицидов. |  |  |  |

4. Положения по упаковке

Примечание 1: Ниже приводятся выписки из положений ДОПОГ, касающиеся рассматриваемых вопросов, с указанием соответствующих пунктов.

Примечание 2: Для обозначения видов тары, материалов, используемых для ее изготовления, категории применяются буквенно-цифровые коды, значения которых приведены в конце настоящего раздела.

# Раздел 4.1.1 ДОПОГ

4.1.1.1 Опасные грузы должны упаковываться в доброкачественную тару, которая должна быть достаточно прочной, чтобы выдерживать удары и нагрузки, обычно возникающие во время перевозки, в том числе при перегрузке между транспортными единицами и между транспортными единицами и складами, а также при любом перемещении с поддона или изъятии из пакета с целью последующей ручной или механической обработки. Тара должна быть сконструирована и закрываться таким образом, чтобы упаковка, подготовленная к транспортированию, не допускала какой-либо потери содержимого, которая могла бы  произойти в обычных условиях перевозки в результате вибрации, изменения температуры, влажности или давления. При перевозке на наружную поверхность упаковок не должно налипать никаких остатков опасного вещества. Эти положения применяются к новой, многократно используемой, восстановленной или реконструированной таре.

4.1.1.2 Компоненты тары, находящиеся в непосредственном соприкосновении с опасными грузами:

- не должны подвергаться воздействию этих опасных грузов или в значительной мере утрачивать свою прочность в результате такого воздействия,

- не должны вызывать опасных эффектов* (например, катализировать реакцию или реагировать с опасными грузами).

При необходимости они должны быть обеспечены соответствующим внутренним покрытием или их внутренняя поверхность должна быть подвергнута соответствующей обработке.

4.1.1.3 Каждая единица тары, за исключением внутренней тары, должна соответствовать типу конструкции, успешно прошедшему испытания.

4.1.1.4 При наполнении тары жидкостями необходимо оставлять достаточное свободное пространство (недолив) для предотвращения утечки или остаточной деформации тары в результате расширения жидкости, вызванного возможным изменением температуры во время перевозки.

Если не предусмотрено каких-либо специальных требований.

- жидкость не должна полностью заполнять тару при температуре 55°С;

- максимальная степень наполнения при температуре наполнения 15°С не должна превышать следующих величин:

| Температура кипения (температура начала кипения) вещества, в °С | <60 | ≥60 <100 | ≥100 <200 | ≥200 <300 | ≥300 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Степень наполнения как процент от вместимости тары | 90 | 92 | 94 | 96 | 98 |

или степень наполнения =981+α⋅50−tF% вместимости тары.

В этой формуле α означает среднюю величину коэффициента объемного расширения жидкости в пределах между 15°С и 50°С, т. е. при максимальном увеличении температуры на 35°С.

а вычисляется по формуле: α = d15−d5035d50 ,

где d15 и d50 — относительная плотность (термин «относительная плотность» считается синонимом термина «удельный вес») жидкости при температурах, соответственно, 15°С и 50°С;

tf- средняя температура жидкости во время наполнения.

4.1.1.5 Внутренняя тара должна укладываться в наружную тару таким образом, чтобы в обычных условиях перевозки не происходило ее разрыва, прокола или утечки ее содержимого в наружную тару. Хрупкая или легко пробиваемая внутренняя тара (например, изготовленная из стекла, фарфора, керамики или некоторых пластмассовых   материалов   и   т.   д.)   должна   укладываться в наружную тару с использованием подходящего прокладочного материала. Любая утечка содержимого не должна существенно ухудшать защитные свойства прокладочного материала или наружной тары.

4.1.1.6 Опасные грузы не должны помещаться в одну и ту же наружную тару или крупногабаритную тару вместе с опасными или иными грузами, если они могут вступать друг с другом в опасную реакцию и вызывать:

1)	возгорание или выделение значительного количества тепла;

2)	выделение легковоспламеняющихся, удушающих, окисляющих или токсичных газов,

- образование коррозионных веществ,

- образование нестойких веществ.

4.1.1.7 Затворы тары, содержащей увлажненные или разбавленные вещества, должны быть такими, чтобы во время перевозки процентное содержание жидкости (воды, растворителя или флегматизатора) не уменьшалось ниже предписанных пределов.

4.1.1.8 Жидкости могут заливаться только во внутреннюю тару, способную выдержать внутреннее давление, которое может возникнуть в обычных условиях перевозки. Если внутри тары за счет выделения газов ее содержимым (в результате повышения температуры или по иной причине) может повыситься давление, тара может быть оборудована выпускным устройством при условии, что выделившийся газ не создаст опасности в силу своей токсичности, воспламеняемости, высвобожденного количества и т.п. Выпускное устройство должно устанавливаться в том случае, если может возникнуть избыточное давление в результате обычного разложения продукта. Конструкция выпускного устройства должна исключать возможность утечки жидкости и проникновения посторонних веществ при обычных условиях транспортировки в том положении тары, которое предусмотрено для перевозки.

4.1.1.13 Тара, используемая для перевозки твердых веществ, способных переходить в жидкое состояние при температурах, которые могут возникнуть во время перевозки, должна быть также способна удерживать вещество в жидком состоянии.

4.1.1.14 Тара, используемая для порошкообразных или гранулированных веществ, должна быть плотной или снабжена вкладышем.

4.1.1.18 Поврежденные, имеющие дефекты, протекшие или несоответствующие требованиям упаковки, либо вытекшие или просыпавшиеся опасные грузы могут перевозиться в аварийной таре. Должны приниматься соответствующие меры для предотвращения чрезмерных перемещений поврежденных или протекших упаковок внутри аварийной тары. Если аварийная тара содержит жидкости, в нее должно быть помещено достаточное количество инертного абсорбирующего материала, способного поглотить высвободившуюся жидкость.

## Раздел 4.1.3 ДОПОГ

4.1.3.3 В инструкциях по упаковке указана приемлемая для использования одиночная тара или комбинированная тара. Для комбинированной тары указаны приемлемая наружная и внутренняя тара и в соответствующих случаях максимальное количество, которое разрешается перевозить в каждой единице внутренней или наружной тары.

4.1.3.4 Не допускается использование нижеуказанных видов тары, если в ходе перевозки перевозимые вещества могут переходить в жидкое состояние:

Барабаны:                   1D и 1G

Ящики:	                    4А, 4В, 4С1, 4С2, 4D, 4F, 4G, 4Н1 и 4Н2

Мешки:                      5L1, 5L2, 5L3, 5Н1, 5Н2, 5НЗ, 5Н4, 5М1 и 5М2

Составная тара:         6НС, 6HD2, 6HG1, 6HG2, 6HD1, 6РС, 6PD1, 6PD2, 6PG1, 6PG2 и 6РН1

Вещества или смеси веществ, имеющие температуру плавления 45°С или меньше, считаются твердыми веществами, способными переходить в жидкое состояние во время перевозки.

4.1.3.6 Баллоны, трубки, барабаны под давлением и связки баллонов, соответствующие инструкции по упаковке Р200, разрешается использовать для перевозки любой жидкости или любого твердого вещества, к которым применяются инструкции по упаковке Р001 или Р002, если иное не предусмотрено специальными положениями по упаковке. Вместимость трубок и связок баллонов не должна превышать 1000 л.

4.1.3.7 Тара, использование которой прямо не разрешено в соответствующей инструкции по упаковке, не должна использоваться для перевозки того или иного вещества.

### Раздел 4.1.5 ДОПОГ

4.1.5.2 Любая тара должна быть сконструирована и изготовлена таким образом, чтобы:

- она защищала взрывчатые вещества и изделия, предотвращала их утечку или выпадение и не повышала опасности случайного воспламенения или инициирования в обычных условиях перевозки, включая возможные изменения температуры, влажности и давления;

- готовую упаковку можно было безопасно обрабатывать в обычных условиях перевозки;

- упаковки выдерживали любой груз, установленный на них при штабелировании, которому они могут быть подвергнуть в ходе перевозки, чтобы не повышалась опасность, представляемая взрывчатыми веществами и изделиями, чтобы не уменьшалась способность тары удерживать грузы и чтобы упаковки не деформировались таким образом, что это могло бы уменьшить их прочность или устойчивость штабеля.

4.1.5.6 Запорное устройство тары, содержащей жидкие взрывчатые вещества, должно обеспечивать двойную защиту против утечки.

4.1.5.7 Запорное устройство металлических барабанов должно быть снабжено соответствующей прокладкой, если запорное устройство имеет резьбу, то должна быть предотвращена возможность попадания на ее витки взрывчатых веществ.

4.1.5.8 Вещества, растворимые в воде, должны упаковываться во влагонепроницаемую тару. Тара, предназначенная для десенсибилизированных или флегматизированных веществ, должна закрываться таким образом, чтобы во время перевозки не изменялась их концентрация.

4.1.5.9 Если тара имеет двойную оболочку, заполненную водой, которая может замерзнуть во время перевозки, то во избежание замерзания в воду надлежит добавить достаточное количество антифриза. Не должен использоваться антифриз, обладающий огнеопасными свойствами.

4.1.5.10 Гвозди, скобы и другие металлические запорные приспособления, не имеющие защитного покрытия, не должны проникать внутрь наружной тары, если внутренняя тара не защищает надлежащим образом взрывчатые вещества и изделия от контакта с металлом.

4.1.5.11 Внутренняя тара, фитинги и прокладочные материалы, а также размещение взрывчатых веществ или изделий в упаковке должны быть такими, чтобы в обычных условиях перевозки взрывчатое вещество не могло распространиться внутри наружной тары. Металлические элементы изделий не должны соприкасаться с металлической тарой. Изделия, содержащие взрывчатые вещества, не помещенные в наружную оболочку, должны быть отделены друг от друга во избежание трения или соударения. Для этой цели могут использоваться прокладки, лотки, разделительные перегородки во внутренней или наружной таре, а также формы или емкости.

4.1.5.12 Тара должна быть изготовлена из материалов, совместимых с взрывчатыми веществами или изделиями, содержащимися в упаковке, а также непроницаемых для них, так чтобы в случае взаимодействия между взрывчатыми веществами или изделиями и упаковочными материалами или в случае утечки взрывчатых веществ они не становились небезопасными для перевозки и не происходило изменения подкласса опасности или группы совместимости.

4.1.5.13 Не должно допускаться проникновение взрывчатых веществ в углубления швов металлической тары, изготовленной методом фальцовки.

4.1.5.14 Пластмассовая тара не должна быть способной генерировать или накапливать такое количество статического электричества, при котором электростатический разряд мог бы привести к инициированию, воспламенению или срабатыванию упакованных взрывчатых веществ или изделий.

4.1.5.16 Взрывчатые вещества не должны упаковываться в такую внутреннюю или наружную тару, при использовании которой разница между внутренним и внешним давлением, вызванная тепловыми или иными воздействиями, может привести к взрыву или разрыву упаковки.

4.1.5.17 Если незакрепленные взрывчатые вещества или взрывчатое вещество, содержащееся в изделии, не заключенном или частично заключенном в оболочку, могут соприкасаться с внутренней поверхностью металлической тары (1А2, 1В2, 4А, 4В и металлические емкости), металлическая тара должна иметь вкладыш или внутреннее покрытие.

### Раздел 4.1.6 ДОПОГ

4.1.6.1 Сосуды, включая их затворы, для перевозки газа или смеси газов должны выбираться в соответствии с требованиями соответствующих инструкций по упаковке.

4.1.6.2 При изменении профиля использования сосуда многоразового использования должны производиться операции по опорожнению, продувке и вакуумированию, необходимые для обеспечения безопасной эксплуатации.

4.1.6.3 Когда предписывается использование наружной тары, сосуды должны быть прочно закреплены в ней. Если в подробных инструкциях по упаковке не указано иного, то сосуды могут помещаться в наружную тару по отдельности или по несколько единиц.

4.1.6.4 Вентили (краны) должны быть надежно защищены от повреждений, в результате которых может произойти утечка газа в случае опрокидывания сосуда, а также в ходе перевозки и штабелирования. Это требование считается выполненным при соблюдении одного или нескольких из следующих условий:

1)	вентили размещены в горловине сосуда и защищены резьбовой заглушкой;

2)	вентили защищены предохранительными колпаками. Колпаки должны иметь вентиляционные отверстия с достаточной площадью поперечного сечения для удаления газов в случае утечки через вентили;

3)	вентили защищены кольцами или другими предохранительными устройствами;

- вентили сконструированы и изготовлены таким образом, чтобы через них не происходило утечки даже в случае их повреждения;

- вентили помещены в защитный каркас;

- сосуды перевозятся в защитных ящиках или каркасах.

4.1.6.6 Сосуды под давлением одноразового использования должны:

1)	перевозиться в наружной таре, такой, как ящик или обрешетка, либо размещенными на поддонах и завернутыми в термоусадочный материал или растягивающуюся пленку;

2)	иметь вместимость по воде не более 1,25 л при наполнении легковоспламеняющимися или токсичными газами;

- не использоваться для перевозки токсичных газов, ЛК50 которых составляет не более 200 мл/м3; и

- не подлежать ремонту после ввода в эксплуатацию.

4.1.6.9 Загруженные сосуды под давлением не должны предъявляться к перевозке:

- при наличии утечки;

- когда они повреждены до такой степени, что может быть нарушена целостность сосуда под давлением или его сервисного оборудования;

- если сосуд под давлением и его сервисное оборудование не были осмотрены и не было удостоверено их исправное рабочее состояние;

- если требуемые надписи в отношении сертификации, повторных испытаний и наполнения не являются разборчивыми.

### Раздел 4.1.8 ДОПОГ

4.1.8.1 Грузоотправители инфекционных веществ должны обеспечить такую подготовку упаковок к перевозке, чтобы они прибыли в место назначения в надлежащем состоянии и во время перевозки не представляли опасности для людей или животных.

4.1.8.2 К упаковкам с инфекционными веществами применяются общие положения, изложенные в пунктах 4.1.1.2, 4.1.1.4-4.1.1.10 ДОПОГ.

4.1.8.3 В случае № ООН 2814 и № ООН 2900 между вторичной тарой и наружной тарой должен быть помещен подробный список содержимого.

4.1.8.4 Перед возвращением порожней тары грузоотправителю или иному получателю она должна быть тщательно дезинфицирована или стерилизирована, и все знаки опасности или маркировочные надписи, указывающие, что в ней содержалось инфекционное вещество, должны быть сняты или стерты.

#### Инструкции по упаковке

Тару, предусмотренную инструкциями Р001, Р002, Р302, Р402, Р403, Р406 - P411, Р500 - Р504, Р600 - Р602, Р800 - Р803, Р901, Р903, Р903а, Р904 и R001, разрешается использовать при условии соблюдения общих положений, изложенных в разделах 4.1.1 и 4.1.3 ДОПОГ.

Тару, предусмотренную инструкциями Р111 - Р115 и Р130 - Р143, разрешается использовать при условии соблюдения общих и специальных положений, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.3 и 4.1.5 ДОПОГ

Тару, предусмотренную инструкциями Р200 и Р203 - Р206, разрешается использовать при условии соблюдения специальных положений, изложенных в разделе 4.1 6 ДОПОГ.

Тару, предусмотренную инструкцией Р620, разрешается использовать при условии соблюдения общих и специальных положений, изложенных в разделе 4 1.1, 4.1.3 и 4.1.8 ДОПОГ.

| Виды тары, материал, используемый для ее изготовления, категория и коды, применяемые для обозначения тары |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Вид | Материал |  | Категория | Код |
| 1 Барабаны | А Сталь |  | С несъемным днищем | 1A1 |
|  |  |  | Со съемным днищем | 1А2 |
|  | В Алюминий |  | С несъемным днищем | 1В1 |
|  |  |  | Со съемным днищем | 1В2 |
|  | D Фанера |  |  | 1D |
|  | G Картон |  |  | 1G |
|  | Н Пластмасса |  | С несъемным днищем | 1Н1 |
|  |  |  | Со съемным днищем | 1Н2 |
|  | N Металл, кроме стали или алюминия |  | С несъемным днищем | 1N1 |
|  |  |  | Со съемным днищем | 1N2 |
| 2 Бочки | C Древесина |  | С втулкой (пробкой) | 2C1 |
|  |  |  | Со съемным днищем | 2С2 |
| 3 Канистры | А | Сталь | С несъемным днищем | 3А1 |
|  |  |  | Со съемным днищем | 3А2 |
|  | В | Алюминий | С несъемным днищем | 3В1 |
|  |  |  | Со съемным днищем | 3В2 |
|  | Н | Пластмасса | С несъемным днищем | 3Н1 |
|  |  |  | Со съемным днищем | 3Н2 |
| 4 Ящики | А. | Сталь |  | 4А |
|  | В | Алюминий |  | 4В |
|  | С | Естественная древесина | Обычные | 4С1 |
|  |  |  | С плотно пригнанными стенками | 4С2 |
|  | D | Фанера |  | 4D |
|  | F | Древесный материал |  | 4F |
|  | G | Фибровый картон |  | 4G |
|  | Н | Пластмасса | Пенопластовые | 4Н1 |
|  |  |  | Из твердой пластмассы | 4Н2 |
| 5 Мешки |  |  | Без вкладыша или внутреннего покрытия | 5Н1 |
|  | Н | Полимерная ткань | Плотные | 5Н2 |
|  |  |  | Влагонепроницаемые | 5Н3 |
|  | Н. | Полимерная пленка |  | 5Н4 |
|  |  |  | Без вкладыша или внутреннего покрытия | 5LI |
|  | L | Текстиль | Плотные | 5L2 |
|  |  |  | Влагонепроницаемые | 5L3 |
|  | М | Бумага | Многослойные | 5М1 |
|  |  |  | Многослойные, влагонепроницаемые | 5М2 |
| 6 Составная тара |  | Пластмассовый сосуд | С наружным стальным барабаном | 6НА1 |
|  |  |  | С наружной стальной обрешеткой или ящиком | 6НА2 |
|  |  |  | С наружным алюминиевым барабаном | 6HB1 |
|  |  |  | С наружной алюминиевой обрешеткой или ящиком | 6НВ2 |
|  |  |  | С наружным деревянным ящиком | 6НС |
|  | Н |  | С наружным фанерным барабаном | 6HD1 |
|  |  |  | С наружным фанерным ящиком | 6HD2 |
|  |  |  | С наружным картонным барабаном | 6HG1 |
|  |  |  | С наружным ящиком из фибрового картона | 6HG2 |
|  |  |  | С наружным пластмассовым барабаном | 6НН1 |
|  |  |  | С наружным ящиком из твердой пластмассы | 6НН2 |
|  | Р Стеклянный, фарфоровый или керамический сосуд |  | С наружным стальным барабаном | 6РА1 |
|  |  |  | С наружной стальной обрешеткой или ящиком | 6РА2 |
|  |  |  | С наружным алюминиевым барабаном | 6РВ1 |
|  |  |  | С наружной алюминиевой обрешеткой или ящиком | 6РВ2 |
|  |  |  | С наружным деревянным ящиком | 6РС |
|  |  |  | С наружным фанерным барабаном | 6PD1 |
|  |  |  | С наружной плетеной корзиной | 6PD2 |
|  |  |  | С наружным картонным барабаном | 6PG1 |
|  |  |  | С наружным ящиком из фибрового картона | 6PG2 |
|  |  |  | С наружной тарой из пенопласта | 6PH1 |
|  |  |  | С наружной тарой из твердой пластмассы | 6РН2 |
| 0 Легкая металлическая тара | А. Сталь |  | С несъемным днищем | 0А1 |
|  |  |  | Со съемным днищем | 0А2 |