http://www.uraltourism.ru/

Приложение

к указанию ГУ ГИБДД СОБ МВД России

от 05.01.2003 г. № 13/6-5

ИНСТРУКЦИЯ

по заполнению Свидетельства о допуске транспортного средства

к перевозкам опасных грузов, маршрут которого проходит по территории

других государств, являющихся участниками ДОПОГ

- Настоящая Инструкция устанавливает порядок заполнения Свидетельства о допуске транспортного средства к перевозкам опасных грузов (далее – Свидетельство) в случаях, когда маршрут такой перевозки пересекает Государственную границу Российской Федерации.

- Инструкция разработана в связи с изменениями, внесенными в Европейское соглашение о международной дорожной перевозке опасных грузов (ДОПОГ-2003) в части формы бланка Свидетельства и порядка его заполнения.

- Инструкция предназначена для сотрудников Госавтоинспекции МВД России, осуществляющих деятельность по реализации требований п. 28 Наставления по техническому надзору Государственной инспекции безопасности дорожного движения Министерства внутренних дел Российской Федерации (Утверждено приказом МВД России от 7 декабря 2000 г № 1240, зарегистрирована в Минюсте России 25 января 2001 г. регистрационный № 2548. Далее- Наставление).

- При оформлении допуска транспортного средства к международным перевозкам опасных грузов бланк Свидетельства должен соответствовать прилагаемой форме.

- Размеры бланка Свидетельства должны соответствовать формату А4(210 мм х297 мм).

- Бланк Свидетельства изготавливается типографским способом на белой бумаге и должен иметь на лицевой стороне розовую диагональную полосу.

Записи и отметки во всех реквизитах бланка Свидетельства, кроме графы «1. Свидетельство №», производится от руки или при помощи печатающего устройства. Поле реквизита «1. Свидетельство №» заполняется типографским способом и должно содержать код субъекта Российской Федерации и шестизначный порядковый номер Свидетельства.

Пример: 59 000001

7.	Свидетельство, как правило, оформляется в территориальном органе управления Госавтоинспекции субъекта Российской Федерации, на территории которого зарегистрировано транспортное средство. По решению главного государственного инспектора безопасности дорожного движения субъекта Российской Федерации оформление Свидетельства может производиться в других подразделениях Госавтоинспекции.

Свидетельство может быть оформлено в Главном управлении Госавтоинспекции СОБ МВД России.

8.	Порядок заполнения реквизитов бланка Свидетельства.

В поле реквизита «2. Изготовитель» вносится наименование предприятия-изготовителя транспортного средства из графы 3 Кодификатора предприятий-изготовителей автомототранспортных средств (приложение 4 к Инструкции по учету автомототранспортных средств и специальной продукции Госавтоинспекции).

Примеры:

- для седельного тягача МАЗ-54321 - МАЗ;

- для прицепа ЧМЗАП-304 - Челябинский завод.

В поле реквизита «3. Идентификационный номер» вносится идентификационный номер транспортного средства, указанный в его регистрационном документе и сверенный с номером на транспортном средстве. При отсутствии идентификационного номера вносится запись «отсутствует».

Пример: ХТМ54321W000I4815.

В поле реквизита «4. Регистрационный номер» вносится государственный регистрационный знак, присвоенный транспортному средству и указанный в его регистрационном документе.

Примеры:

К347НВ59- для грузового автомобиля;

ММ687959 — для прицепа или полуприцепа.

В поле реквизита «5. Наименование перевозчика, оператора или владельца и его адрес» вносится наименование юридического или физического лица, представившего транспортное средство к осмотру и его адрес.

Пример: Собственник транспортного средства: ОАО «Лукойл»

адрес собственника: г. Пермь, ул Промышленная, 1.

В поле реквизита вносится ОАО «Лукойл», г. Пермь, ул Промышленная, 1

В поле реквизита «6. Описание транспортного средства» вносится запись, соответствующая типу транспортному средству и его разрешенной максимальной массе:

| Транспортное средство | Разрешенная максимальная масса (Мм) транспортного средства | Запись в поле реквизита 6 Свидетельства |
| --- | --- | --- |
| Грузовой автомобиль | Мм ≤ 3,5 т | Грузовой автомобиль категории N1 |
|  | 3,5т<Мм≤ 12 т | Грузовой автомобиль категории N2 |
|  | Мм > 12 т | Грузовой автомобиль категории N3 |
| Тягач для прицепа | Мм ≤ 3,5 т | Тягач категории N1 |
|  | 3,5т<Мм≤12т | Тягач категории N2 |
|  | Мм > 12 т | Тягач категории N3 |
| Тягач для полуприцепа | Мм ≤ 3,5 т | Тягач для полуприцепа категории N1 |
|  | 3,5т<Мм≤12т | Тягач для полуприцепа категории N2 |
|  | Мм > 12т | Тягач для полуприцепа категории N3 |
| Одноосный прицеп | Мм ≤ 0,75 т | Прицеп с центрально расположенной осью категории О1 |
|  | 0,75 т < Мм ≤ 3,5 т | Прицеп с центрально расположенной осью категории О2 |
|  | 3,5т<Мм≤10т | Прицеп с центрально расположенной осью категории О3 |
|  | Мм > 10т | Прицеп с центрально расположенной осью категории О4 |
| Прицеп с двумя и более осями | Мм ≤ 0,75 т | Прицеп категории О1 |
|  | 0,75 т < Мм ≤ 3,5 т | Прицеп категории О2 |
|  | 3,5т<Мм≤ 10т | Прицеп категории О3 |
|  | Мм> 10т | Прицеп категории О4 |
| Полуприцеп | Мм ≤ 0,75 т | Полуприцеп категории О1 |
|  | 0,75 т < Мм ≤ 3,5 т | Полуприцеп категории О2 |
|  | 3,5т<Мм≤ 10т | Полуприцеп категории О3 |
|  | Мм > 10т | Полуприцеп категории О4 |

В случае транспортных средств с вакуумной цистерной для отходов дополнительно вносится запись «транспортное средство с вакуумной цистерной для отходов».

В поле реквизита «7. Обозначение(я) транспортного средства» все ненужные обозначения следует вычеркнуть(классификация ТС приведена в гл. 9, ДОПОГ).

Соответствующими могут оказаться не одно, а несколько обозначений транспортного средства. Например, транспортное средство, отвечающее требованиям, предъявляемым к транспортным средствам FL, отвечает требованиям, предъявляемым к транспортным средствам AT. В этом случае следует указать оба обозначения.

В поле реквизита «8. Износостойкая тормозная система» следует отметить «Не применимо», если положения, касающиеся износостойких тормозных систем, к транспортному средству не применяются ввиду:

- конструкции транспортного средства - не требуется в отношении транспортных средств ЕХ/II;

- даты первой регистрации транспортного средства - не требуется в отношении:

- прицепа;

- механического транспортного средства, впервые зарегистрированного до 30 июня 1993 г.;

3)	малой полной массы транспортного средства - не требуется  в отношении механических транспортных средств, разрешенная максимальная масса которых не превышает 16 т;

4)	малой буксируемой массы - не требуется в отношении механического транспортного средства, если разрешенная максимальная масса буксируемого им прицепа или полуприцепа не превышает 10 т.

В остальных случаях следует отметить вторую строку и указать соответствующее значение разрешенной максимальной массы транспортной единицы (но не более 44 т).

В соответствии с п. 9.2.3.1 е) ДОПОГ значение 44 т считается достаточным, даже если разрешенная максимальная масса состава транспортных средств превышает 44 т.

Примеры:

Максимальная разрешенная масса автомобиля-тягача, оборудованного износостойкой тормозной системой, и его основного прицепа равна 32 т.

Во второй строке следует указать значение 32 т.

В соответствии с ДОПОГ наличие износостойкой тормозной системы обязательно для всех транспортных средств начиная с 1 января 2010 г.

ЕХ/II - крытое брезентом транспортное средство, предназначенное для перевозки взрывчатых веществ и изделий.

В соответствии с Правилами ЕЭК ООН № 13. испытания износостойких тормозных систем проводится при обшей массе транспортной единицы не выше 44 т

Максимальная масса состава транспортных средств равна 50 т. Эффективность износостойкой тормозной системы является достаточной для максимальной разрешенной массы 44 т. Исходя из п. 9.2.3.1 е) состав транспортных средств может эксплуатироваться при значении 50т.

В поля реквизитов «9.0писание встроенной(ых) цистерны (цистерн)/транспортного средства-батареи (если применимо)» следует внести данные из официального утверждения типа цистерны, последнего протокола о проверке цистерны или прикрепленной к цистерне таблички.

В поле реквизита «9.1. Изготовитель цистерны» вносится наименование предприятия-изготовителя цистерны из графы 3 Кодификатора предприятий-изготовителей автомототранспортных средств (приложение 4 к «Инструкции по учету автомототранспортных средств и специальной продукции Госавтоинспекции»).

Пример:

- для автомобиля-цистерны ТСВ-7У- Волгограднефтемаш;

- для полуприцепа-цистерны мод. 9674 - Нефтекамский завод.

В поле реквизита «9.2. Номер утверждения цистерны/транспортного средства-батареи» вносится номер одобрения типа транспортного средства.

Пример: ROCC.RU.MT02.E00033

В поле реквизита «9.3. Серийный номер цистерны, присвоенный изготовителем/обозначение элементов транспортного средства-батареи» вносится соответствующий номер или обозначение.

Пример: 758670

В поле реквизита «9.4 Год изготовления» вносится соответствующая запись.

Пример: 2000

В поле реквизита «9.5 Код цистерны согласно подразделу 4.3.3.1 или 4.3.4.1 ДОПОГ» вносится запись, соответствующая порядку кодирования цистерн.

В поле реквизита «9.6 Специальные предписания согласно разделу 6.8.4 ДОПОГ (если применимо)» вносится запись, подтверждающая соответствие конструкции специальным положениям.

В поля реквизитов «10. Опасные грузы, разрешенные к перевозке» записи не вносятся, если транспортное средство не является:

- транспортным средством ЕХ/II или ЕХ/III;

- транспортным средством со встроенной цистерной;

- транспортным средством-батареей.

Эти транспортные средства (например, тягачи для полуприцепов) могут использоваться для перевозки грузов в соответствии с обозначениями транспортных средств, указанных в поле реквизита 7.

В поле реквизита «10.1 В случае транспортного средства ЕХ/II или ЕХ/III» производится отметка в клетке:

-	«грузы класса 1, включая группу совместимости J», если в грузовом отделении электрооборудование отсутствует или оно имеется и выполнено во взрывобезопасном исполнении;

-	«грузы класса 1, исключая группу совместимости J», если в грузовом отделении электрооборудование имеется и выполнено со степенью защиты ниже, чем во взрывобезопасном исполнении (но не ниже, чем в пыленепроницаемом).

В поле реквизита «10.2 В случае автоцистерны/транспортного средства-батареи» производится отметка в клетке «могут перевозиться только вещества, разрешенные согласно коду цистерны и любым специальным предписаниям, указанным в пункте 9», если автоцистерна/транспортное средство-батарея допускается к перевозке веществ в соответствии с кодом цистерны и специальными предписаниями (широкая номенклатура веществ).

В остальных случаях производится отметка в клетке «могут перевозиться только следующие вещества (класс, номер ООН и, если требуется, группа упаковки и надлежащее отгрузочное наименование)» и вносится запись, идентифицирующая конкретные вещества, к перевозке которых допускается автоцистерна/транспортное средство-батарея (узкая номенклатура веществ).

В поле реквизита «11. Замечания» предусмотрено место для замечаний.

Пример: Дата следующей проверки цистерны - июнь 2006

В поле реквизита «12. Действительно до:» вносится запись о дате истечения срока действительности Свидетельства, а также о месте и дате его выдачи. Указанная запись заверяется подписью сотрудника и печатью подразделения Госавтоинспекции, выдавшего Свидетельство.

Пример: 30 октября 2005, Пермь, 30 апреля 2005

В поле реквизита «13. Продление срока действительности» вносятся записи по аналогии с записями в поле реквизита 12.