http://www.uraltourism.ru/

ДОПОГ

ГЛАВА 3.2 ПЕРЕЧЕНЬ ОПАСНЫХ ГРУЗОВ

Таблица А: Перечень опасных грузов

Пояснения

Как правило, каждая строка таблицы А настоящей главы посвящена веществу (веществам) или изделию (изделиям), которое(ие) охватывается(ются) отдельным номером ООН. Однако в том случае, когда вещества или изделия, относящиеся к одному и тому же номеру ООН, обладают различными химическими или физическими свойствами и/или для них определены различные условия перевозки, для этого номера ООН могут использоваться несколько последовательно расположенных строк.

Каждая колонка таблицы А посвящена отдельному вопросу, как это указано в пояснительных примечаниях ниже. В месте пересечения колонок и строк (клетке) содержится информация по тому вопросу, которому посвящена данная колонка, для вещества (веществ) или изделия (изделий), указанного(ых) в данной строке:

- в первых четырех клетках содержится информация, идентифицирующая
вещество (вещества) или изделие (изделия), которому(ым) посвящена данная
строка   (дополнительная   информация   на   этот   счет   может   содержаться   в
специальных положениях, указанных в колонке 6);

- в последующих клетках указаны применимые специальные положения - либо в
виде подробной информации, либо в виде кода. Код отсылает к подробной
информации, содержащейся в части, главе, разделе и/или подразделе, указанных
в пояснительных примечаниях ниже. Незаполненная клетка означает либо то, что
никакого специального положения не предусмотрено и применяются лишь общие
требования, либо то,  что действует ограничение  на перевозку, указанное  в
пояснительных примечаниях.

В соответствующих клетках не содержится ссылок на применимые общие требования. Ниже в пояснительных примечаниях для каждой колонки указаны часть (части), глава (главы), раздел (разделы) и/или подраздел (подразделы), в которых изложены эти общие требования.

Пояснительные примечания по каждой колонке

Колонка 1        "№ ООН"

В этой колонке указан номер ООН:

- опасного вещества или изделия, если этому веществу или изделию
присвоен отдельный номер ООН, или

- обобщенной позиции или позиции "н.у.к.", к которой относятся
опасные вещества или изделия, не упомянутые по наименованию,
в соответствии с критериями ("схемы принятия решения") части 2.

Колонка 2        "Наименование или описание"

В этой колонке прописными буквами указано наименование вещества или изделия, если этому веществу или изделию присвоен отдельный номер ООН, либо наименование обобщенной позиции или позиции "н.у.к.", к которой это вещество или изделие отнесены в соответствии с критериями ("схемы принятия решения") части 2. Это наименование должно использоваться в качестве надлежащего отгрузочного наименования или, когда это применимо, в качестве части надлежащего отгрузочного наименования (дополнительные сведения о надлежащем отгрузочном наименовании см. в разделе 3.1.2).

После надлежащего отгрузочного наименования строчными буквами дается описание, уточняющее сферу охвата соответствующей позиции, { если при определенных обстоятельствах данное вещество или изделие может  быть   классифицировано   иначе   и/или  для   него   могут быть определены иные условия перевозки.

Колонка За      "Класс"

В этой колонке указан номер класса, название которого охватывает данное опасное вещество или изделие. Этот номер класса присваивается в соответствии с процедурами и критериями части 2.

Колонка Зb      "Классификационный код"

В этой колонке указан классификационный код опасного вещества или изделия.

-	Для опасных веществ или изделий класса 1 код состоит из номера подкласса и буквы группы совместимости, присвоенных в соответствии с процедурами и критериями, изложенными в пункте 2.2.1.1.4.

-	Для опасных веществ или изделий класса 2 код состоит из номера
и буквы(букв), обозначающей(их) группу опасных свойств;
соответствующие пояснения содержатся в пунктах 2.2.2.1.2 и
2.2.2.1.3.

- Для опасных веществ или изделий классов 3, 4.1, 4.2, 4.3, 5.1,5.2, 6.1, 6.2, 8 и 9 пояснения в отношении кодов содержатся в пунктах 2.2.x.1.2*.

*х = номер класса опасного вещества или изделия, при необходимости без разделительной точки

- Опасные вещества или изделия класса 7 не имеют классификационного кода.

Колонка 4        "Группа упаковки"

В этой колонке указан(ы) номер(а) группы упаковки (I, II или III), присвоенные данному опасному веществу. Эти номера группы упаковки присваиваются на основе процедур и критериев части 2. Некоторым изделиям и веществам группы упаковки не назначены.

Колонка 5       "Знаки опасности"

В этой колонке указан номер образца знаков опасности/ информационных табло (см. подразделы 5.2.2.2 и 5.3.1.7), которые должны быть размещены на упаковках, контейнерах, контейнерах-цистернах, переносных цистернах, МЭГК и транспортных средствах. Однако:

- для веществ или изделий класса 7 номер "7Х" обозначает знак
опасности   образца   №   7А,   7В   или   7С   в   зависимости   от
соответствующей категории (см. пункты 2.2.7.8.4 и 5.2.2.1.11.1)
или информационное табло № 7D (см. пункты 5.3.1.1.3 и 5.3.1.7.2);

- знаки опасности образца №  11  не указаны в этой колонке; в
каждом случае надлежит обращаться к пункту 5.2.2.1.12.

Общие положения, касающиеся размещения знаков опасности/ информационных табло (например, количество знаков, их расположение), изложены в подразделе 5.2.2.1 для упаковок и в разделе 5.3.1 для контейнеров, контейнеров-цистерн, МЭГК, переносных цистерн и транспортных средств.

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальные положения, указанные в колонке 6, могут содержать требования, изменяющие вышеупомянутые положения, касающиеся размещения знаков.

Колонка 6        "Специальные положения"

В этой колонке указаны цифровые коды специальных положений, которые должны выполняться. Эти положения охватывают широкий круг вопросов, в основном связанных с содержанием колонок 1-5 (например, запрещение перевозки, освобождение от действия требований, пояснения в отношении классификации некоторых видов соответствующих опасных грузов и дополнительные положения, касающиеся размещения знаков опасности или маркировки), и приводятся в главе 3.3 в порядке их номеров. Если колонка 6 не заполнена, то к содержанию колонок 1-5 для соответствующего опасного груза не применяется никаких специальных положений.

Колонка 7        "Ограниченные количества"

В этой колонке указан буквенно-цифровой код, имеющий следующее значение:

- "LQ 0" означает, что для данного опасного груза, упакованного в
ограниченных количествах, не существует какого-либо
освобождения от действия положений ДОПОГ;

- все остальные коды, начинающиеся с букв "LQ", означают, что
положения ДОПОГ не применяются, если выполнены условия,
указанные в главе 3.4 (общие условия раздела 3.4.1 и условия
разделов 3.4.3, 3.4.4, 3.4.5 и 3.4.6 для соответствующего кода в
зависимости от конкретного случая).

Колонка 8        "Инструкции по упаковке"

В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды применимых инструкций по упаковке:

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с буквы "Р",
обозначающей инструкции по упаковке для тары и сосудов (за 
исключением КСГМГ и крупногабаритной тары), или с буквы "R", 
обозначающей инструкции по упаковке для легкой металлической 
тары. Эти инструкции приведены в порядке номеров в подразделе 
4.1.4.1, и в них указаны тара и сосуды, которые разрешается
использовать. В них также указано, какие из общих положений по 
упаковке, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, и какие из 
специальных положений  по упаковке,  изложенных  в разделах 
4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8  и 4.1.9, должны  выполняться. Если в
колонке 8 не указан код, начинающийся с букв "Р" или "R", то 
соответствующий опасный груз нельзя перевозить в таре;

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "IBС", 
обозначают инструкции по упаковке для КСГМГ. Эти инструкции 
приведены  в  порядке номеров  в  подразделе 4.1.4.2,  и в них 
указаны КСГМГ, которые разрешается использовать. В них также 
указано, какие из общих положений по упаковке, изложенных в
разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, и какие из специальных положений по
упаковке, изложенных в разделах 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9,
должны    выполняться.    Если    в    колонке    8    не   указан   код,
начинающийся с букв "IBC", то соответствующий опасный груз
нельзя перевозить в КСГМГ;

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "LP", обозначают инструкции по упаковке для крупногабаритной тары. Эти инструкции приведены в порядке номеров в подразделе 4.1.4.3, и в них указана крупногабаритная тара, которую разрешается использовать. В них также указано, какие из общих положений по упаковке, изложенных в разделах 4.1.1, 4.1.2 и 4.1.3, и какие из специальных положений по упаковке, изложенных в разделах 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9, должны выполняться. Если в колонке 8 не указан код, начинающийся с букв "LP", то соответствующий опасный груз нельзя перевозить в крупногабаритной таре;

-	буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "PR", обозначают 
инструкции по упаковке для отдельных сосудов, работающих под 
давлением.   Эти   инструкции   приведены   в   порядке   номеров в 
подразделе 4.1.4.4, и в них указаны работающие под давлением 
сосуды, которые разрешается использовать. В них также указано, 
какие из общих положений по упаковке, изложенных в разделах 
4.1.1,   4.1.2   и   4.1.3,   и   какие   из   специальных   положений по 
упаковке, изложенных в разделах 4.1.5, 4.1.6, 4.1.7, 4.1.8 и 4.1.9, 
должны выполняться.

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальные положения по упаковке, указанные в колонке 9а, могут содержать требования, изменяющие вышеупомянутые инструкции по упаковке.

Колонка 9а      "Специальные положения по упаковке"

В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды применимых специальных положений по упаковке:

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "РР" или "RR",
обозначают специальные положения по упаковке для тары и
сосудов (за исключением  КСГМГ и  крупногабаритной тары),
которые также должны выполняться. Эти положения изложены в
подразделе   4.1.4.1   в   конце   соответствующей   инструкции   по
упаковке (с буковой "Р" или "R"), указанной в колонке 8. Если в
колонке 9а не указан код, начинающийся с букв "РР" или "RR", то
ни одно из специальных положений по упаковке, приведенных в
конце соответствующей инструкции по упаковке, не применяется;

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с буквы "В" или с букв
"ВВ",   обозначают   специальные   положения   по   упаковке   для
КСГМГ,  которые также должны  выполняться.  Эти положения
изложены    в    подразделе    4.1.4.2    в    конце    соответствующей
инструкции по упаковке (с буквами "IBC"), указанной в колонке 8.
Если в колонке 9а не указан код, начинающийся с буквы "В" или с
букв "ВВ", то ни одно из специальных положений по упаковке,
приведенных в конце соответствующей инструкции по упаковке,
не применяется;

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с буквы "L", обозначают
специальные положения по упаковке для крупногабаритной тары,
которые также должны выполняться. Эти положения изложены в
подразделе   4.1.4.3   в   конце   соответствующей   инструкции   по
упаковке (с буквами "LP"), указанной в колонке 8. Если в колонке
9а не указан код, начинающийся с буквы "L", то ни одно из
специальных   положений   по   упаковке,   приведенных   в   конце
соответствующей инструкции по упаковке, не применяется.

Колонка 9b      "Положения по совместной упаковке"

В этой колонке указаны начинающиеся с букв "МР" буквенно-цифровые коды применимых положений по совместной упаковке. Эти положения приведены в порядке номеров в разделе 4.1.10. Если в колонке 9b не указан код, начинающийся с букв "МР", то применяются только общие требования (см. подразделы 4.1.1.5 и 4.1.1.6).

Колонка 10      "Инструкции по переносным цистернам и контейнерам для массовых грузов"

В этой колонке указан буквенно-цифровой код, присвоенный инструкции по переносным цистернам согласно пунктам 4.2.5.2.1-4.2.5.2.4 и 4.2,5.2.6. Эта инструкция по переносным цистернам соответствует наименее строгим положениям, которые могут применяться при перевозке данного вещества в переносных цистернах. Коды, обозначающие другие инструкции по переносным цистернам, которые также разрешается применять при перевозке данного вещества, приведены в пункте 4.2.5.2.5. Если код не указан, перевозка в переносных цистернах разрешается только с разрешения компетентного органа, как это предусмотрено в пункте 6.7.1.3.

Общие требования, касающиеся конструкции, изготовления, оборудования, официального утверждения типа, испытаний и маркировки переносных цистерн, изложены в главе 6.7. Общие требования, касающиеся использования (например, наполнения), изложены в разделах 4.2.1-4.2.4.

Буква "(М)" означает, что вещество может перевозиться в МЭГК ООН.

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальные положения, указанные в колонке 11, могут содержать требования, изменяющие вышеупомянутые требования.

Могут также содержаться буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "ВК", обозначающие типы контейнеров для массовых грузов, описанные в главе 6.11, которые могут использоваться для перевозки массовых грузов в соответствии с пунктами 7.3.1.1 а) и 7.3.2.

Колонка 11     "Специальные положения по переносным цистернам и контейнерам для массовых грузов"

В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды специальных положений по переносным цистернам, которые также должны выполняться. Эти коды, начинающиеся с букв "ТР", обозначают специальные положения по изготовлению и использованию переносных цистерн. Эти специальные положения изложены в подразделе 4.2.5.3.

Колонка 12      "Коды цистерн для цистерн ДОПОГ"

В этой колонке указан буквенно-цифровой код, обозначающий тип цистерны согласно пунктам 4.3.3.1.1 (для газов класса 2) или 4.3.4.1.1 (для веществ классов 3-9). Этот тип цистерны соответствует наименее строгим положениям по цистернам, которые могут применяться при перевозке соответствующего вещества в цистернах ДОПОГ. Коды, обозначающие другие разрешенные типы цистерн, приведены в пунктах 4.3.3.1.2 (для газов класса 2) или 4.3.4.1.2 (для веществ классов 3-9). Если код не указан, то перевозка в цистернах ДОПОГ не разрешается.

Если в этой колонке указан код цистерны для твердых веществ (S) и для жидкостей (L), это означает, что данное вещество может предъявляться к перевозке в цистернах в твердом или жидком (расплавленном) состоянии. Как правило, это положение применяется к веществам, имеющим температуру плавления в диапазоне 20°С-180°С.

Если для твердого вещества в этой колонке указан только код цистерны для жидкостей (L), это означает, что данное вещество предъявляется к перевозке в цистернах только в жидком (расплавленном) состоянии.

Общие требования, касающиеся изготовления, оборудования, официального утверждения типа, испытаний и маркировки, которые не указаны в коде цистерны, изложены в разделах 6.8.1, 6.8.2, 6.8.3 и 6.8.5. Общие требования, касающиеся использования (например, максимальная степень наполнения, минимальное испытательное давление), изложены в разделах 4.3.1-4.3.4.

Указанная после кода цистерны буква "(М)" означает, что вещество

может также перевозиться в транспортных средствах-батареях или МЭГК.

Указанный после кода цистерны знак "(+)" означает, что альтернативное использование цистерн допускается лишь в том случае, если это указано в свидетельстве об официальном утверждении типа.

В отношении цистерн из армированных волокном пластмасс см. раздел 4.4.1 и главу 6.9; в отношении вакуумных цистерн для отходов см. раздел 4.5.1 и главу 6.10.

ПРИМЕЧАНИЕ: Специальные положения, указанные в колонке 13, могут содержать требования, изменяющие вышеупомянутые требования.

Колонка 13      "Специальные положения по цистернам ДОПОГ"

В этой колонке указаны буквенно-цифровые коды специальных положений по цистернам ДОПОГ, которые также должны выполняться:

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "TU", обозначают
специальные положения по использованию этих цистерн, которые
приведены в разделе 4.3.5;

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "ТС", обозначают
специальные положения по изготовлению этих цистерн, которые
приведены в пункте 6.8.4 а);

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "ТЕ", обозначают
специальные положения по элементам оборудования этих цистерн,
которые приведены в пункте 6.8.4 Ь);

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "ТА", обозначают
специальные положения по официальному утверждению типа этих
цистерн, которые приведены в пункте 6.8.4 с);

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "ТТ", обозначают
специальные положения по испытаниям этих цистерн, которые
приведены в пункте 6.8.4 d);

- буквенно-цифровые коды, начинающиеся с букв "ТМ",
обозначают специальные положения по маркировке этих цистерн,
которые приведены в пункте 6.8.4 е).

Колонка 14      "Транспортное средство для перевозки в цистернах"

В этой колонке указан код, обозначающий транспортное средство (см. раздел 9.1.1.), используемое для перевозки вещества в цистерне в соответствии с разделом 7.4.2. Требования, касающиеся конструкции и допущения транспортных средств к перевозке, содержатся в главах 9.1, 9.2 и 9.7.

Колонка 15      "Транспортная категория"

В этой колонке указана цифра, обозначающая транспортную категорию, к которой отнесено вещество или изделие для целей распространения на него изъятия, связанного с количествами, перевозимыми в одной транспортной единице (см. подраздел 1.1.3.6).

Колонка 16      "Специальные положения по перевозке - Упаковки"

В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с буквы "V" буквенно-цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений (если такие предусмотрены), касающихся перевозки в упаковках. Эти положения изложены в разделе 7.2.4. Общие положения, касающиеся перевозки в упаковках, содержатся в главах 7.1 и 7.2.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме того, должны соблюдаться указанные в колонке 18 специальные положения, касающиеся погрузки, разгрузки и обработки груза.

Колонка 17      "Специальные положения по перевозке - Перевозка навалом/насыпью"

В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с букв "VV" буквенно-цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений, касающихся перевозки навалом/насыпью. Эти положения изложены в разделе 7.3.3. Если код не указан, то перевозка навалом/насыпью не разрешается. Общие положения, касающиеся перевозки навалом/ насыпью, содержатся в главах 7.1 и 7.3.

ПРИМЕЧАНИЕ: Кроме того, должны соблюдаться указанные в колонке 18 специальные положения, касающиеся погрузки, разгрузки и обработки груза.

Колонка 18      "Специальные положения по перевозке - Погрузка и разгрузка"

В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с букв "CV" буквенно-цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений, касающихся погрузки, разгрузки и обработки груза. Эти положения изложены в разделе 7.5.11. Если код не указан, применяются только общие положения (см. разделы 7.5.1-7.5.10).

Колонка 19      "Специальные положения по перевозке - Эксплуатация"

В этой колонке указан(ы) начинающийся(иеся) с буквы "S" буквенно-цифровой(ые) код(ы) применимых специальных положений, касающихся эксплуатации, которые изложены в главе 8.5. Эти положения должны применяться в дополнение к требованиям глав 8.1-8.4, но в случае коллизии с требованиями глав 8.1-8.4 преимущественную силу имеют специальные положения.

Колонка 20      "Идентификационный номер опасности"

В этой колонке указан дву- или трехзначный номер (которому в некоторых случаях предшествует буква "X"), который проставляется в верхней части таблички оранжевого цвета, когда это требуется для перевозки в цистерне или навалом/насыпью в соответствии с положениями подраздела 5.3.2.1. Значение идентификационных номеров опасности объясняется в подразделе 5.3.2.3.